Положение о размещении автомобильной подъезд к племенному комплексу на 1100 голов ОАО «Промышленный»

в Бийском районе.

1 Место расположения объекта

Проектируемая автомобильная дорога подъезд к племенному комплексу на 1100 голов ОАО «Промышленный» в Бийском районе, местного значения. Участок работ расположен на землях администрации Заринского сельского совета, вдоль западной границы села Старая Чемровка.

Начало трассы подъезда отмыкает от кромки существующей дороги Шубенка-Старая Чемровка.

Проектируемая трасса подъезда проходит большей частью по существующей дороге (подъезда) к племенному комплексу, в меньшей – по подножию насыпи.

Основным условием при выборе направления проложения трассы является уменьшение стоимости строительства за счет уменьшения объёмов работ при максимальном использовании существующего земляного полотна и существующего отвода в целом. В проекте было назначено два варианта трассы. Начало трассы ПК 0+00 в обоих вариантах принято на оси существующей автомобильной дороги Шубенка – Старая Чемровка, км 4+300. Вариант 1 примыкает под углом 48° и совпадает с существующим направлением подъезда к комплексу. Вариант 2 примыкает под углом 90° и частично проложен по новому направлению, дальнейшее проложение трассы совпадает с существующим направлением подъезда к комплексу. Конец трассы принят у юго-западного въезда в племенной комплекс ООО «Промышленный», непосредственно перед воротами.  Данный участок проходит по землям Администрации Заринского сельского совета Бийского района. Назначенные варианты были предложены на рассмотрение заказчику и согласован вариант 1.

1.1 Основание для проектирования

- Государственный контракт № 6749/15 от 13 ноября 2015 года, заключенный между

ООО «Сибирская перспектива» и Заказчиком КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР»;

- Закон о бюджете Алтайского края от 28.11.2014 №100-3С «О краевом бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016-2017 года».

1.2 Сведения о возводимых и подлежащих сносу в границах полосы отвода строений и сооружений

В полосе отвода проектируемой автомобильной дороги, демонтажу подлежат дорожные знаки, водопропускные трубы.

2 Основные проектные решения

2.1 Основные технические параметры

Автодорога

Проектируемая автомобильная дорога подъезд к племенному комплексу на 1100 голов ОАО «Промышленный» в Бийском районе, местного значения. Участок работ расположен на землях администрации Заринского сельского совета, вдоль западной границы села Старая Чемровка.

Проектируемый участок автомобильной дороги относится к V-ой технической категории, земляное полотно устроено в насыпи.

Существующие геометрические параметры автомобильной дороги не отвечают планируемой интенсивности движения, геометрическим параметрам и нагрузкам.

Геометрические параметры существующей автомобильной дороги:

- ширина земляного полотна от 6,9 м до 9,3 м;

- высота насыпи от 0,2 м до 1,9;

- покрытие – отсутствует

Состояние земляного полотна неудовлетворительное, преимущественно состоит из супеси пылеватой с примесью органики до 10%. Откосы задернованы на всем протяжении.

Продольный водоотвод на проектируемом участке автомобильной дороги обеспечен за счёт рельефа местности и кюветов, а поперечный водоотвод осуществляется за счет искусственных сооружений.

На существующей автомобильной дороге отсутствуют дорожные знаки и элементы обустройства.

На участке представлены следующие виды коммуникаций:

- сближение с ЛЭП 10 кВ на ПК3+55;

- пересечение и сближение с подземным водопроводом.

Начало трассы ПК 0+00 принято на автомобильной дороге Шубенка – Старая Чемровка и соответствует км 4+300. Конец трассы принят на ПК 13+69 у юго-западного въезда на территорию племенного комплекса ООО «Промышленный», непосредственно перед воротами.

Основные показатели плана трассы

| Протяжение участка, м | 1369 (100%) |
| --- | --- |
| Длина прямых вставок, м | 642,36 (46,92%) |
| Длина кривых, м | 726,64 (53,08%) |
| Количество углов поворота, шт. | 5 |

Мост

На рассматриваемом участке мосты отсутствуют.

План трассы

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

По интенсивности движения автомобильная дорога относится к IV категории, что подтверждается технико-экономическими расчетами.

Основные технические нормативы, принятые при проектировании участка автомобильной дороги приведены в таблице:

| Наименование | Основные параметры |
| --- | --- |
| Расчетная скорость, км/час | 60 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3.0 |
| Ширина проезжей части, м | 6.0 |
| Ширина обочины, м | 2×2,0 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| Максимальный радиус кривых в плане, м Минимальный радиус кривых в плане, м | 3000 150 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 50 |
| Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, м выпуклых вогнутых | 2572 1550 |

Дорожная одежда

Дорожная одежда разработана по СП 34.13330.2012, МОДН 2-2001 и  т.п. «Дорожная одежда автомобильных дорог общего пользования» серии 03.503-71/88.

Исходя из расчётной интенсивности движения на двадцатилетнюю перспективу (2035 год), согласно заданию на проектирование, строительство подъезда к племенному комплексу необходимо производить в соответствии с нормами IV категории. В соответствии с заданием дорожная одежда принята переходного типа.

Для расчета конструкций дорожной одежды переходного типа за расчетный год принят – 2021. Согласно приказу Минтранса РФ от 01.11.2007г. № 157 для автомобильной дороги IV  категории с переходным типом дорожной одежды, в IY дорожно-климатической зоне межремонтный срок службы покрытия составляет 5 лет от года ввода в эксплуатацию, то есть: 2016 г.+5 лет = 2021 год.

Требуемый модуль упругости конструкции для дорожной одежды переходного типа – 100 МПа, требуемый уровень надежности – 0,80. В проекте были рассмотрены и предложены заказчику три варианта конструкции дорожной одежды:

1 вариант

- Георешетка двухосноориентированная по ОДМ 218.5.002-2008, размер ячеек 33÷40 мм;

- Слой основания – щебеночно-песчаная смесь С10 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,16 м;

- Покрытие серповидного профиля –– щебёночно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,16 м;

2 вариант

- Слой основания - щебёночно-песчаная смесь С10 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,45 м, уложенная в два слоя;

- Покрытие серповидного профиля –– щебёночно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,16 м;

3 вариант

- Слой основания – грунт, укрепленный цементом в количестве 12%, соответствующий

марке 40 по ГОСТ 23558-94* с использованием ресайклера толщиной 0,16 м;

- Покрытие – щебень фракционированный , обработанный битумом по способу полупропитки толщиной 0,08 м со слоем износа;

Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов конструкции дорожной одежды с учетом строительной стоимости, расходов на ремонт и содержания за период эксплуатации.

По вариантам это составило:

- 1 вариант – 1447,275 тыс. руб./1000 м2

- 2 вариант – 2201,871 тыс. руб./1000 м2

- 3 вариант – 2034,531 тыс. руб./1000 м2

По согласованию с заказчиком к проектированию принят вариант 1.

Состав щебеночно-песчаной смеси С1: щебень фр. 5÷40            - 30 %

щебень фр. 10÷20          - 25 %

песок (отсев фр.0÷5)    – 45 %;

Состав щебеночно-песчаной смеси С10: щебень фр. 5÷40          - 50 %

щебень фр. 10÷20         - 30 %

песок (отсев фр.0÷5)    – 20 %;

Марки по прочности щебня, входящего в состав смесей, для покрытия 800, для основания 600.

Поперечный водоотвод обеспечивается за счет поперечного уклона проезжей части и обочин.

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

Искусственные сооружения

Из материалов гидрологических изысканий следует, что территория, прилегающая к участку строительства, имеет плоскоравнинный рельеф.  Проектом предусмотрено устройство перепускных труб:

- ПК0+80 труба железобетонная R=0,75 м длиной 16,60 м;

- ПК2+82 труба железобетонная R=1,0 м длиной 19,62 м;

- ПК8+40 труба железобетонная R=1,0 м длиной 19,62 м;

- ПК13+00 труба железобетонная R=0,75 м длиной 15,09 м

Трубы установлены в пониженных местах и укреплены монолитным бетоном на откосах и в русле на входе и выходе.

В период строительства искусственных сооружений движение транзитного транспорта будет осуществляться по полевым дорогам.

Пересечения и примыкания

Исходя из местных условий движения предусмотрено устройство двух примыканий  в одном уровне и одного пандуса.

Примыкание на ПК0+00 принято на км 4+300 существующей автомобильной дороги Шубенка – Старая Чемровка. Проектируемый участок дороги примыкает к существующей под углом 48º. Согласно технических условий №03-00/535 от 06.12.2015, выданных КГКУ «Алтайавтодор», примыкание  соответствует типу 4-Б-2 согласно ТП 503-2-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». Радиус закругления принят 15 м согласно СП 34.13330-2012. Дорожная одежда на примыкании и в пределах закругления предусмотрена следующей конструкции:

- Георешетка двухосноориентированная по ОДМ 218.5.002-2008, размер ячеек 33÷40 мм;

- Нижний слой основания - щебёночно-песчаная смесь С10 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,45 м;

- Верхний  слой основания – асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, II марки, по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07 м;

- - Покрытие  – асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тип Б, II марки, по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,05 м;

Примыкание на ПК 8+63 влево под углом 104° - съезд в поле. Длина примыкания 50 м. Примыкание запроектировано в насыпи с заложением откосов 1:3. Радиус закругления 15 м.

Параметры поперечного профиля:

- ширина земляного полотна	- 8 м;

- ширина проезжей части        	- 4,5 м;

- ширина обочины   	       	- 1,75 м × 2.

На примыкании предусмотрена дорожная одежда по типу основной дороги:

- Георешетка двухосноориентированная по ОДМ 218.5.002-2008, размер ячеек 33÷40 мм;

- Слой основания – щебеночно-песчаная смесь С10 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,16 м;

- Покрытие серповидного профиля –– щебёночно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,16 м;

Пандус на ПК1+37 вправо под углом 90°

Пандус устраивают от бровки длиной 6 м с покрытием из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной 0,15 м.

Примыкания обустроены дорожными знаками, сигнальными столбиками, барьерным ограждением и разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004.

2.2 Основные показатели продольного профиля

Продольный профиль запроектирован по IV категории согласно СП 34.13330.2012, с учетом климатических, геологических условий и требований при строительстве искусственных сооружений. Проектирование продольного профиля выполнено в увязке с элементами плана. Руководящая отметка земляного полотна на открытой местности назначена с учетом высоты снегового покрова для 5% вероятности.

Сейсмичность района – 7 баллов по карте А, СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*), ближайший населенный пункт Бийск, то же согласно постановлению №261 от 18.05.2012г. администрации Алтайского края по пос. Старая Чемровка.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) и СП 131.13330.2012 (СНиП 23.01-99*)

- суглинка ~ 1,76м

- супеси ~ 2,15м.

Земляное полотно

Параметры поперечного профиля земляного полотна дороги назначены в зависимости от категории дороги и согласно СП 34.13330.

При устройстве серповидного профиля назначены уклоны 30 ‰ проезжей части и 50 ‰ на обочине.

В проекте принято три типа поперечного профиля.

Тип 1 принят на существующей насыпи высотой до 2 м. Крутизна откосов 1:3. Ширина земляного полотна 10,0 м. Ширина проезжей части составляет 6,0 м, обочины приняты 2,0 м.  Верх земляного полотна планируется с уклоном 30‰ от оси в сторону бровок.

Тип 2 принят в выемке глубиной до 1 м разделанной под насыпь. Крутизна внутренних откосов 1:3. Крутизна внешних откосов 1:2. Ширина земляного полотна 10,0 м. Ширина проезжей части составляет 6,0 м, обочины приняты 2,0 м.  Верх земляного полотна планируется с уклоном 30 ‰ от оси в сторону бровок.

Для строительства подъезда к племенному комплексу на 1100 голов ОАО «Промышленный» в Бийском районе будут использоваться грунты сосредоточенного резерва, расположенного на землях администрации Заринского сельсовета Бийского района.

Объемы грунта составляют: вскрыши ~ 1,5 тыс.м3, полезного слоя  ~ 30,0 тыс.м3 с учетом выбранного грунта ~ 9,2 тыс.м3.

Рекомендуемый коэффициент относительного уплотнения при Ку = 0,95 1,04.

Дальность возки до ПК8+00 по полевой дороге ~ 0,3 км.

Продольный водоотвод на участке  обеспечивается за счет рельефа местности, кюветов и водопропускных труб.

2.3 Переустройство коммуникаций

В разделе предусмотрено переустройство ВЛ-0.4 кВ, попадающих в зону реконструкции автодороги IV категории по  серии 3.407.-143. Для размещения воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ, необходимо провести демонтаж существующей линии электропередачи ВЛ 10 кВ на ПК76+77,5. Габариты пересечения ВЛИ 0.4 кВ, и проектируемой автодороги соответствуют пункту 2.4.55 ПУЭ.

Демонтажные работы на реконструируемом участке ВЛ-0,4кВ включают в себя: демонтаж проводов марки АС-25: 1 пролет протяженностью 35 метров. Демонтаж деревянных одностоечных опор на ж/б приставке - 2шт.;

Монтажные работы включают в себя установку двух опор ПУА4 по типовому проекту 3.407.1-143, взамен существующих деревянных на ж/б приставках №2 фидер 1, и №45 фидер 1.

Подземная линия ВОЛС  выполнена кабелем LWL-ADSF, в настоящее время не поставляющимся в Россию. Для выноса линии за пределы автодороги на участке ПК38+89÷ПК40+68 был выбран кабель ОКБ-Т-А8-8.0. Сваривается он с помощью муфт МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 с существующим кабелем.

Линия электрической связи принадлежащая  ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» выполнена кабелем ПРППМ  проложенным открытым способом по опорам 0,4кВ на изоляторах.

2.4 Водоотвод

Из материалов гидрологических изысканий следует, что территория, прилегающая к участку строительства, имеет плоскоравнинный рельеф.  Проектом предусмотрено устройство перепускных труб:

- ПК0+80 труба железобетонная R=0,75 м длиной 16,60 м;

- ПК2+82 труба железобетонная R=1,0 м длиной 19,62 м

- ПК8+40 труба железобетонная R=1,0 м длиной 19,62 м;

- ПК13+00 труба железобетонная R=0,75 м длиной 15,09 м;

Трубы установлены в пониженных местах и укреплены монолитным бетоном на откосах и в русле на входе и выходе.

В период строительства искусственных сооружений движение транзитного транспорта будет осуществляться по полевым дорогам.

2.5 Основные технико-экономические показатели объекта

Основные технико-экономические показатели объекта

| Наименование | Дорога |
| --- | --- |
| 1. Вид строительства | строительство |
| 2. Категория дороги | IV |
| 3. Строительная длина, км | 1,369 |
| 4. Расчетная скорость, км/ч | 60 |
| 6. Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| 7. Число полос движения, шт. | 2 |
| 8. Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| 9. Ширина обочин, м | 2×2,0 |
| 10. Тип дорожной одежды | переходный |
| 11. Вид покрытия | щебеночное |
| 12. Расчетные нагрузки на дорожную одежду | АК10 |
| 13. Пересечения и примыкания, шт. | 2 |
| 14. Стоимость строительства в текущих ценах на IV квартал 2015 г., тыс. руб. | 125 025,95 |
| 15. Продолжительность строительства, мес. | 5 |
| 16. Год начала строительства | 2016 |
| 17. Срок окупаемости, лет | 8 |

3 Организация безопасности дорожного движения

Для обеспечения организации дорожного движения на проектируемой дороге предусматривается обустройство дорожными знаками, сигнальными столбиками, барьерным ограждением и разметкой.

Дорожные знаки запроектированы по ГОСТ Р 52290-2004 и устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Опоры дорожных знаков приняты согласно типовому проекту 3.503.9-80  «Опоры дорожных знаков». Типоразмер дорожных знаков принят II.

Дорожная разметка, предусмотренная в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 , выполнена белой краской.

Сигнальные столбики запроектированы по ГОСТ Р 50970-2011 и установлены в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. В проекте приняты столбики С1 из железобетона.

Барьерное ограждение принято согласно ГОСТ 26804-2012. Уровень удерживающей способности согласно ГОСТ Р 52289-2004 У2=190 кДж.

Для обеспечения организации и безопасности дорожного движения проектной документацией  предусмотрены следующие мероприятия:

  - Установка

- дорожные знаки 	                                                    - 16 шт.

- сигнальные столбики	                                          - 84 шт.

- барьерное ограждение 11ДО                                       - 148 п. м

  - Разметка

- горизонтальная    1.1                                                   - 0,109 км

1.2                                                    - 0,215 км

1.7                                                    - 0,061 км

1.13                                                  - 0,01 м

4 Мероприятия по охране окружающей среды

Население с. Старая Чемровка по состоянию на 2013 г. составляет 0,569 тыс. человек.

Ближайший населенный пункт с. Шубенка с численностью населения более 1 тыс. жителей расположен на расстоянии не менее 4 км.

В соответствии с РД 52.04.186-89 и согласно Временным рекомендациям  «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, на период 2014 - 2018 гг.» (Санкт- Петербург, 2013 г.) значение фоновых концентраций (мг/м3) в городах  и поселках с различной численностью населения (10 и менее тыс. человек) составит:

взвешенные вещества – 195 мкг/м3;

SO2 – 13 мкг/м3;

NO2 – 54 мкг/м3;

NO - 24 мкг/м3;

БП – 1,5 нг/м3;

СО – 2,4 мг/м3;

H2S - 4 мкг/м3.

4.1Оценка воздействия на период эксплуатации объекта

Важнейшим и наиболее подверженным загрязнению компонентом окружающей среды является атмосфера.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого автомобилями, является одним из основных элементов экологических расчетов. Необходимо учитывать ряд специфических расчетов автотранспорта как источника загрязнения атмосферы:

- быстротечность процессов в автомобильных двигателях, обуславливающая многообразие продуктов полного и неполного сгорания топлива;

- выброс автомобильным транспортом токсичных компонентов на уровне дыхания человека;

- наличие в выхлопе токсичных элементов, усложняющих их нейтрализацию.

Проведены расчеты валовых и максимальных выбросов вредных веществ от автотранспорта в проектных условиях на 2035 год  для участков проектируемой дороги:

- № 6001  протяженностью 650 м,

- № 6002 - 6003  протяженностью 60 м,

- № 6004  протяженностью 250 м;

- № 6004  протяженностью 350 м.

Выбранные участки наиболее приближены к жилым домам в с. Старая Чемровка. Результаты расчетов по участку № 6001 приведены в таблице 3.2.1.1.

Проведены расчеты валовых и максимальных выбросов вредных веществ от автотранспорта в проектных условиях на 2035 год на весь проектируемый участок протяженностью 1,369 км. Результаты расчетов приведены в таблице 3.2.1.2.

Подсчет выбросов проводился по расчетной часовой интенсивности и скорости движения транспортного потока с учетом его состава.

Расчеты количества выбросов вредных веществ произведены по утвержденной и согласованной Методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. Санкт-Петербург, 2010 г. Расчет приведен в Приложении Б.

Уровень загрязнения воздушной среды при эксплуатации объекта составит:

Таблица 3.2.1.1

Уровень прогнозируемого загрязнения при эксплуатации автодороги

(неорганизованный источник № 6001)

| Наименование вещества | Код вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| Азота диоксид (Азота (IV) оксид) | 0301 | 0,027300 | 0,409500 |
| Углерод (Сажа) | 0328 | 0,001030 | 0,015448 |
| Серы диоксид (Ангидрид сернистый) | 0330 | 0,000177 | 0,002651 |
| Углерода оксид | 0337 | 0,031078 | 0,466172 |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 6,46E-09 | 9,69E-08 |
| Формальдегид | 1325 | 0,000068 | 0,001016 |
| Бензин | 2704 | 0,003900 | 0,058500 |
| Керосин | 2732 | 0,012675 | 0,190125 |
| Всего: |  | 0,076227 | 1,143412 |

Таблица 3.2.1.2

Уровень прогнозируемого загрязнения при эксплуатации автодороги

(весь проектируемый участок протяженностью 1,369 км)

| Наименование вещества | Код вещества | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| Азота диоксид (Азота (IV) оксид) | 0301 | 0,057498 | 0,862470 |
| Углерод (Сажа) | 0328 | 0,002169 | 0,032535 |
| Серы диоксид (Ангидрид сернистый) | 0330 | 0,000372 | 0,005583 |
| Углерода оксид | 0337 | 0,065455 | 0,981830 |
| Бенз(а)пирен | 0703 | 1,36E-08 | 2,04E-07 |
| Формальдегид | 1325 | 0,000143 | 0,002141 |
| Бензин | 2704 | 0,008214 | 0,123210 |
| Керосин | 2732 | 0,026696 | 0,400433 |
| Всего: |  | 0,160547 | 2,408201 |

В разделе проекта разработан комплекс мероприятий, направленный на снижение отрицательных воздействий, производимых строительством автодороги на окружающую среду, как в период строительства, так и при эксплуатации.

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта. Реализация проекта окажет положительное воздействие на дорожную безопасность и снизит количество несчастных случаев на дорогах. С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится объем грузоперевозок, что приведет к росту социально-экономических показателей региона.

Весь комплекс мероприятий можно условно разбить на две основные группы:

- обеспечение наименьшего вмешательства в экосистему при принятии основных проектных решений,

- дополнительные требования к производству работ.

Безопасность движения транспортных средств по автодороге обеспечивается соблюдением требований СНиП 2.05.02-85, СНиП 20701-89 к основным элементам плана, профиля и конструкции дорожной одежды.

Габариты проезжей части обеспечивают необходимую пропускную способность автодороги, непрерывность транспортного потока, исключение вынужденных остановок транспорта, торможения и разгона автомобилей, что повлечет уменьшение загазованности воздуха.

Проектирование автодороги с параметрами, обеспечивающими оптимальный режим движения автомобилей, ограничит шумовое воздействие при движении потока транспорта.

Таким образом, реализация программы строительства данного объекта не окажет негативного влияния на экологическую обстановку района.

Результаты анализа и выводы по каждому из видов воздействий содержатся в соответствующих подразделах. Исходя из полученных результатов, можно сделать основные выводы:

- фоновое состояние окружающей среды в районе проектирования можно охарактеризовать как стабильно удовлетворительное;

- в целом проектируемый объект не является экологически опасным;

- в соответствии с графиком суммарная продолжительность реконструкции линейного объекта составляет не более 32 месяцев, т.е. продолжительность воздействия на окружающую среду будет кратковременным;

- ожидаемое воздействие на атмосферный воздух в ходе строительства и эксплуатации автомобильной дороги с искусственными сооружениями при условии соблюдения природоохранных мероприятий, ограниченной линией санитарного разрыва, является допустимым;

- воздействия на геологическую среду и земельные ресурсы в ходе строительства объекта оцениваются как минимально возможные;

- при соблюдении правил по обращению с отходами производства и потребления, перечисленные виды отходов, образующиеся на предприятии, не представляют опасности для окружающей среды;

- образование и размещение отходов при строительстве дороги будут оказывать дополнительную незначительную нагрузку на существующую в месте строительства и в регионе в целом систему сбора и удаления отходов, в связи с этим воздействие на окружающую среду также ожидается незначительным;

- положительное воздействие проекта в первую очередь связано с развитием социально-экономической сферы региона.

Таким образом, при реализации проектных решений по строительству автодороги, в соответствии с предоставленным проектом и строгим соблюдением технологического регламента, значимого воздействия на окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах.

Все мероприятия, предусмотренные данным проектом по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения автомобильной дороги.