Закрытое акционерное общество Западносибирский научно-исследовательский и проектный институт ЗАПСИБНИИПРОЕКТ (Лицензия ГС-1-7701-26-0-5404110262-0008724-1 от 6.03.03 г.) ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЙСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II ПОЛОЖЕНИЯ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ г. Новосибирск, 2008 г.

ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Заказчик: Администрация Бийского района Алтайского края Муниципальный контракт: № 1 от 10 января 2008 г. Исполнитель: ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» Генеральный директор института А.П. Долнаков Главный архитектор института П.И. Анисифоров Начальник отдела генеральных планов А.К. Галкин Главный архитектор проекта П.А. Долнаков г. Новосибирск, 2008 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение

П.А. Долнаков

Заведующий группой

Ю.П. Воронов

Экономический раздел                                                                     Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

Л.А. Куприянов

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение

С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды

И.Н. Ротанова

Ю.М. Цимбалей

И.В. Андреева

С.В. Циликина

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия					    Н.Ю. Кунгурова

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ I – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЙ

Карта-схема современное использование территории

Карта-схема комплексная оценка

Карта-схема ограничении использования территории

Карта-схема ГО и ЧС

Карта-схема природно-экологический каркас территории

Карта –схема ландшафтная карта

ТОМ I-I ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОМ II – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Карта-схема основной чертеж

ТОМ II-I ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОМ II-II ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные решения | 7 |
| 1.1 | Направления развития производства и сферы услуг | 7 |
| 1.2 | Направления развития туризма | 44 |
| 1.2.1 | Развитие объектов транзитного туризма | 45 |
| 1.2.2 | Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы | 47 |
| 1.2.3 | Организация коммерческой охоты | 50 |
| 1.3 | Жилищная сфера | 51 |
| 1.4 | Социальная сфера | 52 |
| 1.5 | Транспортное обслуживание | 59 |
| 1.5.1 | Автомобильный транспорт | 59 |
| 1.5.2 | Здания и сооружения автосервиса | 64 |
|  | - Расчет потребного количества СТО | 64 |
|  | - Расчет потребного количества АЗС | 65 |
|  | - Расчет потребного количества пунктов общественного питания | 65 |
|  | - Расчет вместимости площадок для отдыха | 66 |
|  | - Здания и сооружения дорожной службы | 67 |
| 1.5.3 | Речной транспорт | 68 |
| 1.5.4 | Воздушный транспорт | 68 |
| 1.5.5 | Железнодорожный транспорт | 69 |
| 1.6 | Инженерное обеспечение | 70 |
| 1.6.1 | Водоснабжение | 70 |
| 1.6.2 | Канализация | 75 |
| 1.6.3 | Теплоснабжение | 77 |
| 1.6.4 | Газоснабжение | 81 |
| 1.6.5 | Электроснабжение | 85 |
| 1.6.6 | Объекты специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники) | 88 |
| 1.7 | Охрана окружающей среды | 90 |
| 1.7.1 | Природоохранные мероприятия | 90 |
| 1.7.2 | Режимы хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ | 94 |
| 1.7.3 | Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений | 107 |
| 1.7.4 | Природно-экологический каркас территории района | 110 |
| 1.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 112 |
| 1.8.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | 112 |
| 1.8.2 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 116 |
| 1.9 | Баланс земель, мероприятия по переводу земель | 123 |
| 1.10 | Предложения по совершенствованию планировочной организации территории | 144 |
| 2 | Технико-экономические показатели | 147 |
| 3 | Состав параметров и перечень мероприятий по реализации схемы территориального планирования муниципального района | 152 |
| 4 | Градостроительный паспорт района | 158 |

1. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Направления развития производства и сферы услуг

Одним из самых важных факторов, влияющих на развитие Бийского района, является географическая близость быстрорастущего рынка Горного Алтая (миллион туристов в год в настоящее время – несколько миллионов в перспективе). Эта географическая близость может рассматриваться основным конкурентным преимуществом для жителей района.

В экономической части пояснительной записки выделены четыре принципиально важных вида хозяйственной деятельности и один обособленно стоящий проект комплексного освоения территории.  Этот обособленный проект («Выделение земельных участков под коттеджные поселки») в силу его комплексности охватывает разнообразные виды деятельности и потому рассматривается отдельно. В свою очередь отрасли приоритетного развития («промышленность строительных материалов», «сельское хозяйство», «лесное хозяйство и деревообработка» и «сфера услуг») отобраны на основании выявленных тенденций в развитии экономики района и наличия сырьевых ресурсов.

Отрасль «Промышленность строительных материалов» в Пояснительной записке представлена производством сырьевой смеси для керамических изделий, цемента, строительного кирпича, керамзита и аглопорита. При этом конкурирующими площадками для строительства кирпичных заводов могут быть земельные участки рядом с районным центром и участки в зоне минеральных месторождений. В некоторых случаях в Пояснительной записке указываются только размеры производственных площадей. В схеме землепользования землеотвод предусмотрен в десятикратном размере.

Развитие сельского хозяйства составляет основу современной экономики Бийского района, по этой причине в схеме землепользования ему уделяется особое внимание. Растущие запросы отдыхающих на курортах Горного Алтая приведут к корректировке сельскохозяйственной политики в Бийском районе. Бийские аграрии будут заинтересованы не в выращивании, например, пшеницы, а в масштабном производстве овощей, фруктов, мяса, кисломолочных продуктов, цветов и другой актуальной продукции, которую будет потреблять достаточно специфический рынок. Географическая близость к нему станет основным конкурентным преимуществом для жителей района. В перспективе это позволит захватить большую долю продуктового рынка Алтая, если упомянутую корректировку сельскохозяйственной политики начать уже сегодня.

В Пояснительной записке сельскохозяйственная отрасль представлена  строительством свиноводческих комплексов, широкомасштабным выращиванием лекарственных трав, производством экологически чистых продуктов, развитием виноградарства.

Отдельно рассматривается проект, нацеленный на повышение рентабельности сельского хозяйства – производство биодизеля из рапса для сельхозтехники.

Отрасль «лесное хозяйство и деревообработка» может развиваться в районе преимущественно с ориентацией на переработку древесины лиственных пород, прежде всего, березы. В ней выделены три направления развития: производство древесной массы, производство дачной мебели, а также промышленное выращивание грибов.

Производство древесной массы с последующим переходом на изготовление панелей и других изделий из нее представляет собой конкурентную технологию варке целлюлозы. Эта современная технология позволяет получать сырье для мебельной и бумажной промышленности с большей эффективностью.

Развитие сферы услуг в Пояснительной записке делится на три направления (сервис вдоль федеральной автомагистрали М-52, сервис для садоводов, индустрия развлечений). Согласно первому проекту должны быть предусмотрены «островки» для размещения торговых заведений, кафе  ресторанов, и гостиниц вдоль федеральной трассы. В наибольшей степени в Пояснительной записке проработаны вопросы сервиса для дачников, которые проводят лето в Бийском районе.  Подробно описанная структура сервиса для дачников является основанием для выделения земельных участков под общественные центры рядом с садоводческими обществами, дачными кооперативами и будущими коттеджными поселками.

Другим важным фактором, определяющим развитие экономики территории, является то, что значительная часть туристов, направляясь в Горный Алтай и покидая его, проезжает через Бийский район. Обеспеченные люди готовы платить за развлечения не только на курортах, но и в дороге. Обслуживание этого потока должно стать значимой частью экономики района.

Со строительством игровой и туристско-рекреационной зон, новых санаториев, турбаз и пансионатов количество туристов, проезжающих через Бийский район, удвоится в течение ближайших пяти лет. На 33 тысячи жителей района приходится миллион потребителей, готовых платить за продукты питания, развлечения и пр. Это означает, что численность туристов, проезжающих через район, в 30 раз превышает численности жителей района. Это означает, что если каждый турист, проезжающий через район, оставит в нем 500 рублей, то на каждого жителя района придется по 15 000 дополнительных рублей валового дохода в год. Обслуживание потока туристов должно стать значимой частью экономики района. Помимо строительства мотелей и придорожных кафе необходимо развивать своего рода придорожную индустрию развлечений.

Имеющийся в районе потенциал невелик, спешащих туристов вряд ли привлекут местные достопримечательности. Основную ставку следует сделать на оригинальность и даже экзотичность развлечений и предлагаемой туристам продукции. Развитие такой придорожной индустрии развлечений изменит представление о Бийском районе, что может благоприятно сказаться на инвестиционном климате. Усиление первого внешнего фактора – строительство Бийского международного аэропорта. Второй фактор развития Бийского района состоит в непосредственной близости к району города Бийска с населением более 200 000 человек и развитой промышленностью.

Из этих двух внешних факторов вытекают два класса инвестиционных проектов. Первый класс привязан к фактору близости к району туристических зон. Проекты этого класса разделяются на три группы: обслуживание потока туристов через район, участие в туристическом сервисе для туристов, находящихся за пределами района, и поставки продукции в туристические зоны.

Из проектов второй группы – услуги туристам, находящимся за пределами района – можно выделить коммерческую охоту и рыбалку. Основу здесь будет составлять коммерческая охота и специализация охотничьих хозяйств на предоставлении платных егерских услуг.  Для этого в схеме землепользования резервируются земельные площади, сохраняющиеся в ведении охотхозяйств. Площади охотхозяйств увеличиваются.

Кроме того, в плане развития туризма предполагается развитие рыбоводства и рыболовства на базе коммерческой рыбалки в прудах. Речь идет о распространении накопленного опыта и переводе коммерческой рыбалки на промышленную основу. Она может стать одним из конкурентных преимуществ района. Для развития коммерческой рыбалки целесообразно резервирование земельных участков рядом с перспективными прудами для размещения на них необходимой инфраструктуры.

1.1.1. Выделение участков под коттеджные поселки

В рамках национального проекта «Комфортное и доступное жилье» в пригородных районах, к которым, в частности, относится и Бийский район Алтайского края, следует предусмотреть выделение участков под коттеджные поселки. Эти поселки будут отличаться от тех, что стихийно складываются на месте садово-огородных товариществ и кооперативов тем, что они будут строиться по заранее составленному плану.

Строительство таких поселков будет идти при государственной и региональной поддержке. Малоэтажное жилье в них будет различных классов. Стандартное поселение такого типа объединит в себе несколько коттеджных поселков (общей площадью примерно 38 га). Площадь каждого коттеджного поселка от 5 до 10 га, от 30 до 100 домов в поселке.

Коттеджи будут построены с учетом всех условий для комфортного проживания - инженерные коммуникации, высокоскоростной Интернет, развитая социальная инфраструктура, круглосуточная служба эксплуатации и профессиональная охранная служба. В схеме землепользования Бийского района предусматривается землеотвод  под строительство организованных поселков малоэтажного жилья различных классов.

Более всего для коттеджного строительства  подойдут земельные участки вблизи федеральной автомагистрали М52, на берегу Катуни и непосредственно возле Бийска с учетом возможностей подключения к электрической и магистральной газовой сети. Элитная загородная недвижимость будет сочетать в себе близость природы и комфорт, к которому привыкли городские жители. Немаловажное значение имеет и возможность быстро оказаться на любом из курортов Горного Алтая, в ОЭЗ рекреационного типа и в игорной зоне «Алтай».

Перспективным представляется такое строительство на трех участках:

-  в селе Семеновод на землях поселения или, вблизи села Семеновод на землях сельскохозяйственного назначения Малоенисейского сельсовета;

- в селе Лесное на землях поселения или вблизи села Лесное на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Заозерное»;

- вблизи села Усть-Катунь на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета.

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.2. Развитие промышленности строительных материалов

Данное направление предполагает строительство двух типов объектов – предприятий по производству сырьевой смеси и производству кирпича. Предлагаемое расположение объектов на территории Бийского района представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение производства строительных материалов на территории района

1.1.2.1. Производство сырьевой смеси для получения керамических материалов и изделий

Наличие в Бийском районе минеральных месторождений (глина, песок и т.д.) позволяет развернуть промышленное производство сырьевой смеси для керамических изделий. Сырьевая смесь может использоваться не только на кирпичном заводе района, но и экспортироваться в другие территории Алтайского края и Республики Алтай. То есть в данном случае смесь становится не промежуточным продуктом какого-нибудь производства, скажем, кирпичного, а самостоятельным товаром, что соответствует передовой зарубежной практике.

Прежняя, распространенная трактовка распределения технологий сводится к следующему. Глина и песок подвозятся к месту производства кирпича, к кирпичному заводу, где они хранятся на складах. Склады песка и глины занимают относительно дорогую землю. Выбор места для складов предопределен расположением печей для обжига кирпича. Подготовка шихты для производства кирпича идет на каждом кирпичном заводе.

Новая трактовка территориального распределения технологий принципиальным образом отличается от прежней. Подготовка шихты для производства кирпича не совмещается с обжигом. Это – отдельный бизнес. Шихта готовится в отдельном предприятии для нескольких кирпичных заводов. Место подготовки шихты выбирается оптимально (по критерию минимума транспортных расходов) относительно расположения месторождений глин и песков, а также существующих кирпичных заводов.

Технология производства сырьевой смеси для керамических изделий состоит из двух операций: добычи исходных сырьевых материалов и подготовки глиняных масс к формованию. Добывают глину в карьерах при разработке экскаваторами открытым способом. Вид доставки глины на предприятие зависит от расстояния от карьера до завода. Доставку осуществляют автосамосвалами и железнодорожным транспортом; при небольшой удаленности карьера глину транспортируют вагонетками и ленточными конвейерами.

Организация производства сырьевой смеси для керамических изделий может стать первым шагом для создания на территории Бийского района двух заводов стройматериалов как для собственных нужд, так и для строительства в Республике Алтай. Сырьем для производства кирпича будут служить глинистые сланцы и песчано-глинистые месторождения. Сейчас кирпич для строительства жилья в Бийске и Бийском районе завозится из Ленинск-Кузнецка.

При интенсивном развитии производства шихты для производства кирпича, она может стать самостоятельным товаром, который будет вывозиться за пределы района,  способствовать его экономическому развитию, повышению доходов населения.

Организация производства сырьевой смеси для керамических изделий может стать первым шагом для создания на территории Бийского района двух небольших заводов стройматериалов как для собственных нужд, так и для нужд строительства в Республике Алтай.

Размещение предприятий по производству сырьевой смеси предлагается на базе имеющихся месторождений глины и песчано-гравийной смеси на двух участках:

- вблизи села Первомайское на землях сельскохозяйственного назначения Первомайского сельсовета, либо на землях ФГУО СПО «Сельхоз-техникум Бийский»;

- вблизи поселка Амурский на землях сельскохозяйственного назначения Лесного сельсовета.

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.2.2. Строительство заводов стройматериалов

Наличие на территории Бийского района минеральных месторождений позволяет развернуть на территории собственное кирпичное производство как для собственных нужд, так и для нужд строительства в Республике Алтай. Очевидно, что сегодняшние объемы производства существующего кирпичного завода будут явно недостаточными при активном развитии строительства в РА (в связи с формированием туристско-рекреационных и игорной зон), а также при активизации строительства в Бийске, Бийском районе и на соседних территориях. И лучшим доказательством этому служит факт, что сейчас кирпич для строительства жилья в Бийске завозится из Ленинск-Кузнецка.

Кроме того, месторождение глинистых сланцев могут быть использованы и в производстве низковольтных распределительных щитов, рубильников и аппаратов в электропромышленности, а также в производстве некоторых строительных деталей (плит для внутренней облицовки помещений и т.п.), а в дробленом, обожженном и вспученном виде — как наполнитель для некоторых видов бетона, крупных стеновых блоков, а также для бронирования рубероида.

Также целесообразно наладить массовый выпуск других материалов, которые имеют большой спрос в строительстве.

Аглопорит - искусственный строительный материал (заполнитель бетона) пористой структуры, получаемой термической обработкой методом агломерации шихты из глинистых пород или отходов от добычи, обогащения и сжигания углей с последующим рассевом или дроблением на фракции. Шихта должна содержать 4-10 % условного топлива и обладать необходимой газопроницаемостью. Аглопорит получают в виде щебня или гравия (зерна 5-40 мм) и песка (зерна менее 5 мм). Аглопорит применяется при изготовлении несущих и ограждающих конструкций из легкого бетона, а также для теплоизоляционных засыпок. Коэффициент теплопроводности Аглопорит - 0,1-0,22 ккал/(м×ч×°С) [0,12-0,26 вт/(м×К)].

Керамзит – продукт обжига глины при температуре 1200-1300° С. Благодаря своим уникальным свойствам керамзит обладает широчайшим спектром применения.

Иными словами, речь идет о компактном размещении на территории Бийского  района нескольких производств различных стройматериалов, центральным из которых будет кирпичный завод с проектной мощностью около 30 млн. шт. кирпича в год.

Необходимая  площадь для размещения нового завода составляет 85000 кв. м., в том числе глиняный карьер 30000 кв.м. На площади предлагается разместить: 2-х этажное административное здание, формовочное отделение, 2 сарая из ж/б конструкций (шаг 12 м, длина каждого 100 м), линия для монтажа электропередач.

Сырьем для производства кирпича будут служить сланцы глинистые и песчано-глинистые месторождения, в геологическом строении которых принимают участие образования каменноугольного и мезокайнозойского периодов. Таким образом, сырье можно охарактеризовать как устоявшееся и экологически чистое с точки зрения содержания радионуклидов.

Пример производства кирпича из глинистых сланцев - Зимогорьевский кирпичный завод, введенный  в строй еще в январе 1959 г. Из зимогорьевского кирпича построен ряд жилых микрорайонов в г. Луганске и других городах, высота зданий составляет 9-14 этажей. Жилые и промышленные сооружения, возведенные из зимогорьевского кирпича, можно также видеть во многих областях Украины, а также в Ростовской области, Краснодарском крае, Ингушетии.

Кирпичный завод – чрезвычайно сложный хозяйственный и финансовый организм, скрывающий в себе массу нюансов. Сегодня строительство и проектирование кирпичных заводов только набирает ход. Вне зависимости от масштаба производства (мини-завод или крупномасштабное производство) финансовая эффективность проекта во многом зависит от того, какое оборудование для производства кирпича будет установлено на будущем предприятии.

Для изготовления кирпича понадобится следующее оборудование:

- экскаватор оборудованный механизмом для добычи глины;

- камневыделительные вальцы;

- ящичный питатель или бешикер;

- гладкие вальцы;

- кирпичный ленточный пресс;

- сушильная камера;

- бетоносмеситель.

Во избежание производственных и финансовых проблем проекта необходимым является проведение следующего перечня мероприятий:

- проведение геологических изысканий (подтверждение запасов месторождения);

- выбор наиболее эффективной площадки для строительства кирпичного завода;

- отбор представительных проб;

- профессиональная экспертиза сырья;

- подбор оборудования по производству кирпича;

- подбор  фирмы-проектировщика;

- разработка бизнес-плана (ТЭО) и привлечение финансирования.

При положительном решении всех проблем с ресурсами целесообразно расширить производство кирпичного завода на территории Малоугреневского сельсовета, а также дополнить его небольшими производствами аглопорита, керамзита и других видов стройматериалов (площадь каждого предприятия – 20000-40000 кв.м.) на одной производственной площадке. Расширение производственной площадки возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения ООО АПФ «Угренево».

Кирпичный завод и другие производства такого же плана – очень энергоемкие предприятия. С другой стороны, желательно разместить новую промышленную зону как можно ближе к месторождениям, чтобы избежать излишних транспортных расходов.

1.1.3. Развитие сельского хозяйства

Данное направление предполагает строительство страусиных ферм, выращивание винограда, строительство свиноводческих комплексов, выращивание лекарственных трав, а также выращивание и переработку экологически чистых продуктов. Предлагаемое расположение указанных направлений развития сельского хозяйства на карте Бийского района представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Расположение направлений развития

сельского хозяйства на территории района

1.1.3.1. Строительство свиноводческих комплексов

В рамках ориентации сельского хозяйства Бийского района на растущие потребности рынка Горного Алтая на территории необходимо построить несколько малых свиноводческих комплексов. Развернуть строительство целесообразно на базе действующих сельхозпредприятий, что позволит решить проблемы пустующих земель, занятости населения и пр.

В последние годы в России произошло заметное изменение спроса на качество свинины. Если ранее закупочные цены практически не зависели от толщины шпика или выхода постного мяса, то в настоящее время мясоперерабатывающая промышленность готова платить более высокую цену за туши свиней мясного типа. Многие владельцы и руководители хозяйств заинтересованы в использовании животных зарубежной селекции, которые отличаются повышенным (на 10–15%) выходом постного мяса. Кроме того, у свиней интенсивного мясного типа лучше конверсия корма (на 20–25%) в сравнении с животными крупной белой породы.

К сожалению, большинство наших пород не соответствует новым требованиям. Одна из основных причин создавшегося положения – отсутствие интенсивной селекции свиней по откормочным и мясным качествам, низкий уровень питания (в первую очередь, белкового, аминокислотного) животных в племенных заводах. В отличие от скотоводства и овцеводства, где для улучшения племенных и товарных стад давно и успешно завозят производителей и биологический материал из-за рубежа, в свиноводстве импорт животных не оказал практического влияния на тип продуктивности отечественных пород. Причина одна. До и после вводного скрещивания в племенных заводах не выполняли комплекс селекционных мероприятий по оценке и отбору особей, более полно наследующих лучшую конверсию корма и высокую мясность импортных животных, помесей не обеспечивали высоким уровнем белкового питания для проявления этих качеств. Целенаправленный отбор подменялся контрольным откормом помесей и написанием очередных диссертаций. В большинстве случаев роль импортных животных на этом заканчивалась.

В то время как между странами ЕС проходил интенсивный обмен лучшим генетическим материалом, в наших племзаводах создавали так называемые закрытые специализированные гомозиготные материнские линии с закреплением в них сального или мясосального типа, не обращая должного внимания на основные показатели эффективного свиноводства – скорость роста, конверсию корма и выход постного мяса. Большинство свиней крупной белой породы новых заводских типов, созданных в 70–80-х годах прошлого века в разных регионах страны,  имеют неплохие репродуктивные показатели. Но животные всех этих типов оказались далеки от современных требований по выходу постного мяса и конверсии корма.

Несколько иное положение сложилось при формировании краснодарского типа скороспелой мясной породы (СМ-1). В его создании изначально участвовало около 20 пород и популяций, в основном – мясного типа, и селекция с самого начала была направлена на получение скороспелых животных, с повышенным выходом постного мяса и эффективным использованием корма. При этом самое серьезное внимание уделяли и воспроизводительным качествам животных. По разным причинам, в первую очередь из-за периодического недокорма животных, отсталой технологии содержания животных, отсутствия современного оборудования для селекционной работы, не удалось достигнуть европейских показателей продуктивности, тем не менее, генетический потенциал этих животных значительно выше, чем у свиней остальных пород России, и далеко не исчерпан.

Показатели эффективности проекта:

- срок осуществления инвестиций - 2 года,

- срок реализации проекта - 2,5 года,

- срок окупаемости - 3,5 года,

Для строительства свиноводческого комплекса требуется участок площадью 15 га, за чертой населенного пункта. Требования к поселению: газификация, подъездные пути с твердым покрытием, наличие дорог с твердым покрытием внутри, линии электропередач, скважина для водоснабжения. Сообщение с районным и областным центром – автодорога.

Одновременно со строительством свиноводческого комплекса ведется строительство жилья для рабочих и специалистов.

Перспективным представляется размещение в Бийском районе двух комплексов:

- вблизи села Шебалино на землях сельскохозяйственного назначения Шебалинского сельсовета на базе фермерского хозяйства;

- вблизи села Усятское на землях сельскохозяйственного назначения Усятского сельсовета на базе ООО «Семеновод»;

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.3.2. Широкомасштабное выращивание лекарственных трав

Одним из перспективных направлений развития Бийского района является эффективная борьба с сокращением земель сельскохозяйственного назначения и отведением заброшенных площадей под выращивание лекарственных растений. Основная идея проекта для Бийского района состоит в прибыльном увеличении количества земель, отведенных под засев лекарственными растениями, и, как следствие, сокращение заброшенных земель.

Рентабельность выращивания лекарственных трав составляет до 500% Рентабельность зависит от вида выращиваемых культур и после их переработки значительно возрастает. Экономическая целесообразность проекта обуславливается двумя современными тенденциями: повышения цен на лекарственные препараты  и увеличение различных нежелательных, даже опасных побочных эффектов от применения синтетических препаратов.  Смена дорожающих химических препаратов на более доступные (но не менее эффективные) лекарства на растительной основе становится актуальной. 40% всех лечебных средств, поступающих на мировой рынок, изготавливается из сырья «зеленой аптеки». Современная отечественная медицина использует 230 видов лекарственных растений, из них в культуре возделывают лишь 50 (22%).

К особо ценным растениям Алтайского края относятся: золотой корень (родиола розовая), маралий корень (рапоптикум сафлоровидный), красный корень (копеечник забытый), марьин корень (пион уклоняющийся), солодка уральская, душица, зверобой, девясил высокий и другие. Даже на первом этапе развертывания нового бизнеса можно добиться внушительных результатов, создав в хозяйствах простые участки по предварительной переработке, измельчению и сушке лекарственного сырья.

Интерес к растительным препаратам проявляет ряд бийских компаний («Эвалар», «Алтайвитамины», ЗАО «Бальзам»). «Эвалар» уже арендует в Бийском районе плантации для выращивания лекарственных трав в 200 га.

Общая площадь плантации – 200000 кв. м. Площадь предприятия вне населенного пункта – 3000 кв. м. Перспективным представляется размещение в Бийском районе двух комплексов по выращиванию и переработке лекарственных трав – вблизи села Верх-Бехтемир на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Бехтемирского сельсовета на базе ООО АПФ «Русь».

1.1.3.3. Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания

Слабая насыщенность Бийского района индустриальными объектами может рассматриваться не только как недостаток, но и как конкурентное преимущество Производство и переработка экологически чистых продуктов питания под единой торговой маркой (например, «Бийский родник» или подобной) могут быть ориентированы на туристов, а также кафе и рестораны игровой зоны и курортов Алтая.

Экопродукты - это продукты, в которых содержание вредных веществ меньше, чем в обычных «стандартных» продуктах. Экологически чистый продукт выращен на чистой территории без применения минеральных удобрений, пестицидов и других техногенных воздействий. Это продукт, полученный из натурального сырья по современной технологии, обеспечивающей минимальное попадание в продукт других веществ, практически не содержащий посторонних включений. В России маркировку «экологически чистый продукт» запрещено печатать на упаковке продукции в соответствии с ГОСТом. Более 30% производителей пищевых продуктов готовы инвестировать дополнительные средства в экологически чистое производство продуктов питания.

Затраты на выращивание экопродуктов на треть выше затрат на выращивание обычных овощей и фруктов. Требуется строгое соблюдение севооборота, вспашка земли с одновременным внесением в почву исключительно органических удобрений, более частые прополки и т.д. Для защиты растений используются насекомые, чаще всего, божьи коровки и богомолы. Урожай экопродуктов меньше, чем обычных с одного и того же поля. Но в них повышено количество антиоксидантов, что помогает иммунной системе. Они имеют не только более приятный вкус, но и больше насыщены микроэлементами, повышают общий иммунитет.

На первом этапе можно начать выращивание в Бийском районе экологически чистых распространенных культур: картофеля, моркови, кабачков, лука, семян подсолнечника, малины, салатов, помидор, тыквы. Поля для выращивания экопродуктов и предприятия для их переработки должны быть равноудалены от индустриальных предприятий и дорог с высокой интенсивностью движения. Будущему предприятию необходимы будут складские и производственные помещения площадью 5 тыс. кв.м.

Размещение трех небольших предприятий по производству и переработке экологически чистых продуктов планируется:

- в селе Верх-Бехтемир на землях поселения на базе ООО АПФ «Русь» и фермерских хозяйств;

- в селе Шебалино на землях поселения на базе местных фермерских хозяйств;

- в селе Сростки на землях поселения на базе ООО ПР «Сростинский».

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.3.4. Развитие виноградарства

Среди разных направлений развития сельского хозяйства Бийского района предлагается выделить одно, вероятно, наиболее неожиданное – виноградарство. Цель создания отрасли производство вин, бренди и винных напитков с укрепляющими здоровье добавками растительного происхождения.

В настоящее время на территории Южной Сибири районировано 16 сортов винограда, как столовых, так и винных. Все они морозоустойчивы и крайне неприхотливы в выращивании. Единственная проблема – необходимость укладывать лозу в траншеи на зиму. Но это практика многих стран, в которых виноградарство уже устоялось как одно из основных направлений.

50 лет в расположенном непосредственно рядом с районом Бийске работает Клуб виноградарей, 30 лет в городе работает Школа виноградарства. Первые опыты по освоению качественного винограда относятся к началу 60-х годов. В Бийске более двух с половиной тысяч садоводов-любителей окончили школу Сибирского виноградарства, которую организовал в 1973 году виноградарь-любитель Ростислав Федорович Шаров - разработчик сибирских систем виноградарства ССВ-1 и ССВ-2. Успех достигнут благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению организационных мероприятий по распространению положительного опыта.

Сейчас десятки тысяч садоводов в Сибири обращаются к винограду. Идет интенсивная селекция сортов акклиматизированного сибирского винограда. В южных регионах Западной Сибири реализовано культивирование винограда в укрывном варианте, причем, практически все виноградники находятся на участках частного садоводства.

Сибирское виноградарство, вследствие невысокого содержания сахаров в его продукции, будет ориентироваться преимущественно на производство вина и коньяков, а не на столовые сорта. В Бийском технологическом институте выпускают специалистов по специальности «Технология бродильного производства и виноделие». В конце 2008 года прошла первая публичная дегустация бийских виноградных вин.

Это означает, что введение в сельскохозяйственный оборот выращивания винограда одновременно вызывает к жизни развитие новой отрасли промышленности – винодельческой. Формы развития этой отрасли вряд ли будут полностью воспроизводить советскую схему, когда существовали исключительно крупные винзаводы, а фермерское виноделие, чрезвычайно развитое в европейских странах, отсутствовало. Но с учетом большого потока туристов, в будущем виноделие Бийского района будет иметь мощную локализованную составляющую, когда сельскохозяйственные предприятия и отдельные фермеры будут иметь собственные марки вин, собственные этикетки на бутылках и все то, что давно имеют фермеры-виноделы Франции, Германии, Испании и других стран.

Технологическую и кадровую основу для промышленного виноградарства в Бийском районе обеспечивает Бийский технологический институт, в котором еще в 90-е годы ХХ в. сложилась инициативная группа по пропаганде и дальнейшему развитию виноградарства на Алтае. При БТИ по инициативе профессора Валерия Севодина начата подготовка специалистов в области технологии бродильных производств и виноделия.

На факультете «Химические технологии и машиностроение», на котором готовят будущих виноделов, действуют специализированные лаборатории. Одна из них приобретена несколько лет назад. Это виноградник на двух гектарах земли в с. Сростки, где студенты-дипломники не просто используют готовое сырье из этой лаборатории,  они сами участвуют в выращивании и сборе винограда.

В декабре 2008 г. в БТИ прошла первая дегустация вин, созданных из местных сортов винограда. По оценкам специалистов, выведены сорта винограда, который выдерживает температуру до 26 градусов мороза, который можно культивировать, не укрывая ничем, кроме снега. Вегетационный период у него составляет не более 125 дней, чтобы эта солнечная культура успевала вызреть за короткое сибирское лето. В результате было отобраны сорта, которые потенциально можно было использовать для промышленных целей. И только спустя четыре года от закладки виноградника институт смог собрать достойный урожай винограда, чтобы серьезно заняться виноделием и представить вино для публичной дегустации. По мнению жюри, самые вкусные и удачные вина были произведены из таких сортов, как «Степняк», «Зилга», «Памяти Домбковской» и «Каберне» северного.

Здесь же, при БТИ, в 2007 г. по инициативе виноградаря-селекционера Николая Фаддеенкова создан клуб виноградарей «Ампел». Клуб кроме пропагандистской и селекционной работы ведёт работу по развитию контактов с родственниками и потомками алтайских садоводов и виноградарей М. Лисавенко и В. Недина, в своей работе использует материалы архивов этих виноградарей-селекционеров.

Центр новых информационных технологий БТИ создал интернет-сайт «Виноделие и виноградарство в Бийском технологическом институте» и взаимодействует с коллегами из США, Канады, Польши, Аргентины, Латвии и др.

В схеме территориального планирования нами предлагается начать промышленное выращивание винограда на территориях муниципального образования Светлоозерское, на землях временно свободных или на землях ООО «Заозерное».

1.1.3.5. Повышение рентабельности сельского хозяйства Бийского района за счет применения биодизеля из рапса

Географические и климатические условия Бийского района очень благоприятны для больших посевов рапса, продукт переработки которого можно использовать в качестве замены топлива из нефти. Таким образом, при значительном культивировании культуры и налаживании ее переработки у хозяйств района появляется возможность компенсировать рост цены ГСМ перед весенней посевной и за счет этого увеличить рентабельность всех с/х работ.

В основу проекта должен быть положен опыт алтайского ООО «Кадниковское». Весь 2006 г. там отработали, заправляя машины биодизелем собственного изготовления, состоящим из дизтоплива и рапсового масла. Рентабельность этого начинания гендиректор хозяйства Петр Першин оценил в 80-100%. До использования биодизеля литр топлива обходился в 6,7 руб., а после добавления в солярку масла – в 3-4 руб.

В 2006 г. хозяйство собрало урожай рапса с 500 га и получило 560 т масла. Рапс сушили на току, очищали, доводили влажность до 7-8% и засыпали его на склад, а потом по мере необходимости давили масло. Закупка двух прессов и сушилки производительностью 2,5 т в смену обошлась в 1,2 млн руб. Масло очищалось, фильтровалось, смешивалось с соляркой в пропорции 50:50 и заливалось в баки тракторов МТЗ и К-700. Причем, топливные системы машин были специально переоборудованы под биодизель. Год эксплуатации техники прошел без каких-либо последствий для тракторов, зато экономия была существенной. Если раньше уходило по 400-500 т [дизтоплива] в год, то 2006 г. – только около 200». Площади рапса в «Кадниковском» увеличивать не собирались, но чтобы получать масла в два раза больше, решили повысить урожайность с 12 до 20 ц/га.

Биологическое дизельное топливо – эфиры жирных кислот, широко используют в Европе. Это топливо получают путем этерификации растительных масел. В «германском» варианте биотопливо используется в основном сельхозпроизводителями. Фермеры или кооперативы фермеров покупают маломощные установки (300-3000 тонн в год). Они сами производят рапс и из него же производят биотопливо, которое используют в собственной технике. В Германии производится несколько марок дизельных двигателей для работы на  рапсовом масле. Основным поставщиком этих двигателей является фирма «Deutz Fahr». На основе исследований Кильского университета разработаны двигатели для работы на топливной смеси из дизельного топлива, рапсового масла, воды и эмульгатора. В России произведено испытание тракторов на биодиз. Биодиз – это смесь рапсового масла (75%) с дизельным топливом (25%).

Рапс –  масленичная культура, по своим свойствам она похожа на подсолнечник. Из нее получают растительное масло. Рапс  - одна из немногих культур, из которой получают большое количество конечных продуктов. Это и пищевое масло, и корма для животных, и стройматериалы, и альтернативное топливо для автотехники.

До недавнего времени выращивание рапса было мало распространено в сельском хозяйстве. Главная проблема в том, что вырастить рапс непросто. Он растет и дает приемлемую урожайность только при тщательном соблюдении технологии его возделывания, в отличие от культур, которые растут сами по себе.

- Интересный опыт выращивания рапса наработан в ЗАО «Барачатский» Крапивенского района Кемеровской области. Там начинали с небольших площадей – до 100 га, часть урожая использовали на семенные цели, в том числе на продажу, а из оставшегося отжимали масло и получали жмых. Выращивали 6 - 7 ц/га маслосемян. В дальнейшем с применением пестицидов удалось достичь средней урожайности 26 ц/га.

Рапс – это культура, отличающаяся повышенным содержанием сырого протеина, для животноводства он незаменим, и особенно во время перехода с летнего на зимний тип кормления. Растение выдерживает заморозки до минус 8-10 градусов. Наличие «зеленого рапсового конвейера» позволяет кормить скот зеленым кормом до глубокой осени.

Наконец, рапс является прекрасным предшественником для пшеницы. Так как рапсовая солома не используется на корм скоту, ее измельчают и оставляют на поле. Если после зерновых почва уплотненная, то после рапса, корень которого стержнем пробивает землю на глубину около метра, она «дышит», ее консистенция напоминает творог.

Среди сибирских регионов в этой сфере наиболее продвинулись Омская, Новосибирская области и Алтайский край. В первой выращивают рапс примерно на 20 тысячах гектаров. Здесь добиваются себестоимости в 2,5-3 рубля за килограмм сырья. В несколько раз меньше площади возделываемых рапсовых полей в Алтайском крае.

Между тем, рапс – очень выгодная для аграриев культура: несколько заводов, занимающихся его переработкой на территории страны, испытывают на сегодня дефицит сырья. А потому цена на рапс сегодня высокая, что дает существенный разрыв между затратами на его выращивание и стоимостью у заводов-переработчиков. Хозяйства охотно идут на многократное увеличение площадей посева.

В настоящее время в сибирских регионах работают перерабатывающие заводы –  Бийский БЭМЗ на Алтае, завод «Красная горка» в Томской области, построен новый завод на Кузбассе. Это заводы по производству масла.

Сейчас в России строится несколько заводов по производству биодизеля, но все они расположены в европейской части. Но есть планы строительства завода по производству биодизеля в Новосибирской области.

Однако можно не дожидаться ввода в строй больших промышленных мощностей и, используя опыт ООО «Кадниковское», начать производство биодизеля для собственных нужд в небольших масштабах. Бийский район Алтайского края по своим климатическим характеристикам не хуже других регионов, поскольку речь идет не только о среднемесячной температуре, но и о других показателях - влажности, количестве солнечных дней, количестве осадков. В этом отношении район довольно удачен для выращивания рапса, особенно его южная часть.

Именно здесь при реализации первого этапа проекта следует засеять рапсом большие площади с одновременным строительством в сельхозпредприятиях мини-заводов по производству масла с маломощными прессами и сушилками. Для обеспечения круглогодичной работы предприятий необходимо решить главную проблему – проблему хранения сырья. Из-за складов и хранилищ общая площадь таких предприятий составит 5 тыс. кв. м.

Размещение предприятий по производству биодизеля из рапса планируется на территории муниципального образования Енисейское, на землях сельскохозяйственного назначения  сельсовета на базе СПК «К-з им. Ленина».

1.1.4. Развитие лесного хозяйства и деревообработки

Данное направление развития включает в себя такие проекты, как производство древесной массы, производство мебели и промышленное выращивание грибов. Места расположения проектов, предложенные в схеме территориального планирования района, представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3. Расположение направлений развития лесного хозяйства на территории района

1.1.4.1. Производство древесной массы

Одним из перспективных направлений развития Бийского района является развитие деревообработки и, в частности, производство древесной массы с последующим переходом на изготовление панелей и других изделий. Эта современная технология позволяет получать сырье для мебельной и бумажной промышленности с большей эффективностью. В перспективе возможно создание на территории собственных мебельных производств.

В мире существует устойчивая тенденция наращивания производства механических видов древесной массы. В ближайшие десятилетия они будут доминировать над другими типами получения волокнистого сырья для массовых видов бумаги и картона, вырабатываемых из  древесины (целлюлозы и полуцеллюлозы).

Это обусловлено, прежде всего, высоким выходом этих полуфабрикатов из единицы исходного сырья, меньшей экологической нагрузкой на окружающую среду, а также возросшими технологическими возможностями упомянутых способов перерабатывать быстрорастущие лиственные породы древесины.

Основной и важнейшей стадией технологического процесса производства является размол щепы и массы, который определяет свойство готовой продукции, экологию и экономичность ее производства.

Древесной массой называют волокнистый полуфабрикат, получаемый при размоле волокон древесины. Древесная масса используется в производстве различных видов бумажно-картонной продукции. Широкое ее применение объясняется, во-первых, дешевизной этого полуфабриката по сравнению с целлюлозой и тряпичной полумассой, во-вторых, способностью повышать печатные свойства производимой бумаги – гладкость, непрозрачность, впитываемость красок и другие. Кроме того, в получении древесной массы  отсутствуют процессы варки, приготовления и регенерации полуфабрикатов, что значительно снижает загрязнение окружающей среды.

Механическая древесная масса (МДМ) – волокнистый полуфабрикат высокого выхода, получаемый путем механической переработки древесного сырья: истиранием балансовой древесины на дефибрерных камнях или разволокнением щепы, размолом и рафинированием древесных волокон в дисковых мельницах (рафинерах) с последующим сортированием, очисткой, переработкой отходов и отбелкой. МДМ составляет более 20% общего объема производства волокнистых полуфабрикатов (более 40 млн. т/год), используемых в композиции бумаги и картона.

До конца 60-х годов XX века МДМ изготовлялась только традиционным дефибрерным способом. В последние 35 лет быстрое развитие получило производство МДМ из щепы на дисковых мельницах: термомеханическая (ТММ), химико-термомеханическая (ХТММ) и их модификации. Также применяется и современный способ производства дефибрерной древесной массы под давлением (ДМД). Каждый способ является самостоятельным и параллельным и используется в зависимости от сырьевой базы того или иного района страны.

Следует отметить ряд несомненных достоинств технологий, улучшающих бумагообразующие свойства и расширяющих производство и применение МДМ:

• высокий выход из древесины (85–96 %);

• получение высококачественного полуфабриката как из хвойных (ель, пихта), так и лиственных (осина, береза) пород древесины;

• возможность и целесообразность использования в качестве древесного сырья технологической щепы из отходов лесопиления;

• гибкость технологического процесса, позволяющая получать полуфабрикат с различными бумагообразующими свойствами на одном и том же оборудовании из разных пород древесины;

• расширение использования бессернистых реагентов при производстве полуфабрикатов из лиственных пород древесины;

• применение в качестве отбеливающих реагентов пероксида водорода и/или дитионита натрия при полном исключении хлорсодержащих реагентов;

• отсутствие газовых выбросов в атмосферу;

• создание замкнутых циклов водопользования;

• возможность получения в виде товарного полуфабриката;

• снижение содержания целлюлозы в композиции бумаги при замене дефибрерной древесной массы (ДДМ) на МДМ из щепы (ТММ или ХТММ);

• возможность производства бумаги для печати, в первую очередь газетной, из монокомпозиции (из 100 % ТММ или ХТММ);

• значительно больше циклов рециркуляции данных полуфабрикатов по сравнению с целлюлозой;

• строительство высокорентабельных предприятий по производству МДМ из щепы малой производительности (75–100 т/сутки);

• относительно низкие капитальные затраты и значительно более короткий срок строительства предприятий по производству МДМ в сравнении с сульфат-целлюлозными заводами.

Земельные участки, которые необходимо зарезервировать для организации производства МДМ, должны соответствовать определенным условиям:

- располагаться в местах сосредоточения сырья (опилок и технологической щепы из отходов лесопиления),

- иметь источники воды и электроэнергии;

- иметь площади для очистных сооружений;

- находиться недалеко от автодорожных магистралей.

Площадь земель, необходимых для организации производства оценивается в 2 тыс. кв. м. Одно из таких предприятий целесообразно разместить в селе  Малоенисейское на землях поселения или землях сельскохозяйственного назначения Малоенисейского сельсовета.

1.1.4.2. Производство дачной мебели

Складная  дачная мебель представляет собой экологически чистую мебель, изготавливаемую целиком из погонажа (отрезков струганного шлифованного бруска, вагонки (или узкой доски) и деревянного прутка.

Материал, из которого изготавливаются элементы – береза, но возможна и пихта. Отмечается устойчивый спрос на относительно недорогие изделия как у представителей среднего класса, организующего отдых в модном «экологическом стиле», так и обычных дачников, особенно ценящих то, что мебель разборная и транспортабельная. Эти обстоятельства делают целесообразным производство данного вида продукции для нужд дачников Бийского района и всего края.

По подсчетам специалистов, сегодня в алтайских магазинах дачная мебель местного производства составляет только 5-7% представленного ассортимента. Несколько лучше ситуация в специализированных магазинах, однако их число очень не велико.

Между тем отмечается устойчивый спрос на относительно недорогие изделия как у представителей среднего класса, организующего отдых в модном «экологическом стиле», так и обычных дачников, особенно ценящих то, что мебель разборная и транспортабельная. Эти обстоятельства делают целесообразным производство данного вида продукции для нужд дачников Бийского района и всего края.

Типовое предприятие по производству складной дачной мебели средней производительности (в день - контейнер 16 тонн на входе и контейнер 10 тонн на выходе), имеющее стандартные административно-хозяйственную, производственную, вспомогательную и пр. зоны разместится на площади 1000 кв. м.

Размещение предприятия по производству дачной мебели предлагается на территории Большеугреневского сельсовета на землях поселения.

1.1.4.3. Промышленное выращивание грибов

Один из серьезных ресурсов Бийского района – отходы деревообработки лиственных пород, прежде всего старых, лежалых березовых опилок, которые уже нельзя использовать в качестве топлива. Целесообразно организовать промышленное выращивание грибов «шиан-гу»  (или «хоан-мо», японское название «шиитаке»). Эти грибы широко распространены во всех странах Юго-Восточной Азии, и могут рассматриваться либо как продукт для экспорта в Китай, либо для китайского реэкспорта в другие страны.

Регулярное употребление шиитаке благоприятное воздействует на самочувствие, тонизирует нервную систему, нейтрализует действие змеиного яда, тормозит развитие опухолей, улучшает работу иммунной системы. В них много тиамина, рибофлавина, ниацина, биотина, а витамина D больше, чем в печени трески. Гриб применяется при герпесе, атоническом дерматите, атеросклерозе, синдроме хронической усталости, алкоголизме, поражениях печени, гипертонии, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваниях, мастопатии.

Начать промышленное производство грибов «шиан-гу» возможно с приглашения китайских специалистов, которые помогут запустить начало технологической цепочки. В настоящее время в России гриб «шиан-гу» производится всего в четырех хозяйствах, расположенных в Европейской части страны.

Культивируется шиитаке с применением субстрата на опилках, расфасованного в полиэтиленовые пакеты или в специальные бункеры (камеры) из нержавеющей стали. Опилки хвойных пород не пригодны, так как они содержат смолы и фенольные вещества, тормозящие рост мицелия. В этом Алтайский край имеет определенные преимущества перед другими сибирскими субъектами РФ, где лесная промышленность ориентирована на лесозаготовки хвойных пород.

Мицелий шиитаке растет в тепле в течение полутора – двух с половиной месяцев. Затем его освобождают от пленки или вынимают из емкости и переносят для плодоношения в прохладные и влажные помещения. Урожай с открытых блоков снимают в течение 3-6 месяцев. Плодоношение шиитаке происходит круглогодично в специально оборудованных камерах. Это обуславливает необходимость затрат на отопление. Но главное преимущество района в этом плане – гарантированный высокий спрос туристических зон Алтая.

Для ускорения роста мицелия и повышения урожайности в субстрат вносят питательные добавки: зерно и отруби пшеницы, ячменя, риса, проса), муку семян бобовых культур и другие источники органического азота и углеводов. С питательными добавками в субстрат поступают также витамины, минеральные вещества, микроэлементы. Добавки стимулируют не только рост мицелия, но и плодоношение. Для оптимизации кислотности и улучшения структуры в субстрат вносят мел или гипс. На внутреннем рынке стоимость 1 кг сушеных грибов шиитаке (порошок) достигает 10 тыс. руб. Мицелий шиитаке стоит 60 руб. кг (при отправке из Воронежа). Урожай шиитаке в лучших условиях достигает 30% от массы субстрата. Если считать, что средний блок весит 3,5 кг, это означает получение 1 кг грибов с одного пакета. Это означает, что затратив 63 рубля на 1 кг субстрата, вы получаете около тысячи рублей выручки.

По данным российских грибоводческих хозяйств, любое производство грибов сможет получать прибыль достаточную для саморазвития, только если оно будет иметь производительность не менее 1 тонны грибов в сутки. Возможная средняя степень загрузки помещения субстратом 200 килограмм на 1 квадратный метр. Средний урожай грибов на начальном этапе 16-20% от веса субстрата.

Исходя из средней производительности новое предприятие (площадью 3 тыс. кв. м.) целесообразно разместить в лесхозе, где накоплены запасы опилок, а именно – в селе Новиково.

1.1.5. Развитие сферы услуг

Данное направление развития включает в себя такие проекты, как создание сервиса для дачников, сервиса вдоль автодорог федерального и регионального значения, создание спортивно-развлекательной зоны с ипподромом на базе действующего конезавода, организацию коммерческой рыбалки и охоты. Места расположения проектов, предложенные в схеме территориального планирования района, представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Расположение направлений развития сферы услуг на территории района

1.1.5.1. Сервис для дачников

Данное направление связано с тем, что на территории Бийского района количество домохозяйств составляет 10100, а количество садовых обществ на территории района - 37.

Сервис для дачников:

- дачный переезд;

- строительство дачных сооружений (дома, бани, туалеты, беседки, навесы, ограды, гаражи);

- продажа строительных материалов;

- торговля и доставка продуктов питания;

- снабжение семенами, рассадой и саженцами;

- продажа и ремонт садового инвентаря;

- продажа удобрений, навоза, чернозема, торфа;

- строительство и ремонт дорог дачных обществ;

- охрана садовых обществ;

- уборка мусора;

- услуги платной медицины;

- организация досуга и развлечений.

Все виды сервисного бизнеса для дачников одобрены администрацией района. Руководство не возражает о выделении земель в прилегающих к дачным территориям для оформления и функционирования этих видов бизнеса. Рассмотрим их подробнее.

Дачный переезд – сезонный бизнес. Он реализуется в две волны – весной и осенью. Чтобы этот бизнес остался закрепленным за районом, следует начинать его осенью. Предварительно требуется провести маркетинговую компанию, а также закрепить клиентуру для последующих переездов.

В плане землепользования для этого бизнеса необходимо предусмотреть стоянки для автотранспорта и диспетчерской службы. Кроме двух сезонных волн, этот бизнес (автоперевозки) будет вспомогательным для других десяти видов бизнеса, в частности для строительства и продаж стройматериалов.

Строительство дачных сооружений представляет собой основной по объемам вид сервиса для дачников. Объемы работ 10 тысяч садовых участков настолько велики, что для района целесообразно продумать создание ПТУ строительного профиля (лицея). Для этого должны быть предусмотрены земляные площади в райцентре.

Продажа строительных материалов требует выделения земельных участков непосредственно рядом с садоводческими товариществами, дачными кооперативами и коттеджными поселками. Этот бизнес не только сезонный, но и временный. Через некоторое время объемы строительства упадут и продажи свернуться. По этой причине участки для складов и магазинов строительных материалов следует выделять, руководствуясь правом или схемой временного целевого использования.

Торговля и доставка продуктов питания. В настоящее время земля под магазины выделяется садово-огородными товариществами и дачными кооперативами. Они предусмотрены и в планах коттеджных поселков. Эти процедуры препятствуют нормальному развитию розничной торговли. По этой причине необходимо предусматривать выделение участков вблизи проживания дачников под торговлю продуктами питания. Такие участки могут быть совмещены с зонами продаж стройматериалов и рынками, на которых дачники могут продавать семена, рассаду, саженцы, овощи, ягоды. В условиях современной резкой дифференциации в доходах одни дачники выращивают овощи, а другие предпочитают газоны и цветники.

Для района продажа продуктов питания дачникам важны, прежде всего, в плане развития малого животноводства. Продажа дачникам парного молока и деревенской сметаны способны существенным образом поддержать животноводство в районе. Для этого среди хозяйств района следует провести конкурс на выделение участков в местах скопления дачников с обязательствами построить магазины «Молоко» с охладителями и холодильниками. Объем молочного бизнеса оценивается просто. При 10 тысячи участков и потреблении, в среднем в день на одну семью одного литра молока (и сметаны в пересчете на молоко) получается 10 т в сутки. При условии пребывания семьи в летний сезон примерно 3 дня в неделю, это дает 30 т. в неделю. При дачном сезоне 15 недель это дает объем продаж 450 т за сезон. При средней цене одного литра молока 20 руб., это годовая выручка составит примерно 9 млн. руб. Частично снимается проблема реализации молока в летнее время. Это означает, что дачники дадут сбыт молоку от стада в 30-40 голов. И если дело пойдет нормально, то клиенты сохранятся и на зиму.

Снабжение семенами рассадой и саженцами как бизнес делится на два вида. Один – представление возможности профессионалам продавать выращенную ими продукцию. Предоставления возможности обмена теми же семенами, рассадой и саженцами самим дачникам по их желанию. А для того, и для другого требуется землеотвод.

Особо привлекательным выглядит для экономики района выращивание саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников специально для дачников. А схеме землепользования должны быть предусмотрены земельные площади для питомников из расчета 6 кв.м. на одно растение при ежегодной потребности в них 10 тыс. единиц и среднем сроке выращивания три года. Это приводит к потребности занять выращиванием саженцев 6*10000*3 = 18 га. Размещение питомников может быть рассредоточенным.

Продажа, прокат и ремонт садового инвентаря. Если продажа садового инвентаря - дело привычное, то прокат и ремонт пока еще внове. Вместе с тем, садовый инвентарь дорожает и усложняется. Увеличивается его разнообразие, появляется техника с бензиновыми и электродвигателями: мотоблоки, газонокосилки, электростанции.

Все это требует обслуживания, ремонта. Кроме того, часть техники не под силу приобрести среднему дачнику. К чему покупать мотоблок или газонокосилку, если есть возможность взять их на прокат.

Продажа удобрений, навоза, чернозема, торфа. Этот бизнес предполагает, что существует развитая система предпродажной подготовки, которая начинается с оперативного (ежегодного) анализа химического состава почв на дачных участках. Тот, кто проводит анализ, на самом деле обладает непреодолимыми конкурентными преимуществами и по продаже удобрений и прочих средств улучшения плодородия почвы.

Передвижная лаборатория химического и биологического состава почв может быть создана по инициативе районной администрации и участки активных агрономов хозяйств. После содействия старту такая лаборатория может работать как частное предприятие. Поддержать ее необходимо по той причине, что она является важным элементом сервиса дачников.

Строительство и ремонт дорог дачных обществ. Подъездные дороги к дачным обществам и дороги внутри обществ в связи с автомобилизацией испытывают все более сильную транспортную нагрузку, на которую они не были рассчитаны.

Поддержание дорог в нормальном состоянии и их улучшение ведутся примитивно, от случая к случаю. Большинство дачных обществ уже сейчас расходуют значительные средства на дороги. Задача состоит в том, чтобы сформировать единый для района канал получения и расходования этих средств. Стимулировать новые вложения обществ в дорожное строительство можно через пожарный надзор.

Охрана садовых обществ и отдельных коттеджей. Охранный бизнес по дачным обществам в настоящее время  пущен на самотек. В нем принимают участие казаки, частные охранные предприятия, одиночки, работающие по найму. В районе должна быть создана стандартная схема сертификации охранных структур, обеспечивающих не только надежную охрану дачных обществ, но и быстрое оповещение местных органов МВД и МЧС обо всех чрезвычайных ситуациях.

Нельзя допускать, чтобы финансовые средства, расходуемые дачниками на охрану, уходили из района. Главный аргумент, обосновывающий поставку такой задачи, состоит в следующем. ЧОПы и сторожа-одиночки не способны самостоятельно обеспечить безопасное проживание людей на дачах. В любом случае они являются лишь посредниками, передающими окончательное решение любой возникшей проблемы районным подразделением МВД и МЧС. Поэтому судить об уровне и квалификации этих посредников должны районные звенья этих ведомств.

Уборка мусора. Ремонтные и строительные работы всегда сопровождаются огромным количеством мусора, требующего оперативной уборки со строительных площадок. На территории района осуществляется несанкционированный выброс строительных и бытовых отходов, в результате чего возникают стихийные свалки. Вывоз мусора – это вид бизнеса, который может эффективно оптимизироваться администрацией. Для организации данного вида бизнеса необходимо задействовать небольшой парк грузовых автомобилей, возможно также использовать этот транспорт для перевозки строительных материалов.

Рассчитывая экономическую эффективность, будем оперировать размерностью тарифов, установленных на вывоз мусора в г. Бийске (на 15.07.08 городской тариф составляет около 12 руб. в месяц).

Таким образом, в расчете на 10 тысяч дачных усадеб выручка от реализации организованного вывоза мусора составит: 12*10000 = 360 (тыс.). Так как дачный сезон составляет 15 недель, общий объем полученной выручки составит 360000* 3,75= 1млн. 350 тыс. рублей.

Услуги платной медицины. Острые заболевания и несчастные случаи возникают внезапно и нередко в таких ситуациях, когда человек находится на отдыхе (на даче, в лесу, в дороге). Российским дачникам всегда было непросто получить медицинскую помощь, особенно экстренную. Мешают удаленность многих загородных поселков от станций «скорой помощи» и от медицинских учреждений, сложности с вызовом «скорой». Как показывает практика, без помощи страховых компаний и городских медиков загородные врачи не могут справиться с летним всплеском обращений.

Экстренная медицинская помощь гражданам должна оказываться беспрепятственно и бесплатно независимо от того находятся они по месту постоянного проживания или на даче. Но разработка специальных страховых программ для дачников пока находится в начальной стадии. Уже ясно, что проблема «дачной медицины» приобрела всероссийский характер. В качестве решение проблемы, непосредственно в районе должен быть открыт медицинский пункт (ФАП), который будет  частично финансироваться за счет средств фонда медицинского страхования.

Медицинский центр будет состоять из одного корпуса, в котором разместятся как приемный покой, работающий круглосуточно, так и специалисты, осуществляющие мониторинг состояния здоровья дачников с хроническими заболеваниями, состоящими на учете в медицинских учреждениях.

Помимо этого  дачники должны иметь возможность приобретать необходимые им лекарства как непосредственно в месте их пребывания, так и заказав все необходимое по телефону. Аптечный магазин это еще одно составляющее дачного медицинского сервиса, ассортимент должен постоянно обновляться и содержать весь спектр препаратов, чтобы у дачников не возникало необходимости выезжать ради этого в близлежащие города.

Организация досуга и развлечений. Если заглянуть в исторические очерки, то мы увидим, что непременными атрибутами дачных поселков еще в  XIX веке были летние театры, концертные эстрады, даже спортивные сооружения - футбольные поля, площадки для крокета и тенниса. Сегодня жизнь на даче также можно сделать вполне привлекательной. Продуманная собственная социальная инфраструктура будет включать детский клуб, летний кинотеатр, спортивную и детскую площадки, теннисные корты, кафе.

Детский клуб предоставляет  возможность для родителей заниматься развитием детей не только в самом городе, но и находясь на отдыхе на даче. Каждую субботу и воскресенье, в игровой комнате будут проходить представления для детей. Родители, пришедшие в детский развлекательный клуб вместе со своими детьми, могут понаблюдать за их игрой, поучаствовать, и порадоваться вместе с ними. Есть также замечательная возможность воспользоваться услугами няни, которая позаботиться о ребенке. Родители, доверившие присмотр за детьми профессиональной няне, смогут освободить для себя несколько часов и спокойно заняться своими делами, пока дети развлекаются.

Отведение земли под детские и спортивные площадки без сомнения является необходимым условия организации полноценного досуга в районе.

Размещение центров сервиса для дачников планируется в трех местах:

- в поселке Семеновод на землях поселения;

- в селе Лесное на землях поселения;

- в поселке Чуйский на землях поселения.

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.5.2. Сервис вдоль федеральной автодороги

По территории района проходят автомобильные трассы Новосибирск — Ташанта, Бийск — Белокуриха. Интенсивность движения на большинстве дорог основной сети составляет 200-1000 автомобилей в сутки, местной - 100-200 авт/сут. Максимума интенсивность движения на дорогах общего пользования достигает на подходах к населенным пунктам, выполняющим административные, хозяйственные и культурные функции краевого или межрайонного значения. Наиболее загруженными среди них являются перегоны Барнаул – Новоалтайск, Бийск – Верх – Катунское и Новоалтайск – Повалиха. Сезонные колебания интенсивности движения в крае значительны. В летней и первую половину осенних периодов количество автомобилей на дорогах бывает в 1,5 – 2 раза больше среднегодового показателя, зимой – наоборот, в 1,5 – 2 раза меньше.

Трассы проходит по землям сельхозназначения. Крупных инвестиционных программ пока нет. В генплане необходимо предусмотреть выделение боковой части, прилегающая к трассам, с дальнейшим ее выводом из фонда земель сельхозназначения в случае появления инвестора.

Под полосой отвода федеральной автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Формирование земельных участков, образующих полосу отвода федеральной автодороги, осуществляется на основании документации по планировке территории и проектов границ земельных участков. Границы полосы отвода федеральной автодороги определяются с учетом утвержденных в установленном порядке Минтрансом РФ норм отвода земель для автодорог в РФ.

На сегодняшний день состояние  придорожного сервиса  в России неопределенное, но сказать, что данная отрасль совершенно не развивается, нельзя.  На данный момент ее развития остается практически неохваченной инфраструктура быта человека в пути (дороге), в большинстве случаев не представлены  услуги связи, медицинские пункты, пункты предоставления отдыха и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

Придорожный сервис рассматривается как сложное и комплексное понятие и может быть определен в широком и узком смысле. В первом случае, придорожный сервис - это сфера деятельности, обеспечивающая удовлетворение потребностей человека, поддержание и восстановление рабочего состояния транспортного средства в пути (дороге) независимо от способа передвижения и вида транспорта и являющаяся его инфраструктурой. В другом понимании, придорожный сервис - это система, состоящая  из различных взаимосвязанных элементов, позволяющих наиболее эффективно осуществлять деятельность по удовлетворению различных потребностей человека и поддержания и восстановления потребительной стоимости транспортного средства в пути (дороге).

С увеличением парка транспортных средств (особенно автопарка) увеличивается потребность в ремонте и поддержании в работоспособном состоянии автомобилей, что в свою очередь влечет за собой развитие составной части  придорожного   сервиса  - автосервиса. Автосервис начинает развиваться совершенно в новом направлении, где главным действующим лицом становится не автомеханик, а потребитель и его автомобиль. И, если обслуживание транспортных средств и потребителей на железнодорожном, морском, воздушном транспорте уже сложилось (хотя некоторые недостатки присутствуют и здесь), то система автосервиса, как составляющая  придорожного   сервиса, остается наименее организованной.

Определяющим для развития автосервиса является парк автомобилей и тенденции его прироста. Закономерности развития автомобильного парка в России уже сегодня чем-то схожи с закономерностями развития парка и рынка в странах с развитой автомобильной промышленностью. Интенсивная «автомобилизация» страны вызвана ростом потребительского спроса, когда реальные денежные доходы населения направляются на покупку автомобилей.

Отличительная черта автомобильного российского рынка, обеспечивающего самые высокие в мире темпы прироста продаж (около 7% за последние 10 лет) состоит в том, что спрос на автомобили поддерживается удешевлением их по сравнению с другими видами имущества, например с квартирой.

В структуре автомобильного рынка России можно выделить два крупных сегмента: рынок новых и рынок подержанных автомобилей. По данным опросов, только 4% из числа купивших иномарку приобрели новый автомобиль, остальные - подержанный. Для российских автомобилей эти сегменты (по числу продаж) примерно одинаковы. Средняя цена подержанного отечественного автомобиля примерно на 30% ниже нового.

В целом в России эксплуатируется технически устаревший автопарк, средний возраст которого в 3 раза выше предельно допустимых нормативов, принятых в мире. Новые (3-х летние) модели иномарок составляют всего 4,5%, а новейшие у обоих сегментов - всего 0,5%. Структура парка влияет на формирование спроса и предложения услуг  придорожного   сервиса, а в частности, автосервиса.

Чтобы придать придорожному сервису новое дыхание, необходим ряд мероприятий. В силах краевой администрации упростить процедуру оформления отвода земель и согласование строительства объектов придорожного сервиса, в связи с чем необходимо установить конкретные сроки для соответствующих органов на рассмотрение вопросов, связанных с размещением данных объектов, и установить четкий перечень организаций, у которых необходимо получение согласования (заключения) на размещение объекта сервиса. Для субъектов хозяйствования, строящих новые объекты придорожного сервиса, было бы разумно предоставлять долгосрочные налоговые льготы. Укреплению придорожного сервиса существенно способствовало бы освобождение его от местных налогов и сборов. Для развития комплексных объектов услуг следовало бы ввести единую лицензию на оказание комплекса услуг, упростив порядок ее получения.

Расположение объектов придорожного сервиса планируется исходя из расчетной потребности, приведенной в разделе 4.4.2 настоящей пояснительной записки. Зоны концентрации объектов придорожного сервиса предлагается разместить вблизи населенных пунктов – вдоль Чуйского тракта – 4 зоны:

- 1. Вблизи села Заря на землях сельскохозяйственного назначения Заринского сельсовета;

- 2. Вблизи западной окраины села Верх-Катунское на землях сельскохозяйственного назначения сельсовета;

- 3. Возле села Полеводка на землях сельскохозяйственного назначения  ООО «Заозерное»;

- 4. Вблизи села Образцовка на землях сельскохозяйственного назначения Сростинского сельсовета.

Вдоль автодороги Бийск-Турочак-Артыбаш – 3 зоны:

- 1. Севернее поселка Боровой на землях сельскохозяйственного назначения Малоугреневского сельсовета;

- 2. На территории Калининского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения СПК к-з им. Калинина;

- 3. На территории Новиковского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения.

Расположение зон концентрации придорожного сервиса представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.5.3. Организация спортивно-развлекательной зоны

Одним из перспективных и актуальных направлений развития Бийского района является создание спортивно - развлекательной зоны (СРЗ) для туристов, направляющихся на отдых на курорты Алтая и в игровую зону. Центром СРЗ станет придорожный ипподром у трассы М-52, близ села Верх-Катунское.

Данное направление основано на том, что на территории Бийского района располагается алтайский конезавод «Катунь», занимающийся разведением Орловских рысаков. 70% табуна – это элитные лошади.

Основной целью будет организация VIP – отдыха для азартных туристов. Ипподром станет привлекательным местом проведения досуга с легким оттенком экзотики. Ипподром будет представлять собой своеобразную альтернативу казино (которые выводятся в специально отведенные территории) за счет организации тотализатора.

Для туристов с семьями предполагается развить дополнительный бизнес - организация семейного отдыха. Это прогулки на пони, сувенирная продукция и т.п.

Сезон скачек открывается с начала мая и продолжается вплоть до последнего воскресенья сентября. Каждое воскресенье, возможно, проводить около 15 скачек. Это зависит от скакового дня. Скачки могут начаться в 12 и продолжаться до 18 часов. Спрос на зрелища подобного рода потихоньку начинает расти. На ипподроме должно быть до 60 касс. Минимальная ставка – 100 рублей. Для экономии времени существуют 1000 и 500-тирублевые кассы. Основная масса посетителей тотализатора – мужчины 30-40 лет, а также некоторое количество молодежи и зрители, приходящие семьями. Средняя посещаемость – около 2500 человек в день. На открытие, закрытие, призы первой группы (Большой летний, Большой осенний, им. Василия Шукшина), а также центральный приз сезона – Золотая подкова, количество посетителей  возрастает до 7000 человек.

На территорию ипподрома требуется отвести около 36 га земли непосредственно вдоль трассы М – 52, близ села Верх-Катунское. На отведенном земельном участке планируется разместить следующие объекты:

- ипподром с площадкой для конкура (проведение соревнований);

- разминочный ипподром (подготовка лошадей к соревнованиям)

- мотель на 60 номеров и охраняемую автостоянку, для обеспечения комфортного проживания для отдыхающих;

- кемпинг;

- придорожный сервис (ресторан, обслуживание автотранспорта, магазины), совмещенный с трибунами ипподрома;

- конюшни с левадами (площадки для выгула лошадей);

- дорожка для тренинга элитных лошадей, на ней же производится прокат элитных лошадей для взрослых туристов и прокат пони для детей;

- спорткомплекс;

- открытый стадион с трибунами;

- поселок для обслуживающего персонала;

- водоем для тренинга и купания лошадей;

- водоем для купания отдыхающих;

- прогулочные дорожки, мощенные натуральным камнем, галечником, оборудованные площадками для отдыха (навесы теневые, скамейки, мусоросборные контейнеры);

- выпас лошадей;

- сквер, санитарно – защитная зона;

- зона озеленения луговая, выпас лошадей;

- автомобильные дороги местного назначения.

Инвестиции в создание ипподрома составят 625–750 млн. рублей.

Побочным бизнесом конезавода «Катунь» может стать сдача в сезонную аренду курортам края и Горного Алтая части не элитного табуна для организации конного туризма и прогулок.

Общая площадь предприятия - около 40000 кв. м.

Размещение ипподрома и спортивно-развлекательной зоны планируется в селе Верх-Катунское, на базе действующего конезавода.

1.1.5.4. Разведение страусов и создание специализированных аттракционов

Предлагается создание в непосредственной близости от трасс основного движения туристов (на Белокуриху, Горно-Алтайск и будущую игровую зону) ферм по выращиванию страусов. В России это занятие малоизвестно и пока считается экзотическим. Именно с ориентацией на экзотику и следует развивать данное направление.

Африканские страусы эму неприхотливы, переносят на открытом воздухе холод до -20 градусов, легко привыкают к непривычным условиям, отличаются высокими привесами. Яйцо страуса весит более 600 грамм.

Получение денег от туристов в этом бизнесе начинается с разрешений сфотографироваться рядом со страусами, затем – гонки страусов с тотализатором, продажа яиц, перьев, кожи и мяса страусов.

Фермы по разведению страусов должны занимать большие площади, не менее 5 га каждая. Кроме пастбищ, занимающих основную часть фермы, на каждой из них должны быть предусмотрены вольеры для контактов с туристами, беговые дорожки для спортивных состязаний (страусодромы с тотализатором для азартных туристов), мини-кафе и прочее.

На разведении страусов в районе поднимутся новые виды народных промыслов: изготовление шляп со страусиными перьями, сувениры из скорлупы страусиных яиц, галантерея из страусиной кожи и другие. Экзотические блюда из страусиного мяса и яиц будут привлекать гурманов, а рестораны горно-алтайских курортов, куда возможны поставки мяса и яиц, будут создавать разведению страусов в Бийском районе дополнительную рекламу.

Сейчас капитальные и текущие затраты на ведение фермы по выращиванию страусов могут быть оценены только по данным нескольких подмосковных ферм. На выращивание одной птицы до живого веса в 100 кг расходуется примерно 7 тысяч руб.  Суточные цыплята страусов под Москвой обходятся 900 рублей за голову. Если закупать в Африке, они, естественно, обойдутся дешевле. На корм приходится расходовать около 2500 рублей. Известно, что выделка одной страусиной шкуры обходится в 300-400 рублей, из такой шкуры выходит галантерейных изделий на сумму до 10 тысяч рублей.

Из приведенных данных следует, что нельзя, во всяком случае, сначала рассматривать разведение страусов как одну из отраслей животноводства. Она на первых порах будет представлять собой часть туристическо-рекреационного комплекса. Из этого следует, что фермы по разведению страусов должны быть расположены непосредственно рядом с автотрассами (возле мотелей), так, чтобы турист видел пасущихся страусов из окна автомобиля или автобуса.

Перспективная привлекательность этого бизнеса для туристов во многом будет определяться известностью его по России и за рубежом. Первое время придется рассчитывать исключительно на спонтанные покупки и на участие в развлекательных мероприятиях как сюрприз для путешественников.

Существует определенный минимальный уровень, с которого начинается воспроизводство и рост известности этой туристической достопримечательности. Именно этот уровень следует учитывать при разработке схемы землепользования.

Рассчитывается стартовый уровень следующим образом. Протяженность автотрасс, насыщенных туристами и проходящих по территории Бийского района, составляет 200 км. Известно, что страусы пасутся примерно по 8 часов в день. При средней продолжительности светового дня (летом) 16 часов вероятность увидеть страуса для неподвижного туриста равна 0,5, а для проезжающего мимо участка с линейным размером 100 м = одна двухтысячная. Поэтому «вход» в бизнес с заметным результатом может начаться с организации не менее 20 страусиных ферм с 10 страусодромами на наиболее оборудованном двадцатикилометровом участке федеральной трассы М-52 (имеющиеся или строящиеся мотели, кафе и пр.) При въезде и на выезде этой зоны должна разместиться яркая наружная реклама о том, что туристы въезжают в «страусиную страну», хотя самой впечатляющей рекламой все же будут сами пасущиеся вдоль дорог страусы.

Размещение страусиных ферм предлагается осуществлять вблизи населенных пунктов и зон отдыха вдоль автодороги Бийск-Турочак-Артыбаш (3 объекта):

- 1. На землях сельскохозяйственного назначения Малоугреневского сельсовета;

- 2. На территории Калининского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения СПК к-з им. Калинина;

- 3. На территории Новиковского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения АПФ Русь.

Также предполагается размещение ферм вдоль Чуйского тракта (4 объекта):

- 1. На территории Верх-Катунского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Флора»;

- 2. На землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета;

- 3. Западнее села Сростки на землях сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский»;

- 4. Вблизи села Образцовка на землях сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский».

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.1.5.5. Производство сувенирного фигурного печенья

Одним из перспективных направлений развития Бийского района является развитие оригинальной сувенирной продукции для туристов и жителей Алтая. Одним из проектов может стать производство сувенирного фигурного печенья по мотивам алтайского фольклора.

На данный момент в районе работает ООО «Хлеб», производящее хлебобулочные изделия, с объемом выпуска в 2007 г. 6,8 млн. руб. и штатом 21 чел. Это позволяет создать в районе предприятие для производства соленого фигурного печенья к пиву и менее соленого, которое может использоваться в системе быстрого питания.

Даже если учитывать то обстоятельство, что большая часть рынка в этом сегменте принадлежит крупным местным производителям и нескольким концернам из других регионов, остается ниша для средних предприятий. Предлагаемое сейчас современное технологическое оборудование позволяет выпускать печенье с разнообразной отделкой, формируя целый ассортиментный ряд, куда можно вносить изменения в соответствии с текущими требованиями рынка.

На рынке предлагается пекарное оборудование с универсальными формами для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий в виде животных (поросят, котят, белочек, мишек и т.д.). Цена готового бизнеса - от 15000 у. е.

Комплектация определяется тем, какой продукт предполагается выпускать, а вот окупаемость зависит не от техники. По мнению специалистов, главное здесь — успешная реализация продукции, организация продаж, правильный маркетинг.

Печенье - мучное кондитерское изделие различной формы, небольшой толщины, низкой влажности, пористое. Изготавливают его из муки, сахара, жира, яичных и молочных продуктов, ароматизирующих веществ и разрыхлителей. Ассортимент сдобного печенья обусловлен различными размерами, формой, отделкой, вкусом.

В зависимости от состава, соотношения сырья и вида теста сдобное печенье подразделяют на песочное, сбивное, ореховое, сухарики. Технологические схемы производства различных групп сдобного печенья отличаются способами приготовления и формования теста.

Оборудование, необходимое для организации подобного производства

Z-образный тестомес. Саратовский завод «Восход» предлагает тестомесильные машины МТУ-50 с двумя лопастями. Производительность данной машины - 150 кг/час. Эта машина предназначена для замешивания не только теста для песочного печенья, но и для дрожжевого, недрожжевого, теста для пельменей и даже для промешивания колбасного фарша. Месильное корыто и крышка выполнены из нержавеющей стали, лопасти литые Z-образные. Машины выпускаются в двух исполнениях: с рубашкой – для охлаждения (нагрева) продукта и без рубашки. Различные скорости вращения лопастей (передней и задней) приводят к более равномерному замесу теста, интенсифицируют процесс замеса, предотвращают налипание теста на лопасти.

Для процесса формовки (вырубки) компания «Торговый Дизайн» предлагает разнообразные фигурные вырубки из белой жести. Большой выбор форм («ромашка», «бабочка», «грибок», «елочка», «комета», «облако», карточная тема: «крести», «пики» и т.д.) позволяет производить печенье различных форм, что приводит к увеличению ассортимента выпускаемых изделий.

Формовка печенья может осуществляться с помощью ротационных формующих машин различных производителей, а также формовщика МАК.

Выпечка печенья осуществляется в печах различных моделей – от небольших конвекционных типа «Nu-Vu», «Bakbar», «Convecta 7» до ротационных печей. Из отечественного оборудования неплохо зарекомендовали себя печи НПП «Восход» – «Муссон-ротор 7.1», «Муссон-ротор 9.7». Они имеют малое время разогрева, мощную поворотную платформу, освещение камеры и герметичную дверь с термостойким уплотнением. Хорошо отрегулированные зазоры в пекарной камере обеспечивают равномерную выпечку изделий.

Ключевым моментом создания в Бийском районе нового пекарного предприятия и сети реализации продукции является производство оригинального печения. Используя фигурные вырубки из белой жести, созданные по заказу, можно создать оригинальный ассортимент сувенирного печенья, т.е. продукции, которая используется по прямому назначению и становится темой разговора, обсуждения.

Фигурные вырубки создаются целевым образом по следующим темам: «Беловодье» с фантастическими существами, «Герои рассказов В. Шукшина», «Фольклор кержаков», «НЛО Алтая», «Первый российский паровоз» и пр. В Бийском районе необходимо организовать конкурс самодеятельных художников для разработки образов по каждой теме или обратиться к профессиональным художникам. Возможна разработка оригинальных рецептов с использованием алтайских лекарственных и укрепляющих здоровье растений. Размещение производства фигурного печенья планируется в селе Сростки на землях поселения.

1.2. Направления развития туризма

Наиболее приоритетными направлениями внутреннего туризма в Российской Федерации за последние годы стали: Европейская часть России, Кавказ и горы Западной Сибири. Устойчивой популярностью пользуется отдых в приморских городах (Сочи, Геленджик, курорты калининградского взморья), познавательный туризм в культурно-исторических центрах («Золотое кольцо России», Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Псков, Ярославль). Экологический и спортивный туризм, сафари-туры (охота, рыбалка) развиваются практически на всей территории страны. Популярны речные круизы по Волге, Лене, Иртышу, Енисею, а таже морские круизы на Дальнем Востоке. Зимние виды туризма, альпинизм, водный туризм, треккинг культивируются на Урале, Алтае, Кавказе, Камчатке, в Карелии.

Все это создает предпосылки для активизации развития туризма в Бийском районе, через который идет весь поток туристов, отдыхающих в Горном Алтае.

1.2.1. Развитие объектов транзитного туризма

В 2006 году Горный Алтай в течение летнего периода посетили 600 тысяч преимущественно не организованных туристов из соседних регионов Западной Сибири. С учетом ежегодного роста потока туристов в среднем на 50 тысяч человек можно ожидать увеличение их количества в ближайшие годы до миллиона в год. Даже если принимать во внимание только близлежащие регионы, общая численность населения которых превышает 10 миллионов человек, у роста потребителей туристических услуг сохраняется значительный потенциал.

Кроме того, необходимо учитывать перспективы развития особых зон на юге Алтайского края и на территории Горного Алтая. Весь поток туристов в район Горного Алтая, курорта Белокуриха и особых туристических зон направляется исключительно через территорию Бийского района. Бийский район в силу складывающихся обстоятельств является в настоящее время, и будет являться в будущем объектом транзитного туризма.

Активное функционирование объектов транзитного туризма в районе потребует усилий по концентрации соответствующего производства и людских ресурсов в туристском бизнесе, позволит освоить ранее не использовавшиеся природные комплексы и усилит воздействие на степень развития других отраслей (сельское хозяйство, строительство, лесозаготовки, охотничьи промыслы).

Рейтинги наиболее популярных видов внутреннего туризма, особенно активно развивавшиеся в стране за последние годы, включают:

- детский отдых;

- отдых выходного дня;

- палаточный отдых;

- культурно-познавательный;

- лечебно-оздоровительный;

- экотуризм;

- деловой;

- научный;

- сельский;

- спортивно-охотничий;

- конные и пешие туры;

- рыбная ловля.

Очевидно, что большинство из них пусть в разной степени, но могло бы получить распространение в Бийском районе. Некоторые из них рассмотрены выше в качестве отдельных проектов достаточно подробно.

Сегодня к району приковано особое внимание. В связи с официальным  признанием Бийского аэропорта объектом транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета» район становится стратегической точкой на карте региона. У Бийского района и города Бийска имеются все основания стать туристическими воротами Алтайского края, где туризм будет начинаться и заканчиваться.

Важнейшим объектом туристической инфраструктуры района могла бы стать турбаза «Алтай», которая ранее служила своеобразной отправной точкой для туристов, на ней формировались группы, которые разъезжались в Горный Алтай, на озера Телецкое и Ая. Эту базу необходимо восстановить, что возможно только во взаимодействии с Администрацией города Бийска путем поиска частных инвесторов. Целесообразность усилий и затрат по восстановлению базы диктуется нехваткой мест по размещению туристов непосредственно в Горном Алтае и их дороговизной.

До 1990-х годов на территории Бийского района функционировало несколько детских оздоровительных лагерей, баз и зон отдыха, которые в настоящее время не работают. Одновременно в последние годы возникли новые места отдыха местных жителей и жителей города Бийска, расположенные вблизи санатория «Рассветы над Бией» и неподалеку от с. Лесное. Они пока слабо обустроены, но некоторые из них имеют потенциальную возможность для развития таких видов туризма, как детский отдых, отдых выходного дня, палаточный отдых, экотуризм, спортивно-охотничий отдых, конные и пешие туры, рыбная ловля и других. Важным обстоятельством для развития туризма в этих местах на основе привлечения частных инвестиций может стать возможность привлечения транзитного туриста при условии создания необходимых условий для его пребывания.

Одним из наиболее перспективных объектов туризма в Бийском районе является конезавод «Катунь», на базе которого могло бы активно развиваться несколько направлений туризма, в том числе деловой туризм, набирающий обороты на российском туристическом рынке. Бизнес туризм – довольно обширное понятие. Как правило, один бизнес тур включает в себя сразу несколько мероприятий, например, в случае с конезаводом это может быть участие в соревнованиях или аукционах, проведение переговоров, участие в выставках и презентациях. Бизнес тур организуется с учетом всех пожеланий клиентов.

Для организации данного вида туризма необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Прежде всего, отстроить весь комплекс конезавода, предусмотренный планом перспективного развития ООО «Конезавод «Катунь», а также запланировать строительство гостиницы высокого класса для приема посетителей, занимающихся данным бизнесом.

С каждым годом этот вид туризма привлекает все больше корпоративных клиентов. Индивидуальные корпоративные туры или эксклюзивный бизнес тур призваны сделать поездку максимально эффективной и выгодной по цене. Грамотно организованный деловой туризм избавляет клиента от лишних забот, связанных с оформлением проездных документов и составлением сметы расходов. Важным моментом при организации любой деловой поездки является оптимизация всех расходов благодаря контрактам с гостиничными сетями и транспортными компаниями. Таким образом, возникновение нового вида туризма потребует не только необходимой инфраструктуры, но и привлечение коммерческих структур, способных его организовать на соответствующем уровне.

1.2.2. Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы

В качестве одного из наиболее перспективных направлений развития Бийского района является эксплуатация рыбных ресурсов р. Катунь и прудов, а также прилегающих к водоемам территорий в коммерческих целях. На территории района имеется несколько  различных водоемов, на которых предполагается промышленное разведение рыбы и организация спортивной ловли на удочки, а также организация здорового, активного отдыха жителей и гостей района.

Целью данного проекта является вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов, содержание в нормальном состоянии гидротехнических сооружений и извлечение прибыли от реализации рыбы и предоставления услуг в сфере активного отдыха.

Как известно, пруды представляют интерес для трех видов бизнеса. На первом месте стоит (по факту) организация коммерческой рыбалки, на втором месте – промышленное разведение рыбы, на третьем – создание рекреационных зон вокруг прудов. Остановимся на каждом из трех направлений более подробно.

Платная рыбалка – относительно новый вид малого бизнеса, широко распространенный в Европейской части РФ, в частности, в Подмосковье. Подмосковный вариант разделяет рыбалку на обычную и «элитную». Обычная рыбалка на нагульных, гостевых прудах предполагает, что не оговаривается количество пойманной рыбы, расценки обычной рыбалки: 3 часа – 600 руб.,  6 часов – 1000 руб.,  12 часов – 1500 руб.

Рыбалка «Элитная» на головных прудах ограничивается весом карпа до 10 кг, щуки до 5 кг. При этом 2 часа рыбалки стоят 600 руб., а 6 часов – 1200 руб. Путевка на лов рыбы покупается на каждого рыбака персонально. И в ней оговорены следующие условия:  ловить рыбу не более, чем на две поплавочные или донные удочки по одному крючку на каждой или на один спиннинг. Оговаривается место и время лова. Строго запрещено использование сетей, радиоприемников, телевизоров и пр., а также любых плавательных средств. Ловля идет только с берега. Сибирский вариант коммерческой рыбалки оговорен меньшими ограничениями.

Московский вариант бизнеса на коммерческой рыбалке состоит в том, что пребывание на водоеме женщин и детей старше 12 лет оплачивается согласно прейскуранту, если они занимаются рыбной ловлей. Сибирский вариант – женщинам и детям все бесплатно, включая ловлю рыбы.

В Подмосковье, если ничего не поймал, можно купить живую рыбу по отпускным ценам рыбхоза. В Сибири – не поймал, сам виноват. Под Москвой желающие могут взять напрокат удочки, мангал, шампуры, столы, стулья, работают торговые точки. В Сибири уровень сервиса пока существенно отстает от столичного.

Для схемы территориального планирования принципиально, чтобы у каждого пруда был хозяин. Это будет обеспечивать безопасность эксплуатации плотин, а также стимулировать строительство коммерческих объектов на берегу (бани, кемпинги и т.д.).

Спектр возможных услуг «рыболовного» предприятия достаточно широк.  Наиболее выгодный  вариант – это комплексное обслуживание, поскольку собственно рыбалка привлекает меньше клиентов. Малое «рыболовное» предприятие района может оказывать следующие услуги: непосредственное обслуживание рыбалки, ресторан, «зарыбление» водоемов, продажу живой рыбы с доставкой до потребителя, катеринг, а также помощь другим хозяйствам при перевозке живой рыбы специальным автотранспортом.

Промышленное рыболовство – второе направление бизнеса на прудах. До революции 1917 года оно составляло значительную сферу хозяйственной деятельности на юге Западной Сибири. В сибирские пруды весной запускали мальков, осенью спускали каскад прудов (каскады доходили до 12 прудов на одной речке). Рыбу не ловили, а собирали со дна, стараясь подгадать под первые морозы. Мороженую и живую рыбу продавали так, как сейчас продают капусту для засолки. Объяснялся этот цикл тем, что промысловая рыба зачастую не выживала под толстым сибирским льдом, погибала от кислородного голодания.

Но сейчас стартовая ситуация для сибирского рыбного бизнеса изменилась. Новосибирский ихтиолог Всеволод Антонович Коровин сумел вывести карпа, который засыпает на зиму подо льдом. Имя В.А. Коровина получило, без преувеличения, всемирную известность. Его работа практически совершила революцию в прудовом рыбоводстве Северного полушария, в особенности отличилась в этом Канада. Сибирские же предприниматели пока недостаточно осваивают этот вид бизнеса.

В развитых странах выращивание ценных пород рыб - очень выгодный бизнес (например, в Норвегии эта отрасль по доходности на втором месте после нефтяного бизнеса). В соседней Финляндии выращивается 17-20 тыс. тонн форели и лососевых в год. Возродив в районе промышленное рыболовство, прибыль фермерского хозяйства может удваиваться ежегодно. Скорость оборота средств в этом бизнесе невелика (полный цикл - от икры до взрослой рыбы - составляет около 3 лет), чтобы окупить первоначальные вложения (миллион рублей для среднего фермерского хозяйства), начинающим фермерам понадобится 2-3 года. Если же закупать одно- или двухлеток и заниматься только их выращиванием, срок окупаемости сократится до 1-2 лет.  Спрос на продукцию рыбоводов на Алтае сформирован и в будущем будет только расти. В перспективе будут созданы два основных канала сбыта - продажа живой рыбы прямо в хозяйстве и торговая сеть регионов, чтобы впоследствии предприятия смогли перейти на частичную продажу рыбы во льду.

Оба направления бизнеса – и коммерческая рыбалка, и промышленное разведение рыбы – могут сосуществовать. В Подмосковье даже рыбхозы, помимо разведения рыбы и ее продажи, предлагают приехать на пруд и для того, чтобы половить рыбу и попутно отдохнуть на природе, снять на выходные летний домик.

Размещение объектов коммерческой рыбалки планируется вблизи зон отдыха в двух местах:

- на реке Бия, недалеко от села Стан-Бахтемир, на землях сельскохозяйственного назначения Калининского сельсовета;

- на реке Катунь, недалеко от поселка Чуйский, на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета.

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.2.3. Организация коммерческой охоты

Организация коммерческой охоты в Бийском районе – хороший способ помочь тем охотникам и охотничьим хозяйствам, кто, зная и понимая охоту, желает обеспечить себе дополнительный заработок и одновременно помочь большинству приезжих сделать свою охоту интересной и продуктивной. При этом именно развитие рынка услуг по организации коммерческой охоты представляется единственно реальным способом для выживания и укрепления охотничьего хозяйства России в современных условиях. Действительно, продукция охоты (мясо, пушнина и т.д.) сильно обесценилась в последнее время. Однако если рассматривать саму охоту как товар, все предстанет в совершенно ином свете. Чтобы товар был востребован, он должен быть хорошего качества.

Бытовые условия на охоте с легавой могут быть самые различные. В начале сезона в теплое время это может быть и полевой палаточный лагерь, лишь бы быстрей и удобней было добираться до места охоты. Для более комфортного размещения охотников подойдут деревенский дом, охотничья база и даже сельская гостиница. Но вот что должно быть обязательно после охоты, всегда подразумевающей активную ходьбу и большие физические нагрузки, это возможность помыться в душе или в бане.

Кроме того, добросовестный и дорожащий своей репутацией организатор охоты должен продумать до мелочей все, что касается организации не только самой охоты, но и прочей бытовой и технической части. Так, например, на охоте очень полезно иметь небольшие радиостанции, что позволяет значительно экономить время для координации движения охотников и сокращает пустые переходы. Зачастую обедать, чтобы не наматывать впустую километры, возвращаясь на базу, приходится в поле. Значит, надо позаботиться не только о продуктах, но и о раскладном столе и стульях, разовой посуде, термосах с чаем, о питьевой воде для людей и собак, мыле и полотенце и других полезных предметах.

Маршрут для передвижения, составляя план каждой охоты, тоже надо продумывать заранее, так, чтобы не было пустых переходов и возвращений от вашего дома или машины. А для машин надо заранее проверить все пути проезда, чтобы не искать потом брод через ручей или объезд участка с непроходимой грязью и не терять на это время на охоте. Разумеется, сами машины должны быть заранее подготовлены и отремонтированы. Всегда надо помнить, что люди приехали к вам издалека всего на полтора-два выходных дня. А значит, вы как организатор должны проделать всю подготовительную работу, чтобы обеспечить успешную охоту.

В коммерческую охоту может быть включен и отдых на природе, т.е. эксплуатация охотничьих угодий и прилегающих территорий в туристических целях. В рекреационной зоне планируется выделить три функциональные части: зону отдыха, на которой разместятся жилые корпуса, бунгало и палаточные лагеря, а также различные кафе и торговые точки; прогулочную зону и административно-техническую территорию, включая охраняемую бесплатную автостоянку, прокатные центры и бани.

Размещение объектов коммерческой охоты планируется в двух местах:

- вблизи села Большеугренево на землях Бийского лесхозтехникума;

- вблизи села Новиково на землях Бийского лесхозтехникума.

Расположение предлагаемых участков представлено на соответствующей карте-схеме.

1.3. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по специальной методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Строительство жилья. В настоящее время во всех населенных пунктах определены и учтены свободные участки под индивидуальное жилищное строительство.  Для более детальной проработки и анализа состояния жилой недвижимости  необходимо создать базу по индивидуальному жилищному фонду.

В жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 25 кв.м. на человека, на первую очередь – 23 кв.м. Суммарная общая площадь жилья Бийского района составит порядка 892,8 тыс. кв.м. Расчет приведен в таблице 1.

Таблица 1

Расчетный объем жилищного фонда Бийского района

| Сельское поселение | Население, человек |  | Жилищный фонд, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 998 | 977 | 22954 | 24425 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1082 | 1173 | 24886 | 29325 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4376 | 4715 | 100648 | 117875 |
| Енисейский сельсовет | 1372 | 1205 | 31556 | 30125 |
| Заринский сельсовет | 1703 | 1690 | 39169 | 42250 |
| Калининский сельсовет | 1044 | 1076 | 24012 | 26900 |
| Лесной сельсовет | 2285 | 2244 | 52555 | 56100 |
| Малоенисейский сельсовет | 3046 | 3078 | 70058 | 76950 |
| Малоугреневский сельсовет | 3117 | 3103 | 71691 | 77575 |
| Новиковский сельсовет | 1672 | 1640 | 38456 | 41000 |
| Первомайский сельсовет | 6491 | 7143 | 149293 | 178575 |
| Светлоозерский сельсовет | 1792 | 1873 | 41216 | 46825 |
| Сростинский сельсовет | 3025 | 2919 | 69575 | 72975 |
| Усятский сельсовет | 1561 | 1487 | 35903 | 37175 |
| Шебалинский сельсовет | 1495 | 1388 | 34385 | 34700 |
| Итого | 35059 | 35711 | 806357 | 892775 |

1.4. Социальная сфера

Объем объектов капитального строительства социальной сферы определился в соответствии с потребностью населения на расчетный срок (конец 2026 года), рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Также внесены объекты, запланированные согласно действующим в районе Программам. При расчете не учитывались населенные пункты без градостроительного развития.

Объекты здравоохранения. Предусмотрено размещение фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах, где объекты здравоохранения отсутствуют – в поселках Степной и Междуречье.

Объекты образования. В таблице 2 приведен расчет требуемой вместимости объектов образования на расчетный срок в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, определено необходимое количество объектов для строительства.

Таблица 2

Расчет требуемой мощности учреждений образовании на расчетный срок

| Сельское поселение | Населе- ние расчет- ный срок (2026) | Количество детей, чел. |  | Существующее и расчетное количество мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дошколь-ного возраста (2026) | школьного возраста (2026) | Детское дошкольное учреждение |  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |  |
|  |  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потреб-ность мест | Прогнозируемая потребность мест | Существующее кол-во мест | Потреб- ность всего мест | Новое строи-тельст-во |
| Большеугреневский сельсовет | 977 | 64 | 124 |  |  |  | 320 | 118 |  |
| с. Большеугренево | 977 | 64 | 124 | 22 | 54 |  | 320 | 118 |  |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1173 | 167 | 194 |  |  |  | 192 | 184 |  |
| с. Верх-Бехтемир | 1173 | 167 | 194 | 50 | 142 | 34 | 192 | 184 |  |
| Верх-Катунский сельсовет | 4715 | 302 | 369 |  |  |  | 630 | 351 |  |
| с. Верх-Катунское | 3696 | 258 | 303 | 140 | 219 | 41 | 500 | 288 |  |
| п. Усть-Катунь | 528 | 14 | 52 | 17 | 12 |  | 90* | 43 |  |
| п. Чуйский | 470 | 29 | 12 |  | 26 |  | 40** | 3 |  |
| п. Междуречье | 21 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Енисейский сельсовет | 1205 | 65 | 94 |  |  |  | 250 | 89 |  |
| с. Енисейское | 1205 | 65 | 94 | 42 | 55 |  | 250 | 89 |  |
| Заринский сельсовет | 1690 | 122 | 225 |  |  |  | 364 | 214 |  |
| п. Заря | 1093 | 83 | 166 | 55 | 71 |  | 182 | 158 |  |
| с. Старая Чемровка | 482 | 32 | 44 |  | 27 | 16 | 182* | 36 |  |
| пос. Студенческий | 115 | 7 | 15 |  | 6 |  |  |  |  |
| Калининский | 1076 | 91 | 113 |  |  |  | 230 | 107 |  |
| с. Стан-Бехтемир | 1076 | 91 | 113 | 35 | 77 |  | 230 | 107 |  |
| Лесной сельсовет | 2244 | 191 | 223 |  |  |  | 186 | 212 | 26 |
| с. Лесное | 1913 | 169 | 197 | 57 | 144 | 61 | 186 | 187 |  |
| п. Амурский | 331 | 22 | 26 |  | 19 |  |  |  |  |
| Малоенисейский сельсовет | 3078 | 364 | 375 |  |  |  | 286 | 356 |  |
| с. Малоенисейское | 2582 | 342 | 303 | 90 | 291 | 81 | 186 | 288 | 114 |
| п. Семеновод | 496 | 22 | 72 | 25 | 19 |  | 100* | 59 |  |
| Малоугреневский сельсовет | 3103 | 276 | 389 |  |  |  | 480 | 370 |  |
| с. Малоугренево | 2113 | 183 | 250 | 100 | 156 | 28 | 480 | 238 |  |
| п. Боровой | 542 | 53 | 76 |  | 45 | 37 |  |  |  |
| п. Пригородный | 448 | 40 | 63 |  | 34 | 28 |  |  |  |
| Новиковский сельсовет | 1640 | 176 | 257 |  |  |  | 400 | 244 |  |
| с. Новиково | 1403 | 158 | 227 | 35 | 134 | 44 | 380 | 216 |  |
| п. Промышленный | 135 | 12 | 17 |  | 10 |  | 10** | 5 |  |
| п. Б-Аникино | 102 | 6 | 13 |  | 5 |  | 10** | 4 |  |
| Первомайский сельсовет | 7143 | 783 | 897 |  |  |  | 1130 | 852 |  |
| с. Первомайское | 5905 | 639 | 741 | 140 | 543 | 307 | 930 | 704 |  |
| п. Восточный | 481 | 66 | 62 |  | 56 | 33 | 100* | 51 |  |
| п. Березовая Горка | 189 | 15 | 19 |  | 13 |  |  |  |  |
| п. Ягодный | 184 | 21 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |
| п. Ясная Поляна | 384 | 42 | 54 |  | 36 | 21 | 100* | 61 |  |
| Светлоозерский сельсовет | 1873 | 182 | 223 |  |  |  | 340 | 212 |  |
| с. Светлоозерское | 1333 | 135 | 164 | 70 | 115 |  | 240 | 156 |  |
| п. Полеводка | 193 | 10 | 11 |  | 9 |  | 100** | 3 |  |
| п. Заозерный | 347 | 37 | 48 |  | 32 | 19 |  |  |  |
| Сростинский сельсовет | 2919 | 230 | 298 |  |  |  | 500 | 283 |  |
| с. Сростки | 2630 | 193 | 254 | 120 | 164 |  | 500 | 241 |  |
| п. Образцовка | 146 | 23 | 28 |  | 20 |  |  |  |  |
| п. Предгорный | 143 | 14 | 16 |  | 12 |  |  |  |  |
| Усятский сельсовет | 1487 | 126 | 156 |  |  |  | 400 | 148 |  |
| с. Усятское | 954 | 94 | 112 | 21 | 80 | 26 | 320 | 106 |  |
| с. Мальцева-Курья | 185 | 18 | 26 |  | 15 |  |  |  |  |
| с. Ключи | 348 | 14 | 18 |  | 12 |  | 80* | 15 |  |
| Шебалинский сельсовет | 1388 | 88 | 110 |  |  |  | 500 | 105 |  |
| с. Шебалино | 1340 | 77 | 107 | 35 | 65 |  | 500 | 102 |  |
| п. Степной | 48 | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  |  |
| Итого по району | 35711 | 3228 | 4047 |  | 2745 | 781/39 |  |  | 140 |

*- основные школы;  **- начальные школы

Детские дошкольные учреждения (ДОУ) Бийского района с общим количеством 45 групп не в полной мере обеспечивают существующие в районе потребности по числу мест для детей дошкольного возраста. Подсчет необходимого количества мест в детских садах на отчетный период, основываясь на нормативах СНиП, дает цифру 2745 мест. Учитывая местные условия, планы по развитию района, демографическую ситуацию и наличие работающих детских дошкольных учреждений, мы даем прогноз нехватки мест для детей в ДОУ в количестве 781 или 39 групп. Распределение дефицита мест в ДОУ по населенным пунктам района на отчетный период отражено в таблице 2.

На расчетный период район обеспечен средними школами в необходимом количестве и достаточной вместимости по всем сельсоветам, за исключением двух объектов. В МОУ «Лесная средняя общеобразовательная школа» вместимостью 186 учеников по нашим прогнозам на отчетный период будет возникать потребность до 212 мест (дефицит – 26 мест), а в МОУ «Малоенисейская средняя общеобразовательная школа» той же вместимостью потребность может составить 300 мест (288 плюс 12 для выпускников села Семеновод). Такая потребность значительно превышает возможности существующего здания (дефицит 114 мест), что может потребовать решение вопроса о строительстве нового здания или капитальной реконструкции существующего.

Демографический прогноз на отчетный период подтверждает необходимость решения вопроса о закрытии четырех начальных школ в населенных пунктах Чуйский, Промышленный, Б-Аникино, Полеводка, так как потребность в учебных местах этих школ не превысит пяти. Из шести основных школ низкая наполняемость и необходимость принятия решения о закрытии прогнозируется для объекта в населенном пункте Ключи. Вышеуказанные меры потребуют распределения учащихся по ближайшим образовательным учреждениям с одновременным выделением автобусов. Необходимый резерв учебных мест в образовательных учреждениях соответствующих сельсоветов имеется.

В целом по району на отчетный период возникнет необходимость создания 921 места в учреждениях образования. Строительство ДОУ производится при большой степени износа действующих объектов (более 70%) или образования значительного дефицита мест в соответствующем населенном пункте. Решение по конкретному объекту принимается властями с учетом всех имеющихся обстоятельств, а местоположение уточняется генеральным планом населенного пункта.

Объекты культуры и досуга. В таблице 3 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Бийского района на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СНиП 2.07.01-89* для расчета количества посетительских мест клубов сельских поселений.

Таблица 3

Расчет потребности учреждений

культурно-досугового назначения на расчетный срок

| Сельское поселение | Население, расчетный срок (2026 г) | Существующее и расчетное количество мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) | Новое строительство |
| Большеугреневский сельсовет | 977 |  | 300 |  |
| с. Большеугренево | 977 | 100 | 300 | 200 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1173 |  | 350 |  |
| с. Верх-Бехтемир | 1173 | 200 | 350 |  |
| Верх-Катунский сельсовет | 4715 |  | 1200 |  |
| с. Верх-Катунское | 3696 | 300 | 800 | 500 |
| п. Усть-Катунь | 528 |  | 200 | 200 |
| п. Чуйский | 470 | 100 | 200 | 100 |
| п. Междуречье | 21 |  | * |  |
| Енисейский сельсовет | 1205 |  | 350 |  |
| с. Енисейское | 1205 | 200 | 350 |  |
| Заринский сельсовет | 1690 |  | 500 |  |
| п. Заря | 1093 | 220 | 300 |  |
| с. Старая Чемровка | 482 | 200 | 200 |  |
| пос. Студенческий | 115 |  | * |  |
| Калининский сельсовет | 1076 |  | 300 |  |
| с. Стан-Бехтемир | 1076 | 200 | 300 |  |
| Лесной сельсовет | 2244 |  | 600 |  |
| с. Лесное | 1913 | 250 | 450 |  |
| п. Амурский | 331 | 50 | 150 | 100 |
| Малоенисейский сельсовет | 3078 |  | 800 |  |
| с. Малоенисейское | 2582 | 250 | 600 | 350 |
| п. Семеновод | 496 | 150 | 200 |  |
| Малоугреневский сельсовет | 3103 |  | 900 |  |
| с. Малоугренево | 2113 | 400 | 500 |  |
| п. Боровой | 542 | 100 | 200 | 100 |
| п. Пригородный | 448 |  | 200 | 200 |
| Новиковский сельсовет | 1640 |  | 350 |  |
| с. Новиково | 1403 | 300 | 350 |  |
| п. Промышленный | 135 |  | * |  |
| п. Б-Аникино | 102 | 70 | * |  |
| Первомайский сельсовет | 7143 |  | 1450 |  |
| с. Первомайское | 5905 | 400 | 1100 | 700 |
| п. Восточный | 481 | 100 | 200 | 100 |
| п. Березовая Горка | 189 |  | * |  |
| п. Ягодный | 184 |  | * |  |
| п. Ясная Поляна | 384 | 150 | 150 |  |
| Светлоозерский сельсовет | 1873 |  | 500 |  |
| с. Светлоозерское | 1333 | 250 | 350 |  |
| п. Полеводка | 193 | 50 | * |  |
| п. Заозерный | 347 | 30 | 150 | 120 |
| Сростинский сельсовет | 2919 |  | 600 |  |
| с. Сростки | 2630 | 300 | 600 | 300 |
| п. Образцовка | 146 | 50 | * |  |
| п. Предгорный | 143 |  | * |  |
| Усятский сельсовет | 1487 |  | 450 |  |
| с. Усятское | 954 | 190 | 300 |  |
| с. Мальцева-Курья | 185 | 100 | * |  |
| с. Ключи | 348 | 50 | 150 | 100 |
| Шебалинский сельсовет | 1388 |  | 350 |  |
| с. Шебалино | 1340 | 250 | 350 |  |
| п. Степной | 48 |  | * |  |
| Всего по району | 35711 | 5010 | 9000 | 2870 |

Только в нескольких населенных пунктах (Старая Чемровка, Малоугренево, Новиково, Ясная Поляна) объекты культуры и досуга соответствуют или близки к имеющимся нормативам по числу мест. В 13 населенных пунктах таких объектов либо нет (Усть-Катунь, Пригородный), либо их вместимость меньше нормативной в два раза и более.

В целом по району нехватка объектов культурно-досугового назначения оценивается суммарной вместимостью 3990 мест. При этом для населенных пунктов Большеугренево, Чуйский, Амурский, Боровой, Восточный, Заозерный, Ключи вопрос повышения вместимости сельских клубов может быть решен за счет реконструкции имеющихся объектов путем их расширения. Для населенных пунктов Верх-Катунское, Усть-Катунь, Малоенисейское, Пригородный, Первомайское, Сростки предлагается новое строительство или капитальная реконструкция имеющихся объектов. Всего к строительству предложено 2870 мест объектов культурно-досуговых учреждений.

Строительство клубов предложено в связи с большой степенью износа отдельных действующих объектов, конкретные объекты и их местоположение будут определяться генеральными планами поселений.

Объекты физической культуры и спорта. Нормативные документы (СНиП) рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом в соответствии со СНиП физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений. С учетом спортивных залов школ Бийского района подавляющее большинство населенных пунктов выдерживает норматив по площади пола спортивных залов общего пользования, который составляет 60 – 80 кв. метров на тысячу человек, а в отдельных населенных пунктах, где имеются спортивные залы в домах культуры, данный норматив существенно перекрыт. В селе Лесное ведется строительство двух спортивных объектов, рассчитанных на использование не только жителей района, но и жителей города Бийска.

Приняв за норму для района 70 кв. метров на тысячу человек, мы обнаруживаем дефицит площадей спортивных залов в селах Малоенисейское и Сростки, это объясняется тем, что спортивных залов школ недостаточно в крупных селах с населением более 2,5 тысяч человек, а с учетом населения всего сельсовета дефицит возрастает. Для данных населенных пунктов может быть рекомендовано строительство дополнительных физкультурно-спортивных сооружений, ими могли бы стать крытые бассейны общего пользования, которые в районе полностью отсутствуют.

Таблица 4

Расчет потребности объектов физической культуры на расчетный срок

| Сельское поселение | Население, расчетный срок (2026 г) | Площадь крытых физкультурно-спортивных сооружений (м2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие спортивные залы / объекты | Нормативная потребность | Новое строительство объектов |
| Большеугреневский сельсовет | 977 |  |  |  |
| с. Большеугренево | 977 | 162 | 68 |  |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1173 |  |  |  |
| с. Верх-Бехтемир | 1173 | 163 | 82 |  |
| Верх-Катунский сельсовет | 4715 | 612 / 3 | 330 |  |
| с. Верх-Катунское | 3696 | 450 / 2 | 259 |  |
| п. Усть-Катунь | 528 | 162 |  |  |
| п. Чуйский | 470 |  |  |  |
| п. Междуречье | 21 |  |  |  |
| Енисейский сельсовет | 1205 |  |  |  |
| с. Енисейское | 1205 | 162 | 84 |  |
| Заринский сельсовет | 1690 | 324 / 2 | 118 |  |
| п. Заря | 1093 | 162 | 76 |  |
| с. Старая Чемровка | 482 | 162 |  |  |
| п. Студенческий | 115 |  |  |  |
| Калининский сельсовет | 1076 |  |  |  |
| с. Стан-Бехтемир | 1076 | 162 | 75 |  |
| Лесной сельсовет | 2244 |  | 157 |  |
| с. Лесное | 1913 | 162 | 134 | 504 / 2 |
| п. Амурский | 331 |  |  |  |
| Малоенисейский сельсовет | 3078 | 162 | 215 | 53 |
| с. Малоенисейское | 2582 | 162 | 181 | 19 |
| п. Семеновод | 496 |  |  |  |
| Малоугреневский сельсовет | 3103 |  | 217 |  |
| с. Малоугренево | 2113 | 450 / 2 | 148 |  |
| п. Боровой | 542 |  |  |  |
| п. Пригородный | 448 |  |  |  |
| Новиковский сельсовет | 1640 | 162 | 115 |  |
| с. Новиково | 1403 | 162 | 98 |  |
| п. Промышленный | 135 |  |  |  |
| п. Б-Аникино | 102 |  |  |  |
| Первомайский сельсовет | 7143 | 1060 / 5 | 500 |  |
| с. Первомайское | 5905 | 1060 / 5 | 413 |  |
| п. Восточный | 481 |  |  |  |
| п. Березовая Горка | 189 |  |  |  |
| п. Ягодный | 184 |  |  |  |
| п. Ясная Поляна | 384 |  |  |  |
| Светлоозерский сельсовет | 1873 | 288 | 131 |  |
| с. Светлоозерское | 1333 | 288 | 93 |  |
| п. Полеводка | 193 |  |  |  |
| п. Заозерный | 347 |  |  |  |
| Сростинский сельсовет | 2919 | 162 | 204 | 42 |
| с. Сростки | 2630 | 162 | 184 | 22 |
| п. Образцовка | 146 |  |  |  |
| п. Предгорный | 143 |  |  |  |
| Усятский сельсовет | 1487 | 162 | 104 |  |
| с. Усятское | 954 | 162 | 67 |  |
| с. Мальцева-Курья | 185 |  |  |  |
| с. Ключи | 348 |  |  |  |
| Шебалинский сельсовет | 1388 | 162 | 97 |  |
| с. Шебалино | 1340 | 162 | 94 |  |
| п. Степной | 48 |  |  |  |
| Всего по району | 35711 | 4355 | 2497 | 599 |

1.5. Транспортное обслуживание

1.5.1. Автомобильный транспорт

Успешное развитие Алтайского края во многом связано с дорожно-транспортной инфраструктурой. В 2007 году в крае проделана серьезная работа по реконструкции дорожной сети. Региону удалось решить основную задачу, поставленную федеральным центром, – переломить ситуацию и остановить ухудшение состояния существующих дорог. На ремонт и реконструкцию автодорог было направлено свыше 4 млрд. рублей, больше чем в 1,5 раза возросли объемы финансирования из федерального бюджета. На эти средства капитально отремонтировано более 800 километров дорог и 700 погонных метров мостов. При этом качество строительства и ремонта дорог существенно улучшено.

В 2008 году упор сделан на приведение в нормальное состояние улично-дорожной сети поселений. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на развитие этих дорог в размере 60 млн. рублей впервые за последние годы предусмотрены в краевом бюджете.

Для экономики Алтайского края особенно важно развитие транспортной инфраструктуры основных промышленно-энергетических узлов региона – Барнаульского и Бийско-Горно-Алтайского. Ключевым элементом транспортной инфраструктуры  Бийско-Горно-Алтайского узла является сеть автомобильных дорог. Через город Бийск и Бийский район проходит федеральная автомагистраль М-52 (Чуйский тракт), имеющая международное значение, и несколько автодорог регионального значения, которые соединяют ряд сельских районов юго-восточной части Алтайского края с областным центром.

По территории Бийского района из числа указанных автодорог регионального значения проходит дорога Бийск – Белокуриха, являющаяся основной коммуникацией для шести районов края предгорной и горной зоны. Автодорога Бийск-Турочак-Артыбаш является важнейшей для Солтоновского района Алтайского края и нескольких районов  Республики Алтай. По автотрассе Бийск-Мартыново-Кузедеево осуществляется сообщение этой части края с территорией Кемеровской области.

На настоящий день сеть дорог местного значения Бийского района позволяет обеспечивать доступ практически к каждому населенному пункту по автомобильной дороге с твердым покрытием.

Таблица 5

Типы покрытия и категории автодорог Бийского района (км).

| Наименование дорог | асфальто-бетонное | черно-гравийное | гравийно-щебеночное | грунто-вое | ВСЕГО | кате- гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| Чуйский тракт уч.353,7-395,7 обход Бийска | 52,1 | - | - | - | 52,1 |  |
| Дороги территориального значения |  |  |  |  |  |  |
| Бийск-Турочак-Артыбаш | 15,1 | 46,1 |  | - | 61,2 |  |
| Бийск-Мартыново-Кузедеево | 18,2 | 1,3 | - | - | 19,5 |  |
| Дороги 4-й, 5-й, 6-й категории |  |  |  |  |  |  |
| Бийск-Усятское-Соусканиха | 2,15 | 41,265 | - | - | 43,415 | 4 |
| Бийск-Лесной | 7,0 | - | - | - | 7,0 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш (4км) – Малоугренево | - | 4,0 | 3,0 | - | 7,0 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш (33км.) - Верх-Бехтемир | 22,15 | - | - | - | 22,15 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш (19 км.) - Енисейское | - | 4,0 | - | - | 4,0 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш (24 км) – Стан-Бехтемир | - | 4,35 | - | - | 4,35 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш (44км) - Б.Угренево-Новиково | 3,80 | 2,105 | 20,09 | - | 25,995 | 4 |
| Чуйский тракт - п. Заря | - | 2,0 |  |  | 2,0 | 4 |
| Малоенисейское - Светлоозерское | 2,5 | 3,45 | - - |  | 5,95 | 4 |
| Бийск-Новокузнецк - п. Мелиораторов | 0,75 | 0,365 | 0,8 | - | 1,915 | 4 |
| Светлоозерское – Заозерный | 1,5 | - | 2,245 | - | 3,745 | 4 |
| Бийск-Новокузнецк (15км.) - Ясная Поляна - Березовая Горка | 10,0 | - | - | 1,5 | 11,5 | 4 |
| Бийск-Турочак-Артыбаш - Малоугренево | 1,48 | - | 2,25 | - | 3,73 | 4 |
| Бийск-Новокузнек (10,5км.) – Ягодное | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 5 |
| Бийск-Новокузнецк (4км) Первомайский-Студенческий-Заря | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | 9,0 | 5 |
| Новиково-Промышленный | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 5 |
| Бийск- Новокузнецк -2-ое отделение | 2,65 | - | - | - | 2,65 | 5 |
| Стан-Бехтемир - санаторий «Рассветы над Бией» | 3,7 | - | - |  | 3,7 | 5 |
| Солтонский тракт – Б-Аникино | - | - | 2,15 | - | 2,15 | 5 |
| Сростки-Предгорный - Светлоозерское | - | - | 19,0 | - | 19,0 | 5 |
| Чуйский тракт - Полеводка | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 5 |
| Степное – Шебалино | - | - | 9,5 | - | 9,5 | 5 |
| Чуйский тракт-Амурское-Лесное | - | - | 6,0 | - | 6,0 | 5 |
| Солтонский тракт-Новиково | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 5 |
| Березовая Горка – Степное | - | - | 0,2 | 13,5 | 13,7 | 6 |
| Итого по федеральным дорогам | 52,1 | - | _ | - | 52,1 |  |
| Итого по территориальным дорогам | 33,3 | 47,4 |  |  | 80,7 |  |
| Итого по дорогам 4,5,6, категорий | 60,18 | 64,535 | 74,235 | 15,0 | 213,95 |  |
| ВСЕГО | 145,58 | 111,935 | 74,235 | 15,0 | 346,75 |  |

Географическое положение Бийского района можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к крупным торговым и промышленным центрам Сибири, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности. При этом уровень обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием является достаточно высоким (153 км на 1000 км2 площади района).

Важнейшей особенностью автодорожной сети Бийского района является то, что помимо обеспечения внутрирайонных транспортных нужд она несет большую нагрузку в обеспечении транзитных перевозок пассажиров и грузов. Это особенно характерно для ключевых автомагистралей района, и значение транзитной роли этих автотрасс в ближайшее время будет резко возрастать. Такая тенденция продиктована, прежде всего, обстоятельствами, связанными с решениями на федеральном уровне о резком наращивании туристско-рекреационного потенциала юга Алтайского края и Республики Алтай.

Надежная связь, удобное транспортное сообщение, хорошие дороги приобретают первостепенное значение в контексте развития края как региона, имеющего все условия для развития туризма. Общее число туристов, посещающих Алтайский край за год, составляет около 300 тысяч человек, ежегодный рост - 10%. Только в 2005 году в отрасль привлечено около 100 млн. рублей частных инвестиций - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Введено в действие 15 новых туристических комплексов. Ежегодно происходит расширение территорий, вовлеченных в туристическую деятельность. Намечены меры по туристско-рекреационному освоению территории Солонешенского района.

1 августа 2008 года проведены мероприятия по случаю официального открытия ТР ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе Алтайского края и ТР ОЭЗ «Алтайская долина» Республики Алтай. Презентация стала стартом нового этапа развития зон. Уже в 2008 году началось строительство объектов ОЭЗ в Алтайском крае, а в 2009 году начнется строительство объектов ОЭЗ в Республике Алтай.

Бюджетные инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры ОЭЗ: строительство и реконструкцию объектов наружных сетей и сооружений энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, аэропортов, автодорог. Вклад государства в развитие инфраструктуры, а также налоговые и административные преференции должны привлечь частных инвесторов. В ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская долина» планируется привлечь не менее 17,8 млрд. руб. частных инвестиций, создать около 7,5 тысяч отвечающих мировым стандартам мест размещения туристов и не менее 4,6 тысяч рабочих мест, довести число посещений российских и зарубежных туристов до 210 тысяч и более человек в год.

В Горном Алтае имеются прекрасные условия для развития спортивного (в том числе горнолыжный спорт), экологического, лечебно-оздоровительного, водного и других видов туризма. Все эти направления получат развитие в обеих зонах, но если ТРЗ «Бирюзовая Катунь» нацелена на молодежный спортивный и экстремальный туризм и позиционируется как «Алтайский парк приключений», то ТРЗ «Алтайская долина» в Республике Алтай станет центром спокойного семейного и экологического отдыха.

На территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» уже действуют: гостиница, горнолыжный подъемник, пункт проката и кафе. Туристический поток в 2008 году составил 2105 человек, количество посетителей, приезжающих на один день, превысило 130 тысяч человек.

У расширяющегося потока грузов и пассажиров направляющегося к вышеуказанным объектам рекреации и туризма нет альтернативы, весь он пойдет через территорию Бийского района. Прежде всего это потребует значительного увеличения пропускной способности автомобильных магистралей, а также активного поиска возможности задействовать иные виды транспорта.

Другим важным направлением наращивания транзитного потока грузов с использованием автомобильного транспорта является расширение внешних экономических связей. Активную работу в этом направлении ведет администрация края. Активизирована деятельность межправительственных комиссий – российско-казахской, российско-узбекской, российско-германской. На очереди монгольское и китайское направления с расширением использования возможностей Чуйского тракта. В 2007 году рост внешнеторгового оборота края составил 144% (1290 млн. долларов США). При этом рост экспорта превысил объемы импорта почти в три раза.

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» включает мероприятия по развитию автомобильной транспортной системы края. На 2010-2012 годы запланировано строительство и реконструкция автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от города Новосибирска через город Бийск до границы с Монголией. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 4 млрд. 320 млн. рублей. Существенная часть этих работ будет проводиться на территории Бийского района. Реализация проекта будет способствовать интеграции дорожной сети в азиатскую сеть международных автомобильных дорог.

При наличии и определении объемов финансирования, содержания и строительства автомобильных дорог Администрации Бийского района необходимо разработать программу привлечения средств пользователей дорог (хозяйств, предприятий), имеющих тяжелую технику для проведения работ по ремонту, содержанию и строительству дорог.

В целом, технический и технологический потенциал автомобильного транспорта и дорожного хозяйства оценивается удовлетворительно, поскольку по большинству показателей развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бийский район превосходит соседние районы и среднекраевой уровень, что оказывает положительное влияние на экономическое развитие в целом. Ключевой задачей ближайших лет является сохранение сети дорог в работоспособном состоянии обеспечение своевременных ремонтных работ.

Предлагается на планируемый период в целях развития потенциала автомобильного транспорта проведение мероприятий по строительству и реконструкции автодорог.

1. Реконструкция до 3 технической категории участка дороги Бийск-Турочак-Артыбаш (в границах района) протяженностью 46,1 км с типом покрытия не ниже усовершенствованного.

2. Реконструкция до 4 – 5 технической категории автодороги местного значения Березовая Горка – Степное, обеспечивающую пространственное единство территории района, протяженностью 13,7 км, с типом покрытия не ниже переходного.

Транспортная схема по обеспечению автобусного движения и обеспечения транспортных услуг населения района завязана со схемой движения транспорта города Бийска. Автобусные маршруты отправляются с привокзальной площади Бийска и контролируются центральной диспетчерской службой Бийска и автовокзала.

На территории района имеются 16 автобусных маршрутов, которые охватывают все населенные пункты. На настоящий момент подвижный состав в количестве 31 автобуса обеспечивает круглогодичную перевозку пассажиров до населенных пунктов Бийского района. Перевозку осуществляют 3 частных предприятия. Подвижной состав представлен следующими видами транспортных средств: ПАЗ, импортные автобусы, ГАЗель. Вместимость и количество подвижного состава определяется экономической целесообразностью. Два предприятия автоперевозчиков зарегистрированы в качестве автоперевозчиков.

Таблица 6

Характеристики автобусных маршрутов Бийского района

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно выходит на линию автобусов, микроавтобусов | 8 | 10 | 29 |
| Количество автобусных маршрутов | 10 | 12 | 16 |
| Протяженность маршрутов | 808 | 808 | 808 |

Перевозка пассажиров из малых населенных пунктов является экономически невыгодной в связи с малой загрузкой автомобиля.

Малые населенные пункты привязывают по договорам к рентабельным маршрутам.

Проработана схема пассажиропотоков, согласно которой предполагается предложить автоперевозчикам поставку транспорта различной вместимости для обеспечения максимальной загрузки в зависимости от времени выхода рейса, дня недели, предпраздничного или праздничного дня.

1.5.2. Здания и сооружения автосервиса

Важнейшая транзитная транспортная роль Бийского района обязывает поднимать на более высокий уровень качественное обслуживание водителей и пассажиров на протяжении всего пути следования по его территории. В этой связи необходимо предусмотреть оптимальное расположение и полный набор основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, пункты питания, площадки отдыха, кемпинги.

Расчет потребного количества СТО. В соответствии с требованиями п. 10.14 СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать:

- для магистралей с интенсивностью движения 18000 авт./сут. (Чуйский тракт) при расстоянии между станциями СТО 80 км и двустороннем их размещении – пять единиц;

- для магистралей с интенсивностью движения 3200-2800 авт./сут. (Бийск-Турочак-Артыбаш, Бийск-Мартыново-Кузедеево) при расстоянии между станциями СТО 80 км и одностороннем их размещении – две единицы;

- для магистралей с интенсивностью движения 1300 авт./сут. (Бийск-Усятское-Соусканиха) при расстоянии между станциями СТО 80 км и одностороннем их размещении – одна единица.

На настоящий день количества СТО на территории района недостаточно для обслуживания транзитных транспортных средств, особенно в сезонные пики перевозок.

Расчет потребного количества АЗС в соответствии с требованиями п. 10.12 и п. 10.13 СНиП 2.05.02 – 85:

- для магистралей с интенсивностью движения 18000 авт./сут. (Чуйский тракт) при расстоянии между автозаправочными станциями 40 - 50 км и двустороннем их размещении мощность АЗС должна составлять 1000 заправок в сутки;

- для магистралей с интенсивностью движения 3200-2800 авт./сут. (Бийск-Турочак-Артыбаш, Бийск-Мартыново-Кузедеево) при расстоянии между автозаправочными станциями 40 - 50 км и одностороннем их размещении мощность АЗС может составлять от 500 до 750 заправок в сутки;

- для магистралей с интенсивностью движения 1300 авт./сут. (Бийск-Усятское-Соусканиха) при расстоянии между автозаправочными станциями 30 - 40 км и одностороннем их размещении мощность АЗС должна составлять 250 заправок в сутки.

При анализе выявлен дефицит в автозаправочных станциях на территории района.

Расчет потребного количества пунктов общественного питания. Пункты общественного питания и торговли следует размещать на дорогах не реже, чем через 40-70 км с учетом существующих предприятий.

Доля автомобилей, следующих по трассе, пассажиры которых пользуются предприятием общественного питания, составляет для легковых автомобилей 0,3; для автобусов – 0,2; для грузовых автомобилей – 0,4.

Общее количество обслуживаемых пассажиров, приходящихся на поток 1000 авт./сут., составляет 550-650 человек. Примем для расчета максимальное количество человек – 650.

Для определения количества мест предприятий общепита принято, что каждый пассажир в течение дня обеспечивается трехразовым питанием, т.е. в среднем он питается через каждые 4 часа. Поэтому количество пассажиров, подлежащих обслуживанию на отдельном перегоне, определяют по формуле:

П=П0L300

где:

П0 – количество пассажиров при соответствующей интенсивности движения по перегону, чел./сут.;

L – длина перегона, км.

При интенсивности движения N=5000 авт./сут. П0 составит 3250 (чел./сут.).

Следовательно, количество пассажиров, подлежащих обслуживанию на данном перегоне, составит:

П=3250*70/300 = 758 (чел./сут.). Принимаем 760 чел./сут. При круглосуточном режиме работы количество мест в столовой (кафе, бистро и т.п.) составит около 8-10 столиков (30 мест), это при интенсивности движения 5000 авт./сут.

Расчет вместимости площадок для отдыха. В соответствии с требованиями п. 10.11 СНиП 2.05.02 – 85 площадки отдыха следует предусматривать:

- для магистралей с интенсивностью движения 18000 авт./сут. (Чуйский тракт) при расстоянии между площадками 15 - 20 км из расчета на одновременную остановку - не менее 20 – 50 автомобилей;

- для магистралей с интенсивностью движения 3200 - 2800 авт./сут. (Бийск-Турочак-Артыбаш, Бийск-Мартыново-Кузедеево) при расстоянии между площадками 25 - 35 км из расчета на одновременную остановку - не менее 10 -15 автомобилей.

- для магистралей с интенсивностью движения 1300 авт./сут. (Бийск-Усятское-Соусканиха) при расстоянии между площадками 45 - 55 км из расчета на одновременную остановку не менее 10 автомобилей.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Рисунок 5. Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.

Здания и сооружения дорожной службы

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п. 10 СНиП 2.05.02-85. К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена дорожной службы относятся: производственный корпус по техническому обслуживанию дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки (холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных химических материалов, склады ГСМ, РММ.

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом также необходимо учитывать возможность кооперирования с близко расположенными предприятиями в части организации общественного питания, медицинского обслуживания, пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий.

Участок дороги, обслуживаемый низовым звеном дорожной службы, для дороги II технической категории составляет 40-55 км (согласно т. 52 СНиП 2.05.02 - 85). На сегодня ДСУ, действующего на территории района, достаточно для обслуживания и ремонта автомобильных дорог района.

1.5.3. Речной транспорт

Схемой территориального планирования не предусмотрено изменений в сфере речного хозяйства и транспорта. Это объясняется тем, что до девяностых годов прошлого века, когда на реке Бие осуществлялось регулярное судоходство, систематически выполнялись дноуглубительные и русловыправительные работы. Однако, с тех пор, на протяжении почти двадцати лет, необходимые мероприятия не велись и в настоящее время для приведения реки в судоходное состояние требуются дорогостоящие дноуглубительные работы. Отсутствуют соответствующие затратам грузо- и пассажиропотоки которые речной транспорт мог бы взять на себя. Единственное направление, для которого река может быть использована в настоящее время, это прогулочные или туристические поездки с использованием малотоннажных современных судов с неглубокой посадкой. Преимущество такого использование речного транспорта в том, что оно не предусматривает создание сложной инфраструктуры речного пути и существенных затрат на поддержание его в рабочем состоянии.

1.5.4. Воздушный транспорт

Важной составляющей взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, направленного на комплексное развитие транспортной инфраструктуры края, стала работа по созданию инфраструктуры особых экономических зон. Среди планов реконструкция аэропортов в городах Барнаул и Бийск.

На данный момент взлетно-посадочная полоса аэропорта г. Бийска способна принимать лишь самолеты 3-4 классов. Планы по развитию туризма Алтая требуют наличия в Бийске аэропорта международного уровня, который будет стратегическим не только для игорного бизнеса, но и для разворачивающейся на территории края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Под реконструкцией Бийского аэропорта подразумевается не только усиление и удлинение взлетно-посадочной полосы до 2,8 тыс. метров, но и расширение, усиление перрона со стоянками воздушных судов и складом ГСМ. Также предполагаются реконструкция аэровокзала, строительство гостиницы и целый ряд других мероприятий. Все это позволит обеспечить прием и обслуживание воздушных судов 1–4 классов, придать аэропорту статус международного.

Рисунок 6. Макет аэропорта г. Бийска после реконструкции

Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры аэропорта будут проходить в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ. Так, на 2010-2011 годы документом предусмотрен комплекс мер по реконструкции комплекса аэропорта города Бийска, в частности, реконструкция взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройства водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования. На данные цели будет направлено 1 млрд. 439 млн. 700 тыс. рублей, при этом из федерального бюджета будет выделено 1 млрд. 21 млн. 700 тысяч рублей, из внебюджетных источников - 261 млн. 600 тыс. рублей.

1.5.5. Железнодорожный транспорт

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ, запланировано финансирование в размере 25,6 млрд. рублей новой железнодорожной линии «Бийск - Горно-Алтайск» протяженностью 115 км. Около 100 км этой дороги пройдут по территории Алтайского края. Проектирование линии запланировано на 2013 год, строительство – на 2014 - 2015 годы.

Схемой территориального планирования Алтайского края предлагается ряд мероприятий, направленных на усиление роли железнодорожного транспорта в обслуживании хозяйственного комплекса и поселений края, в том числе строительство однопутной железной дороги Бийск - Горно-Алтайск, что, по мнению разработчиков, существенно улучшит транспортные связи Алтайского края как крупного рекреационного региона и уменьшит нагрузку на Чуйский тракт. Указанная линия является продолжением линии Барнаул - Бийск и без захода в Бийск имеет направление на Горно-Алтайск.

Начинаться данный участок дороги может севернее Бийска и проходить по левому берегу Катуни с обходом города с юго-запада. Продление существующей линии в самом городе затруднено в связи с расположением существующего вокзала в плотной городской застройке. Такое положение новой трассы позволит в большей степени использовать железнодорожный транспорт для доставки отдыхающих в курортно-рекреационные зоны Алтайского края и Республики Алтай.

Управлением Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи при рассмотрении схемы территориального планирования Алтайского края отмечено, что для усиления роли железнодорожного транспорта в обслуживании хозяйственного комплекса и поселений края более оправдано строительство железнодорожной линии по правому берегу реки Катунь вдоль Чуйского тракта. При этом необходимо заметить, что вариант размещения железной дороги на левом берегу Катуни не затрагивает территорию Бийского района и только размещение ее на правом берегу вдоль Чуйского тракта позволит району получить дополнительные возможности для развития, вытекающие из факта самого строительства и появления нового вида транспорта.

Проектировщиками предложен вариант строительства скоростной дороги Бийск - Горно-Алтайск (двухпутной или монорельсовой) для обеспечения пассажиропотока, который может составить 1 млн. человек в год.

1.6. Инженерное обеспечение

1.6.1. Водоснабжение

На территории Бийского района услуги по водоснабжению оказывают организации различной формы собственности. Объем воды, поднимаемый из скважин, составляет 1334,6 тысяч тонн в год. Часть этой воды используется ими для собственных нужд. Так, например, почти половина воды (63,4 тыс. куб. м в год), поднимаемой КГУП «Промышленный», используется на собственные нужды. Значительные объемы воды теряются в изношенных сетях. Общие потери воды в сетях водоснабжения по району за год - 99,54 тыс. куб. м, что составляет 7,5% поднятой из скважин воды. В сетях отдельных МУП потери воды составляют 10% и более, в МУП «Верх-Бехтемирское» – 27%, в МУП «Новиковское» – 46,5%.

Таблица 7

Водопотребление по потребителям

| Потребители | Водоснабжение, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по району |  |
|  | расход | % |
| Всего, в том числе: | 1235 | 100 |
| - хозяйственно-бытовые нужды | 926 | 75 |
| - сельское хозяйство, производство и пр. | 309 | 25 |

Населению района в год отпускается 925,75 тыс. куб. м воды. Среднее потребление воды на одного человека из систем водоснабжения составляет чуть более 71 литра в сутки. При этом уровень потребления воды населением из систем водоснабжения в разных сельсоветах имеет существенные отличия - от 397 литров на человека в сутки в селе Большеугренево до 15,5 литров на человека в сутки в Усятском сельсовете.

Необходимо отметить, что на расчетный срок схемы территориального планирования должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование. Особое внимание необходимо обратить на водоснабжение села Сростки, где в подземных источниках зафиксировано содержание соединений ртути.

Обычно содержание ртути в речных незагрязненных и слабозагрязненных водах составляет несколько десятых долей микрограмма в 1 дм3, средняя концентрация в морской воде - 0,03 мкг/дм3, в подземных водах - 1-3 мкг/дм3. По классу опасности она относится к первому классу (чрезвычайно опасное химическое вещество).

Соединения ртути высоко токсичны, они поражают нервную систему человека, вызывают изменение слизистой оболочки, нарушение двигательной функции и секреции желудочно-кишечного тракта, изменения в крови и другие. Существует гигиеническое нормирование концентраций ртути. Так, предельно допустимая концентрация (ПДК) водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного водопользования в водоемах составляет 0,0005 мг/л, ПДК рыбохозяйственных водоемов — 0,00001 мг/л. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, какая при повседневном влиянии на организм человека в течение длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Таблица 8

Водоснабжение по муниципальным образованиям Бийского района (тыс. куб. м)

| Наименование поселений и организаций, осуществляющих услуги водоснабжения | Население (чел.) | Поднято воды | Отпущено воды потребителям | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеугреневская сельская администрация, ЧП «Андреев» | 983 | 149,1 | 149,1 | 0,6 | 142,6 | 0,9 |
| Верх-Бехтемирская сельская администрация, МУП «Верх-Бехтемирское» | 1075 | 48 | 35 | 1,2 | 30,8 | 3 |
| Верх-Катунская сельская администрация, МУП «Верх-Катунское» | 4162 | 77,8 | 56,2 | 3,7 | 50,4 | 2,1 |
| Енисейская сельская администрация, МУП «Енисейское» | 1594 | 38,7 | 38,5 | 1,1 | 25,6 | 11,8 |
| Заринская сельская администрация, КГУП «Промышленный» | 1708 | 127,8 | 65,05 | 0,7 | 64,35 | - |
| Калининская сельская администрация, МУП «Калининское» | 1060 | 83 | 73 | 3,8 | 49 | 14 |
| Лесная сельская администрация, МУП «Лесное» | 2443 | 135,9 | 114,6 | 1,64 | 90,7 | 22,257 |
| Малоенисейская сельская администрация, МУП «Малоенисейское» | 2843 | 69,6 | 56,3 | 3,1 | 50,7 | 2,5 |
| Малоугреневская сельская администрация, МУП «Малоугреневское» | 3235 | 49,6 | 45,2 | 3 | 37,2 | 1 |
| Новиковская сельская администрация, МУП «Новиковское» | 1742 | 60 | 32,1 | 1,2 | 30 | 1 |
| Первомайская сельская администрация, МУП «УЖКХ» | 6201 | 295 | 268,4 | 16,7 | 188,7 | 51,3 |
| Сростинская сельская администрация МУП «Сростинское» | 3285 | 72 | 63 | 3 | 64,4 | 2 |
| Светлоозерская сельская администрация, МУП «Светлоозерское» | 1831 | 65,8 | 63,3 | 7,3 | 50,5 | 5,48 |
| Усятская сельская администрация, МУП «Усятское» | 1746 | 17,3 | 15,7 | 1,3 | 9,9 | 2,65 |
| Шебалинская сельская администрация, МУП «Шебалинское» | 1666 | 45 | 45 | 00 | 40,9 | 2,25 |
| Бийский район | 35574 | 1334,6 | 1120,45 | 48,34 | 925,75 | 122,237 |

Таблица 9

Водопотребление населением по очередям строительства

| Сельское поселение | Население, человек |  |  | Водопотреб-ление (л/сут) на человека 2007 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. 2007 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |  | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 983 | 998 | 977 | 397 |  |  |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1075 | 1082 | 1173 | 79 |  | + |
| Верх-Катунский сельсовет | 4162 | 4376 | 4715 | 33 | + | + |
| Енисейский сельсовет | 1594 | 1372 | 1205 | 44 | + | + |
| Заринский сельсовет | 1708 | 1703 | 1690 | 103 |  | + |
| Калининский сельсовет | 1060 | 1044 | 1076 | 127 |  | + |
| Лесной сельсовет | 2443 | 2285 | 2244 | 102 |  | + |
| Малоенисейский сельсовет | 2843 | 3046 | 3078 | 49 | + | + |
| Малоугреневский сельсовет | 3235 | 3117 | 3103 | 32 | + | + |
| Новиковский сельсовет | 1742 | 1672 | 1640 | 47 | + | + |
| Первомайский сельсовет | 6201 | 6491 | 7143 | 83 |  | + |
| Светлоозерский сельсовет | 1831 | 1792 | 1873 | 76 |  | + |
| Сростинский сельсовет | 3285 | 3025 | 2919 | 54 | + | + |
| Усятский сельсовет | 1746 | 1561 | 1487 | 16 | + | + |
| Шебалинский сельсовет | 1666 | 1495 | 1388 | 67 | + | + |
| Итого | 35574 | 35059 | 35711 | 71 | 355 | 1030 |

Проектом предлагается создание в населенных пунктах района централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 100 литров в сутки на человека к 2016 году в среднем по району и 150 литров в сутки на человека к отчетному периоду. Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые цели  составит 1955,2 тыс. м3/год, в том числе на I очередь - 1279,7 тысяч м3/сутки.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах.

Первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

Второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

Третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по району. Это относится к населенным пунктам Верх-Катунского, Енисейского, Малоенисейского, Малоугреневского, Новиковского, Сростинского, Усятского, Шебалинского сельсоветов. За счет нового строительства в указанных поселениях необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 355 тысяч тонн в год. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития поселений, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

К концу расчетного периода новые суммарные мощности централизованных систем водоснабжения района, обеспечивающие хозяйственно-бытовые нужды населения, должны увеличиться на 1030 тысяч тонн в год. Общее водопотребление из централизованных систем должно возрасти более чем в два раза. На этом этапе новое строительство должно будет затронуть в разной степени, но практически все поселения района, за исключением села Большеугренево.

Таблица 10

Водопотребление по потребителям на 2026 год

| Потребители | Водоснабжение, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по району |  |
|  | расход | % |
| Всего, в том числе: | 2539 | 100 |
| - хозяйственно-бытовые нужды | 1955 | 77 |
| - сельское хозяйство, производство и пр. | 584 | 23 |

Потребление воды сельским хозяйством, на производственные и иные нужды значительно увеличится, в том числе в связи с реализацией проектов, предлагаемых документами территориального планирования. К отчетному периоду в данной сфере водопотребление увеличится почти на 90% и составит в сумме по району 584 тыс. м3/год.

1.6.2. Канализация

Общий объем сточных вод, пропускаемый системами канализации и очистки, составляет в настоящее время 156,4 тысяч м3 в год. До 2016 года предлагается сосредоточить ресурсы на восстановлении и капитальном ремонте существующих централизованных систем канализации и очистки сточных вод, а также начать строительство новых.

Централизованная система канализации с сооружениями полной биологической очистки предусматривается в селе Первомайское. Централизованные системы канализации со специальными сооружениями методом естественной биологической очистки (поля фильтрации) хозяйственно-бытовых сточных вод предусматриваются в крупнейших селах района: Верх-Катунское, Малоенисейское, Сростки, Малоугренево.

Локальные системы очистки сточных вод в сельских населенных пунктах района предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и сооружений, прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 куб. м и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

В отдельных случаях, когда восстановление старых систем канализации и очистки сточных вод экономически не целесообразно или технически невозможно, такие системы могут быть заменены локальными установками биологической очистки бытовых стоков необходимой производительности.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Таблица 11

Водоотведение (канализация) по очередям строительства

| Сельское поселение | Население, человек |  |  | Водоотведение, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. 2007 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. | Существ. 2007 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 983 | 998 | 977 |  |  | 7,3 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1075 | 1082 | 1173 |  |  | 7,3 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4162 | 4376 | 4715 | 23,5 | 25,5 | 30,0 |
| Енисейский сельсовет | 1594 | 1372 | 1205 |  |  | 7,3 |
| Заринский сельсовет | 1708 | 1703 | 1690 | 20,5 | 22,0 | 24,0 |
| Калининский сельсовет | 1060 | 1044 | 1076 |  |  | 7,3 |
| Лесной сельсовет | 2443 | 2285 | 2244 |  | 7,3 | 14,6 |
| Малоенисейский сельсовет | 2843 | 3046 | 3078 | 19,6 | 22,5 | 25,0 |
| Малоугреневский сельсовет | 3235 | 3117 | 3103 |  | 16,0 | 21,0 |
| Новиковский сельсовет | 1742 | 1672 | 1640 |  |  | 7,3 |
| Первомайский сельсовет | 6201 | 6491 | 7143 | 92,8 | 115,5 | 125,0 |
| Светлоозерский сельсовет | 1831 | 1792 | 1873 |  |  | 7,3 |
| Сростинский сельсовет | 3285 | 3025 | 2919 |  | 18,0 | 24,0 |
| Усятский сельсовет | 1746 | 1561 | 1487 |  |  | 7,3 |
| Шебалинский сельсовет | 1666 | 1495 | 1388 |  |  | 7,3 |
| Итого | 35574 | 35059 | 35711 | 156,4 | 226,8 | 322,0 |

К 2016 году системы канализации и очистки сточных вод в населенных пунктах Бийского района должны обеспечивать обработку стоков общим объемом 226,8 тыс. м3/год, а к концу отчетного периода их суммарная мощность должна достигнуть 322,0 тыс. м3/год.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

1.6.3. Теплоснабжение

Организация обеспечения теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе централизованных систем теплоснабжения для общественных центров населенных пунктов на базе центральных котельных, к которым подключаются прилегающие жилые дома. Отдельно стоящие здания школ, детских садов, клубов, домов культуры и прочие отапливаются от локальных котельных. На производственных площадках источники тепла самостоятельные. Жилые дома, не подключенные к котельным, имеют печное отопление.

Таблица 12

Производство и распределение тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения в муниципальных образованиях Бийского района

| Сельское поселение | Населе-ние, чел. | Годовая выработ-ка т/энер., Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соц. сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Большеугреневский сельсовет | 983 | 1072,4 | 329 | 905,0 | 0 | 0 | 905,0 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1075 | 1381,5 | 387,9 | 1033,9 | 0 | 131,9 | 1165,8 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4162 | 9948,1 | 1250,7 | 2909,2 | 4501,2 | 984,2 | 8394,6 |
| Енисейский сельсовет | 1594 | 3230,3 | 408,9 | 1309,3 | 281,8 | 1135,1 | 2726,2 |
| Заринский сельсовет | 1708 | 4383,2 | 669,0 | 1517,2 | 1566,0 | 616,4 | 3699,6 |
| Калининский сельсовет | 1060 | 1248,9 | 288,0 | 914,7 | 37,7 | 102,1 | 1053,9 |
| Лесной сельсовет | 2443 | 15411,1 | 2633,6 | 2682,2 | 7497,7 | 2825,2 | 13005,1 |
| Малоенисейский сельсовет | 2843 | 12558,1 | 1690,0 | 2091,4 | 7566,1 | 940,1 | 10597,6 |
| Малоугреневский сельсовет | 3235 | 4872,0 | 835,9 | 1900,9 | 2210,5 | 0 | 4111,4 |
| Новиковский сельсовет | 1742 | 2130,9 | 269,7 | 1476,7 | 96,6 | 224,9 | 1798,2 |
| Первомайский сельсовет | 6201 | 24424,5 | 4251,2 | 5607,6 | 9298,4 | 5705,4 | 20611,4 |
| Светлоозерский сельсовет | 1831 | 5763,0 | 1222,9 | 1943,2 | 2634,6 | 286,5 | 4863,3 |
| Сростинский сельсовет | 3285 | 6279,0 | 1341,0 | 2190,1 | 2327,3 | 865,7 | 5383,1 |
| Усятский сельсовет | 1746 | 2767,8 | 360,9 | 1506,5 | 722,7 | 106,4 | 2335,6 |
| Шебалинский сельсовет | 1666 | 2700,8 | 341,9 | 1370,7 | 842,3 | 66,1 | 2279,1 |
| Итого | 35574 | 98171,6 | 16280,6 | 26449,4 | 39583 | 13990 | 80023 |

Таблица 13

Теплоснабжение потребителей

централизованными системами теплоснабжения, 2007 год

| Потребители | Теплоснабжение, Гкал / год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по району |  |
|  | Отпуск тепла | % |
| Всего, в том числе: | 80023 | 100 |
| - население | 39583 | 49,5 |
| - социальная сфера | 26450 | 33,0 |
| - производство и пр. | 13990 | 17,5 |

Таблица 14

Выработка тепла по району

централизованными системами теплоснабжения, 2007 год

| Показатели | Всего по району |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал / год | % |
| Общая выработка тепла | 98172 | 100 |
| Полезный отпуск тепла | 80023 | 81,5 |
| Тепло, используемое производителем на собственные нужды | 2903 | 3,0 |
| Потери тепла | 15247 | 15,5 |

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 – 25% от общего потребления его районом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное (в несколько раз) снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, или днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей, и т.д.

Постепенная модернизация существующей централизованной системы теплоснабжения путем перехода к локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Бийского района.

Для сельских населенных пунктов района на период до 2016 года предусматривается сохранение в экономически оправданных случаях централизованного теплоснабжения центров поселков в сочетании с использованием локальных систем теплоснабжения, в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова.

Общие потребности в тепле для населения в расчете по муниципальным образованиям Бийского района приведены в таблице 15. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 15

Расчет годового теплопотребления населением

| Сельское поселение | Население, человек |  |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. 2007 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 983 | 998 | 977 | 5509 | 5862 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1075 | 1082 | 1173 | 5973 | 7038 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4162 | 4376 | 4715 | 24156 | 28290 |
| Енисейский сельсовет | 1594 | 1372 | 1205 | 7573 | 7230 |
| Заринский сельсовет | 1708 | 1703 | 1690 | 9401 | 10140 |
| Калининский сельсовет | 1060 | 1044 | 1076 | 5763 | 6456 |
| Лесной сельсовет | 2443 | 2285 | 2244 | 12613 | 13464 |
| Малоенисейский сельсовет | 2843 | 3046 | 3078 | 16814 | 18468 |
| Малоугреневский сельсовет | 3235 | 3117 | 3103 | 17206 | 18618 |
| Новиковский сельсовет | 1742 | 1672 | 1640 | 9229 | 9840 |
| Первомайский сельсовет | 6201 | 6491 | 7143 | 35830 | 42858 |
| Светлоозерский сельсовет | 1831 | 1792 | 1873 | 9892 | 11238 |
| Сростинский сельсовет | 3285 | 3025 | 2919 | 16698 | 17514 |
| Усятский сельсовет | 1746 | 1561 | 1487 | 8617 | 8922 |
| Шебалинский сельсовет | 1666 | 1495 | 1388 | 8252 | 8328 |
| Итого | 35574 | 35059 | 35711 | 193526 | 214266 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 25 кв.м. на человека, а на первую очередь 23 кв.м., годовая потребность в тепле к 2016 году на коммунально-бытовые нужды составит 193526 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по району возрастет до 214266 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Бийского района, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у соответствующего МУП свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

1.6.4. Газоснабжение

Краевые власти осознают, что регион нуждается в развитии инфраструктуры основных промышленно-энергетических узлов – Барнаульского и Бийско-Горно-Алтайского. Организация ОЭЗ туристско-рекреационного типа и игорной зоны требует строительства новых энергетических объектов, поэтому первостепенное значение придается вопросам газификации края.

Основные усилия газовиков направлены на Белокуриху и Бийск, но если в Белокуриху в 2007 году  газ пришел с опережением графика, то в Бийске в 2007 году ситуация была довольно сложная, поскольку ООО «Бийскэнерго» не могло принять окончательного решения: отдать предпочтение газу или топить углем. К концу 2008 года, когда приняты планы по газификации Бийска, стоят задачи по завершению строительства  магистрального газопровода в направлении Горно-Алтайска и ГРС-1 и ГРС-2. Магистральные газопроводы и в Белокуриху, и в Горно-Алтайск проходят по территории Бийского района. В 2008 году завершено обоснование инвестиций, начата работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство магистральных газопроводов по направлениям Алейск – Рубцовск – Змеиногорск и Кулунда – Славгород. Вскоре природный газ должен дойти до границ Республики Алтай и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Темпы газификации края будут расти, и это надо учитывать при рассмотрении вопросов развития Бийского района с учетом корректив, внесенных в генеральную схему газификации Алтайского края. Завершение строительства магистрального газопровода в Горно-Алтайск, а также газораспределительных станций создадут условия для проектирования и строительства межпоселковых газопроводов в населенных пунктах на территории Первомайского, Заринского, Малоугреневского, Верх-Бехтемирского, Большеугреневского, Шебалинского, Новиковского, Верх-Катунского, Лесного, Светлоозерского, Сростинского и Малоенисейского сельсоветов Бийского района.

Нельзя не учитывать то, что в последнее время в связи с мировым финансовым кризисом возникают опасения в возможности полной газификации регионов. В настоящее время перспективы по переводу на газ котельных или промышленных предприятий (что особенно актуально для Бийского района) довольно проблематичны в связи с тем, что до 2030 года откладывается строительство газопровода в Китай, а также в связи с новыми установками Правительства РФ в программе газификации, озвученными в выступлении Премьер-министра В.В. Путина 09.10.2008 г. Они предполагают ориентацию на использование разнообразных альтернативных видов топлива, кроме газа.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Во-первых, для реализации этого проекта необходимо привлечь средства инвесторов. Во-вторых, необходимо провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Например, только в 2007 году цены на газ выросли на 15%. По прогнозам аналитиков, к 2009 году они вырастут в два раза — до $90 за одну тысячу кубических метров, а к 2015 году сравняются с мировыми ценами и превзойдут сегодняшние в пять раз. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация района несет большую социальную нагрузку.

По мнению некоторых экспертов, перевод котельных на газ экономически нецелесообразен. Во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, что особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы.

Руководители «Росгазификации» — титульного спонсора в проекте газификации курорта Белокуриха — утверждают, что комплексная газификация города-курорта не приведет к повышению тарифов для населения, но сохранится ли такая ситуация в долгосрочной перспективе, пока оценить трудно. При благоприятных экономических условиях представляется целесообразной газификация всех сельский поселений района на расчетный срок.

Газоснабжение предусматривается от межпоселковых систем высокого давления 9 кгс/см.2. Поселковые сети – газопроводы среднего давления 0,3 кгс/см.2 и низкого давления. Все населенные пункты подключаются к системе газоснабжения.

Расчет потребности в газе в целом по району на 2016 и 2026 годы представлен в таблице 16 (приведены расчетные данные по состоянию на 2007 год, исходя из нормативной потребности, а также прогнозные данные на расчетный срок).

В таблицах 17 и 18 приведены расчетные данные потребности в газе по сельским поселениям и отдельно по каждому населенному пункту.

Таблица 16

Потребность в газоснабжении производственной и социальной сферы

Бийского района (годовой расход, тыс.м3/год)

| Потребители | 2007 год | 2016 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальная сфера | 3149 | 3621 | 4093 |
| Производство и пр. нужды | 1665 | 1915 | 2165 |
| Всего | 4814 | 5536 | 6259 |

Таблица 17

Газопотребление по поселениям на коммунально-бытовые нужды

| Сельское поселение | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 998 | 977 | 656 | 698 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1082 | 1173 | 711 | 838 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4376 | 4715 | 2876 | 3368 |
| Енисейский сельсовет | 1372 | 1205 | 902 | 861 |
| Заринский сельсовет | 1703 | 1690 | 1119 | 1207 |
| Калининский сельсовет | 1044 | 1076 | 686 | 769 |
| Лесной сельсовет | 2285 | 2244 | 1502 | 1603 |
| Малоенисейский сельсовет | 3046 | 3078 | 2002 | 2199 |
| Малоугреневский сельсовет | 3117 | 3103 | 2048 | 2216 |
| Новиковский сельсовет | 1672 | 1640 | 1099 | 1171 |
| Первомайский сельсовет | 6491 | 7143 | 4266 | 5102 |
| Светлоозерский сельсовет | 1792 | 1873 | 1178 | 1338 |
| Сростинский сельсовет | 3025 | 2919 | 1988 | 2085 |
| Усятский сельсовет | 1561 | 1487 | 1026 | 1062 |
| Шебалинский сельсовет | 1495 | 1388 | 982 | 991 |
| Итого | 35059 | 35711 | 23039 | 25508 |

Таблица 18

Расход газа по населенным пунктам на расчетный срок

| Сельское поселение | Население на расчетный срок (2026 г) | Годовой расход, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Большеугреневский сельсовет | 977 | 698 |
| с. Большеугренево | 977 | 698 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1173 | 838 |
| с. Верх-Бехтемир | 1173 | 838 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4715 | 3368 |
| с. Верх-Катунское | 3696 | 2640 |
| п. Усть-Катунь | 528 | 377 |
| п. Чуйский | 470 | 336 |
| п. Междуречье | 21 | 15 |
| Енисейский сельсовет | 1205 | 861 |
| с. Енисейское | 1205 | 861 |
| Заринский сельсовет | 1690 | 1207 |
| п. Заря | 1093 | 781 |
| с. Старая Чемровка | 482 | 344 |
| п. Студенческий | 115 | 82 |
| Калининский сельсовет | 1076 | 769 |
| с. Стан-Бехтемир | 1076 | 769 |
| Лесной сельсовет | 2244 | 1603 |
| с. Лесное | 1913 | 1366 |
| п. Амурский | 331 | 236 |
| Малоенисейский сельсовет | 3078 | 2199 |
| с. Малоенисейское | 2582 | 1844 |
| п. Семеновод | 496 | 354 |
| Малоугреневский сельсовет | 3103 | 2216 |
| с. Малоугренево | 2113 | 1509 |
| п. Боровой | 542 | 387 |
| п. Пригородный | 448 | 320 |
| Новиковский сельсовет | 1640 | 1171 |
| с. Новиково | 1403 | 1002 |
| п. Промышленный | 135 | 96 |
| п. Б-Аникино | 102 | 73 |
| Первомайский сельсовет | 7143 | 5102 |
| с. Первомайское | 5905 | 4218 |
| п. Восточный | 481 | 344 |
| п. Березовая Горка | 189 | 135 |
| п. Ягодный | 184 | 131 |
| п. Ясная Поляна | 384 | 274 |
| Светлоозерский сельсовет | 1873 | 1338 |
| с. Светлоозерское | 1333 | 952 |
| п. Полеводка | 193 | 138 |
| п. Заозерный | 347 | 248 |
| Сростинский сельсовет | 2919 | 2085 |
| с. Сростки | 2630 | 1879 |
| п. Образцовка | 146 | 104 |
| п. Предгорный | 143 | 102 |
| Усятский сельсовет | 1487 | 1062 |
| с. Усятское | 954 | 681 |
| с. Мальцева-Курья | 185 | 132 |
| с. Ключи | 348 | 249 |
| Шебалинский сельсовет | 1388 | 991 |
| с. Шебалино | 1340 | 957 |
| п. Степной | 48 | 34 |
| Всего по району | 35711 | 25508 |

Проект газоснабжения разрабатывается с учетом перспективы развития и всех изменений. Увеличение потребности газа, сооружения для новых производств должны обязательно согласовываться и корректироваться разработчиком.

Годовой расход газа к 2026 году может составить 31,767 млн. м3/год, в том числе на первую очередь - 28,575 млн. м3/год.

В марте 2006 года в рамках официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Китайскую народную республику руководители «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой компании подписали «Протокол о поставках природного газа из России в КНР». Предполагалось, что российский природный газ начнет поступать в Китай в 2011 году.

Для реализации поставок газа предусматривалось создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай». При строительстве газопровода предполагается использовать трубу диаметром 1420 мм, современные и мощные компрессорные станции. Участок газопровода протяженностью 44 км должен был пройти по территории Бийского района.

В октябре 2008 года пресс-служба Минэнерго РФ сообщила о том, что проект газопровода «Алтай» для организации поставок газа в КНР выведен за генеральную схему развития газовой отрасли РФ до 2030 года в силу неконкурентоспособности и экономической нецелесообразности. В документе подчеркивается, что поставки газа по этому газопроводу сопряжены с рядом серьезных проблем, в т.ч. связанных с ресурсной базой, отсутствием экономических условий, которые обеспечивали бы конкурентоспособность российского газа на рынке Китая сложными природно-климатическими, инженерно-геологическими условиями, большой протяженностью, а также высокими экологическими рисками.

1.6.5. Электроснабжение

Энергоснабжение Бийского района обеспечивает МУП города Бийска «Межрайонные электрические сети», которое имеет в хозяйственном ведении городские электрические сети и пять районов Бийской зоны. До 2003 года МЭС являлись филиалом АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго». В 2003 году сети были переданы из краевого в муниципальное подчинение, в 2004 году отданы в аренду Бийской коммунальной компании (БКК), с октября 2005 года до 1 июня 2007 года — в аренду ООО «Тепло», а затем АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго».

Таблица 19

Нагрузка по потребителям на 2007 год

| Потребители | Нагрузка, тыс.кВт/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по району |  |
|  | расход | % |
| Всего, в том числе: | 58,0 | 100 |
| - хозяйственно-бытовые нужды | 28 | 48,3 |
| - сельское хозяйство, производство и пр. | 30 | 51,7 |

В обеспечении электроэнергией юго-восточных перспективных для развития туризма районов Алтайского края и Республики Алтай участвует Бийский энергоузел, который получает электричество, вырабатываемое ООО «Бийскэнерго». Вследствие сокращения тепловых нагрузок его мощность в настоящее время не превышает 280 МВт. Кроме того, снабжение осуществляется по двум линиям электропередачи. Предел передаваемой в узел мощности по ним при нормальной схеме не может превышать 210 МВт, он резко снижается в случае отключения одной из линий. Даже без учета дополнительной нагрузки в связи с созданием особых зон схема электроснабжения Бийского энергоузла требует развития, а к моменту выхода туристско-рекреационной и игорной зон на проектное энергопотребление его необходимо обеспечить дополнительной мощностью не менее 380 МВт. Это серьезная проблема для энергетики края.

Создание зон становится одним из факторов, которые в определенной степени изменят структуру энергетического баланса в крае, учитывая, что Алтайская энергосистема осуществляет электроснабжение двух регионов - Алтайского края и Республики Алтай. Выработка энергии электростанциями края составляет только 50-60% от общего потребления, остальное количество поставляется из-за пределов края. Таким образом, складывающийся дефицит электроэнергии в этой части края непосредственно будет влиять на развитие Бийского района, особенно на первом этапе планируемого периода.

Подавляющее большинство домохозяйств в районе пользуется в быту газовыми плитами. Для расчета энергопотребления необходимо ориентироваться нормой СНиП, предусмотренной для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами, - 950 кВт ч /год на чел.

При планировании снабжения района электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения района и края в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику района.

Учитывая данные обстоятельства, предлагается принять на планируемый период в качестве укрупненного показателя электропотребления на одного человека в год для сельских поселений Бийского района 1200 кВт/ч, на период до 2016 года эта цифра будет составлять 970 кВт/ч.

Таблица 20

Потребность в электричестве на хозяйственно-бытовые нужды

| Сельское поселение | Население, человек |  |  | Нагрузка, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. 2007 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. | Первая очередь 2016 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| Большеугреневский сельсовет | 983 | 998 | 977 | 958,4 | 1172,4 |
| Верх-Бехтемирский сельсовет | 1075 | 1082 | 1173 | 1049,5 | 1407,6 |
| Верх-Катунский сельсовет | 4162 | 4376 | 4715 | 4244,7 | 5658,0 |
| Енисейский сельсовет | 1594 | 1372 | 1205 | 1330,8 | 1446,0 |
| Заринский сельсовет | 1708 | 1703 | 1690 | 1651,9 | 2028,0 |
| Калининский сельсовет | 1060 | 1044 | 1076 | 1012,7 | 1291,2 |
| Лесной сельсовет | 2443 | 2285 | 2244 | 2216,5 | 2692,8 |
| Малоенисейский сельсовет | 2843 | 3046 | 3078 | 2954,6 | 3693,6 |
| Малоугреневский сельсовет | 3235 | 3117 | 3103 | 3023,5 | 3723,6 |
| Новиковский сельсовет | 1742 | 1672 | 1640 | 1621,8 | 1968,0 |
| Первомайский сельсовет | 6201 | 6491 | 7143 | 6296,3 | 8571,6 |
| Светлоозерский сельсовет | 1831 | 1792 | 1873 | 1738,2 | 2247,6 |
| Сростинский сельсовет | 3285 | 3025 | 2919 | 2934,3 | 3502,8 |
| Усятский сельсовет | 1746 | 1561 | 1487 | 1514,3 | 1784,4 |
| Шебалинский сельсовет | 1666 | 1495 | 1388 | 1450,2 | 1665,6 |
| Итого | 35574 | 35059 | 35711 | 34007 | 42853 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Бийского района, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и с возможностями МУП «Межрайонные электрические сети» города Бийска.

Таблица 21

Нагрузка по потребителям на 2026 год

| Потребители | Нагрузка, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по району |  |
|  | расход | % |
| Всего, в том числе: | 80,8 | 100 |
| - хозяйственно-бытовые нужды | 42,9 | 53,1 |
| - сельское хозяйство, производство и пр. расходы | 37,9 | 46,9 |

1.6.6 Объекты специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники)

Для размещения объектов ритуального назначения, а также для складирования и захоронения отходов в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ выделяются зоны специального назначения для размещения кладбищ, скотомогильников и полигонов ТБО.

Кладбища. По мнению районной администрации, реконструкции и расширения они не требуют. Вместе с тем, необходимо привести в соответствие  с законодательством принадлежность земель, на которых находятся данные объекты, выведя их из состава земель сельскохозяйственного назначения и  лесного фонда.

Полигоны для складирования ТБО. В настоящее время на территории Бийского района функционирует 42 полигона (муниципальных) для складирования твердых бытовых отходов. Состояние большинства из них неудовлетворительное. Чаще всего они располагаются стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО. В настоящее время в состоянии утверждения находятся схемы лишь на два земельных участка по утилизации ТБО – на территории Новиковского сельсовета -  в 500 м на северо-восток от жилой застройки с. Новиково и в 500 м на северо-запад от жилой застройки п. Бехтемир-Аникино. Проектируется полигон ТБО на территории Малоугреневского сельсовета  к югу от автомобильной трассы «Бийск – Туроча - Артыбаш» между п. Боровой и с. Малоугренево.

Полигон ТБО, расположенный в с. Лесное, в настоящее время размещается в непосредственной близости от жилой застройки, его санитарно-защитная зона перекрывает зону размещения жилья. В связи с этим проектом предусмотрен перенос полигона и размещение его северо-западнее п. Амурский с соблюдением санитарно-защитной зоны, что показано на соответствующей карте-схеме.

Аналогичная ситуация наблюдается в с. Верх-Катунское, для решения проблемы проектом предусмотрен перенос полигона восточнее его существующего местоположения, и размещение его на северо-востоке от границы села.

Существующий полигон вблизи с. Сростки частично перекрывает водоохранную зону р. Бии и ограничивает проектируемое расширение границ населенного пункта, в связи с чем проектом предусмотрен его перенос юго-восточнее существующего местоположения, ближе к границе Федуловского месторождения кирпичного сырья. Аналогично, проектируемому расширению границ с. Усятское препятствует санитарно-защитная зона девствующего полигона, в связи с чем, проектом предусмотрен его перенос юго-западнее существующего местоположения.

Санитарно-защитная зона существующего полигона вблизи с. Семеновод перекрывает жилую застройку, в связи с чем проектом предусмотрен перенос полигона ТБО юго-западнее границы с. Малоенисейское. Аналогичная ситуация наблюдается в с. Светлозерское, предусмотрен перенос полигона западнее, ближе к границе п. Заозерный.

Во всех остальных случаях функционирования участков для компостирования ТБО необходимо их расширение и реконструкция, а также приведение документации об их существовании  в соответствие с действующими градостроительными и санитарно-экологическими нормами.

Интересный опыт практической реализации проектов в сфере обращения с отходами предлагает инвестиционный холдинг ОАО УК «Эко-Система». Компания использует опыт российских проектных институтов и применяет самые современные технологии и оборудование. Комплексная система обращения с ТБО, внедряемая Группой компаний "Эко-Система" включает транспортировку (сбор и вывоз) отходов с территории, переработку отходов, депонирование на полигоне.

На построение комплексной системы - от момента принятия положительного решения до вывода объектов на проектную мощность - потребуется около двух лет. Объем инвестиций составит 400-600 млн. рублей. Финансирование строительства, модернизацию и эксплуатацию объектов компания осуществляет за счет собственных и привлекаемых под гарантии компании лизинговых и кредитных средств инвестора.

Скотомогильники. Подавляющее большинство из них не оформлено надлежащим образом. Более того, некоторые из них расположены на землях сельхозназначения или на землях лесного фонда, что категорически противоречит градостроительным нормам. Поэтому необходимо не только привести в порядок документацию о существующих скотомогильниках, но и перевести эти земли с необходимой санитарно-защитной зоной из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли специального назначения с оформлением соответствующей проектной документации. В настоящее время  в стадии утверждения находятся схемы размещения земельных участков проектируемых скотомогильников на территории Бийского района (См. Таблицу 22).

Таблица 22

Проектируемые участки скотомогильников на территории Бийского района

| № пп | Сельсовет | Место дислокации проектируемого скотомогильника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Малоугреневский | 0,35 км на юг от а/д «Бийск-Турочак-Артыбаш» |
| 2 | Первомайский | 0,5 км на северо-запад от жилой застройки с Первомайское |
| 3 | Верх-Катунский | 1,25 мк на север от федеральной а/д «Новосибирск-Бийск-Ташанта» и с. Верхне-Катунское |
| 4 | Новиковский | 1,9 км на северо-запад от жилой застройки с. Новиково |
| 5 | Лесной | 1,5 км на северо-восток от с. Лесное |

В плане мероприятий следует особое внимание уделить проектам организации санитарно-защитной зоны вокруг действующих скотомогильников и получению положительного санитарно-эпидемиологического заключения по нему. Должны быть исключены нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, построены ограждения территории скотомогильников, где этого нет, введена обваловка, обустроены въездные ворота, запорные устройства, навесы над биотермическими ямами. В первую очередь это касается скотомогильников на территории следующих сельсоветов, где данные объекты должны быть выведены из категории земель сельхозназначения и лесного фонда и переведены в категорию земель для размещения объектов специального назначения.

Таблица 23

Категория земель действующих скотомогиьников

| Дислокация скотомогильника | Категория земель |
| --- | --- |
| Лесной сельсовет,1100м от н.п.Лесное | земли лесного фонда Бийский лесхозтехникум |
| Верх-Катунский сельсовет, 1030м от н.п. Верх-Катунское | земли сельхозназначения ООО «Заозерное» |
| Светлоозерский сельсовет, 710м от н.п. Полеводка | земли сельхозназначения ООО «Заозерное» |
| Большеугреневский, сельсовет, 1140 м от н.п.Большеугренево | земли сельхозназначения АПФ «Русь» |
| Шебалинский сельсовет, 1550м от н.п. Степное | земли сельхозназначения ООО «Степной» |
| Верх-Бехтемирский сельсовет, 60 м от н.п. Верх-Бехтемир | земли поселений |

1.7. Охрана окружающей среды

1.7.1. Природоохранные мероприятия

В результате комплексного анализа природных условий и ресурсов, а также хозяйственного использования территории для снижения антропогенного пресса на природную среду района видится необходимым принятие следующих мер.

По охране воздушного бассейна:

- совершенствование технологических процессов промышленных предприятий с целью уменьшения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- ограничение газодымовых выбросов в атмосферу работающих на угле котельных предприятий, коммунального хозяйства, населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств (более подробно см. раздел 1.6.3. Теплоснабжение);

- перевод угольных котельных на газовое топливо (более подробно см. раздел 1.6.4. Газоснабжение);

- активное переоборудование автотранспорных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории района.

По охране вод:

- строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

- осуществление противооползневых, берегозащитных мероприятий, проведение профилактических противопаводковых мероприятий на р. Бия и Катунь (более подробно см. раздел мероприятий по ГОиЧС);

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль за состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на реках Бия и Катунь, озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- проведение инвентаризации гидротехнических сооружений (ГТС) для последующего их ранжирования по степени безопасности, осуществление контроля за декларированием безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС, ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт;

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

## Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений, реконструкция аварийных гидротехнических сооружений (более подробно см. раздел 1.8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

В последующем необходимо осуществить мероприятия, которые обеспечат улучшение состояния водных объектов при существенном сокращении вредного воздействия вод: внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения на водохозяйственных объектах района независимо от их формы собственности, ведомственной принадлежности и территориального размещения.

Мероприятия долговременного характера включают реконструкцию гидроузлов и водохранилищ (прудов) с целью обеспечения населения водой в требуемых количествах, а также улучшения водообеспеченности потребителей за счет регулирования стока малых рек. Кроме того, необходимо строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений для предотвращения водной эрозии и развития оползней. Наиболее важным участком работ является фрагмент долины Катуни, строительство берегоукрепительных сооружений в с. Лесное. Осуществление мероприятий позволит ликвидировать ущерб, ежегодно наносимый вредным воздействием вод.

По охране почвенно-растительного покрова:

– выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя;

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

– для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

– для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9º).

По охране лесов:

## - организация наземной и авиационной охраны лесов от пожаров, проведение мероприятий по противопожарному обустройству территории лесного фонда, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности в лесах, профилактике лесных пожаров, своевременному их обнаружению, а также по ограничению распространения и тушению лесных пожаров (более подробно см. раздел 1.8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

- обеспечение защиты лесного фонда от вредителей и болезней леса, своевременное выявление очагов вредителей и болезней леса, осуществление мероприятий по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации;

- осуществление охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- обеспечение использования земель лесного фонда по целевому назначению, сохранности на этих землях лесоустроительных и геодезических знаков, гидролесомелиоративных систем, мостов, пожарных наблюдательных вышек, дренажных систем, дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения и иных объектов;

- запрет на производство в лесном фонде работ, не связанных с лесопользованием;

- ведение деятельности по воспроизводству и повышению продуктивности лесов, рациональному пользованию лесным фондом;

- предотвращение незаконных рубок леса, нарушений установленного порядка лесопользования и др.;

- контроль за соблюдением правил и сроков охоты в лесхозах, которым в установленном порядке предоставлено право ведения охотничьего хозяйства в комплексе с лесным хозяйством;

- проведение разъяснительных и пропагандистских работ среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам охраны лесов от пожаров, их восстановления и рационального использования, защиты от вредителей и болезней леса, охраны и использования объектов животного мира.

1.7.2. Режимы хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ

Использование водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Использование территорий, примыкающих к водным объектам, имеет большое практическое значение и представляет немалый интерес для всех владельцев объектов, уже построенных или планируемых. В связи с этим необходимо уяснить соотношение водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос. От установления береговых, прибрежных защитных полос и водоохранных зон зависят разрешенные Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006 г. № 74-ФЗ (ВК РФ) возможности их использования.

Согласно ст. 65 ВК РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения указанных водных объектов, истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного, растительного мира.

Ширина водоохранной зоны за пределами черты городского или сельского поселения отсчитывается от береговой линии, т.е. от границы водного объекта (его воды) и составляет:

- для рек и ручьев протяженностью не более 10 км, для истоков рек или ручьев (независимо от их протяженности), а также для водохранилищ или озер, не имеющих особо ценного рыбохозяйственного значения – 50 м. При этом для рек и ручьев протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой;

- для рек и ручьёв протяжённостью от 10 до 50 км – 100 м;

- для рек и ручьёв протяжённостью более 50 км, а также для озёр и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, – 200 м.

Ширина водоохранной зоны магистральных и межхозяйственных каналов совпадает с полосами отводов для таких каналов.

Частью 4 ст. 5 ВК РФ береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

– рек, ручьев, каналов, озер, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

– пруда, водохранилища – по нормальному подпорному уровню воды;

– болота – по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2003 г. № 490 утверждены проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос в пределах ряда городов края, в том числе г. Бийска. В соответствии с проектно-сметной документацией проведены работы по выделению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности и обустройству территорий, в т.ч. за счет средств водопользователей. Общая сметная стоимость составила 30 млн. руб.

Согласно ч. 3 ст. 5 Закона РФ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ действие решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принятых до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации, остается в силе до момента возникновения права пользования водными объектами на основании договоров водопользования либо решений о предоставлении водных объектов в пользование, либо до истечения срока действия ранее принятых решений, либо в случае прекращения права пользования водными объектами в порядке, установленном статьей 10 Водного кодекса Российской Федерации. Таким образом, Постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2003г. имеет статус действующего, не смотря на введение нового ВК РФ.

Согласно проекту, ширина водоохраной зоны составляет от 300 до 500 м в зависимости от конкретных условий территории. Ширина прибрежной защитной полосы – 15 - 100 м. Режим включает проведение в водоохранной зоне противоэрозионных мероприятий, закрепление оврагов, создание массивов многолетних лесонасаждений, запрет на выпас скота, в прибрежной защитной полосе – проведение залужения, введение запретов на выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений, строительство объектов.

Бия является рекой I порядка и относится к бассейну р. Обь. Протяженность её в пределах города составляет 25 км, ширина долины – 4-5 км, в районе грузового порта Бийска – 760 м, глубина - 2,9 м, скорость течения - 0,7 м/с. Площадь водосборного бассейна реки - 37 тыс. км², из них покрыто лесом около половины площади. Река Бия делит город на две неравные части. На левом берегу находится пойма, частично затапливаемая в половодье, и низкие террасы с расположенным на них бором. Сосновый лес является крайней юго-западной частью приречного бора и служит заповедной водоохранной зоной. Это обстоятельство ограничивает возможность роста города в южном и юго-восточном направлениях.

Для водных объектов за чертой города Бийска на территории Бийского района в настоящее время официально утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос нет. На период до 2015 года запланирована разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек края, в том числе Оби, Бии и Катуни. Ширина их будет определяться в соответствии с действующим водным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы водных объектов вне поселений составляет от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега (ч. 11 ст. 65 ВК). Исключение составляет ширина прибрежной полосы:

- радиуса водоохранной зоны для истоков рек и ручьев протяжённостью меньше 10 км от истока до устья и водоохранной зоны сточного или проточного озера внутри болота и соответствующих водотоков – во всех случаях равно 50 м;

- озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение – их прибрежные защитные полосы составляют 200 м, поэтому их водоохранные зоны не могут быть меньше 200 м.

Прибрежная защитная полоса установлена в границах водоохранной зоны («ближе к воде») и может совпадать или быть меньше (уже) водоохраной зоны.

Для водных объектов в пределах черты поселения при наличии одновременно набережной и ливневой канализации ширина прибрежной защитной полосы водоохранной зоны совпадает с парапетом набережной, а ширина всей водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной или (при отсутствии набережной) от береговой линии шириной от 50 до 200 м в зависимости от водного объекта (ч. 3-14 ст. 65 ВК).

В соответствии со ст. 6 ВК РФ водные объекты и их береговые полосы находятся, как правило, в государственной или муниципальной собственности и являются общедоступными, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Общедоступность означает, что никто не вправе постоянно занимать ни воду, ни место на береговой полосе общедоступного водного объекта, в том числе объектом недвижимости. Дополнительные ограничения использования береговых полос установлены ст. 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 №24-ФЗ (КВВТ РФ) в отношении судоходных водных объектов.

Ширина береговых полос водных объектов составляет 20 м, кроме рек и ручьёв протяженностью менее 10 км (для них 5 м). Береговая полоса для болот и родников не установлена (ч. 7 ст. 6 ВК).

Как следует из приведенных положений ВК, береговая полоса водного объекта общего пользования всегда меньше его водоохранной зоны и ее прибрежной защитной полосы. Она является их частью, хотя законодатель и «развел» положения о них по разным статьям ВК (6 и 65) – не исключено, что с целью запутывания населения и попытки создания условий для узаконивания ранее возведенной на них недвижимости. Поэтому предоставление земельных участков, полностью или какой-либо своей частью расположенных в пределах береговой полосы, в пользование или собственность частного лица для его личных бытовых нужд не допускается, т.к. это ограничило бы общедоступность береговой полосы. Полное же занятие береговой полосы всего водного объекта приводит к прекращению общедоступности и его акватории.

В связи с принятием в 2006 году ВК РФ утратило силу Постановление Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1404, которое в пределах водоохранных зон запрещало:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправку топливом, мойку, ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в т.ч. на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда МПР строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Статья 65 (ч. 15) ВК о водоохранных зонах запрещает лишь:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников;

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Другими словами, с 1 января 2007 года в водоохранных зонах разрешено:

- заправка топливом, мойка, ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда МПР строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Постановление Правительства в пределах прибрежных защитных полос дополнительно к видам деятельности, запрещенным в водоохранных зонах, не допускало также:

- распашку земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организацию летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установку сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Статья 65 (ч. 17) ВК РФ в пределах прибрежных защитных полос дополнительно к видам деятельности, запрещенным в водоохранных зонах, не допускает лишь распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, а также выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей и ванн.

Иными словами, с 1 января 2007 года в прибрежных защитных полосах водных объектов разрешено применение удобрений, установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство, а также движение автомобилей и тракторов. Как в прибрежных защитных полосах, так и в водоохранных зонах в целом отсутствует запрет строительства многоквартирных домов.

Таким образом, действующим водным законодательством существенно ослаблены требования к охране водных объектов и расширены возможности использования водоохранных зон, в том числе лицами, которые нарушали требования ранее действовавшего законодательства. Если действовавшие ранее правила не способствовали надлежащей охране водных объектов, то новые правила будут способствовать ещё большему загрязнению, засорению водных объектов и присвоению земельных участков в водоохранной зоне.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что эта «либерализация» не затрагивает правовой режим 20-метровой береговой полосы водных объектов, не переданных в частную собственность конкретных физических или юридических лиц. Для водных объектов и их водоохранных зон, отнесенных к источникам питьевого водоснабжения, действуют свои, отдельно установленные ограничения использования (ст. 43 ВК). Кроме того, любые работы и строения в водоохранной зоне (а не только в их прибрежных защитных полосах) допускаются только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод (ч. 16 ст. 65 ВК).

Поскольку для различных водных объектов статьей 65 ВК установлены различные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, их границы должны обозначаться на местности специальными информационными знаками (ч. 18 ст. 65 ВК). Такие знаки не требуются для обозначения границ береговых полос, поскольку ст. 6 ВК они определены более четко.

С 1 января 2007 года все содержащиеся в ВК РФ положения могут применяться и не имеют обратной силы. Законным считается новое строительство в водоохраной зоне, начатое лишь после 1 января 2007 года и с соблюдением правил нового законодательства.

Отсутствие в ст. 65 ВК запрета на размещение в водоохранных зонах построенных ранее объектов не означает их автоматическое узаконивание после 1 января 2007 года. Если в нарушение действовавших норм в водоохранной зоне был построен объект, то подлежат применению положения ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ («Самовольная постройка»).

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Исключение составляют случаи, когда право собственности на самовольную постройку признано судом за лицом, которое унаследовало владение или лицом, в постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. Но право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (например, общедоступность береговой полосы) либо создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, загрязняет водный объект).

Следует отметить, что ст. 222 ГК РФ была изменена Законом Российской Федерации от 30.06.2006г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», больше известного как «закон о дачной амнистии». Закон вступил в силу 1 сентября 2006 года. Он исключил из ст. 222 ГК РФ абзац, который устанавливал, что «право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку». Тем самым была исключена возможность признания судом права собственности на постройки в водоохранных зонах за лицами, застроившими не предоставленные им в установленном порядке земли. Данный федеральный закон не вносил каких-либо изменений ни в действовавший Водный кодекс 1995 года, ни в Водный кодекс, вступивший в силу 1 января 2007 года.

В любом случае суд, исходя из обстоятельств дела, может отказать в признании права собственности на самовольную постройку, поскольку законность использования водных объектов и земельных участков в водоохранных зонах, в том числе в прибрежных защитных полосах и на береговых полосах должна оцениваться, исходя из положений действовавших на то время законов и нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с законами.

Статья 112 Водного кодекса 1995 года допускала предоставление земельных участков в водоохранных зонах «в порядке, установленном земельным законодательством по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда». Однако такая возможность не означала допустимость игнорирования других положений ВК РФ и принятого на их основе Постановления Правительства от 23.11.1996 г. № 1404, запрещавшего в установленных им прибрежных защитных полосах водных объектов выделение земельных участков под индивидуальное строительство и размещение садово-огородных и дачных участков, а в водоохранных зонах в целом, в том числе в пределах прибрежных защитных полос – размещение дачных и (или) садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов. Данные положения с декабря 1996 года имели прямое действие. Поэтому попытки оправдания строительства коттеджей в водоохранных зонах с нарушением установленных правил, согласованных с федеральными органами исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда, актами органов местного самоуправления или субъектов Российской Федерации являются несостоятельными. Если определённый вопрос решён нормативным актом Правительства Российской Федерации, то противоречащие ему решения нижестоящих органов и должностных лиц недействительны.

Требования и ограничения к строительству объектов различного назначения в водоохранной зоне и на прилегающей территории. Согласно ч. 15 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ч. 16 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Частью 17 той же статьи дополнительно к ограничениям, перечисленным в ч. 15, в границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельхозживотных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч. 5 ст. 6 ВК РФ информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через СМИ и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. В соответствии с ч. 18 ст. 65 закрепление на местности границ ВЗ и ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дополнительно к этому полномочия органов местного самоуправления расширены в части установления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований (ст. 6, 26, 27 ВК РФ).

Использование водных объектов для рекреационных целей (ст. 50) должно осуществляться с учетом правил использования водных объектов, устанавливаемых органами местного самоуправления. При этом проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в т.ч. для обустройства пляжей должно осуществляться в соответствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Предоставление в пользование водных объектов осуществляется в соответствии с гл. 3 ВК на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Требования органов по охране рыбных запасов к водопользователям водных объектов, имеющих водохозяйственное значение. Согласно Постановлению Администрации Алтайского края № 517 от 12.11.2007 г. «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков» (в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 24.04.2008 N 165) и на основании п. 4 ст. 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» утвержден перечень рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, организации любительского и спортивного рыболовства на территории Алтайского края.

Бийский район частично входит в границы «Ануйского» рыбопромыслового участка, располагающегося на р. Обь и пойменных водоемах ее правобережья. Границы участка определяются между 37 и 4 км по лоцманской карте, исключая участок в границах 500 м вверх и 500 м вниз по течению от устья р. Ануй. На реке Катунь, в месте слияния ее с Бией располагается зимовальная яма, поэтому лов рыбы здесь запрещен.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания в водоемах Алтайского края (утв. Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2003 г. N 576 (с изменениями от 5 января, 2 июля 2004 г.) запрещается:

1) лов рыбы в течение всего года:

- в пределах охраняемых зон отчуждения мостов, плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений;

- у плотин, шлюзов и мостов на расстоянии ближе 500 метров;

- на воспроизводственных участках, определяемых органами рыбоохраны, в рыбохозяйственных запретных зонах, заказниках, прудовых и товарных рыбных хозяйствах, на промысловых участках, зонах военизированной охраны гидротехнических сооружений, других особо охраняемых рыбохозяйственных акваториях, а также во вновь образуемых водохранилищах до особого распоряжения;

- вылов, сбор и уничтожение сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, нельмы, ленка, тайменя, занесенных в Красную книгу Алтайского края; телецкого сига (река Бия), пеляди, а также стерляди, судака и хариуса, вылов которых осуществляется только по именной разовой лицензии согласно установленному режиму. При случайной поимке данные водные биологические ресурсы подлежат немедленному выпуску в водоем;

2) лов рыбы повсеместно на р. Обь, ее притоках всех порядков и водоемах пойменной системы осуществляется с 20 апреля по 20 мая;

3) лов рыбы на участке «Катунский» – на реке Катунь от п. Усть-Талица до с. Сростки;

4) лов леща на р. Обь и ее пойме с 25 апреля по 10 июня;

5) лов рыбы с применением взрывчатых и отравляющих веществ, электротока, колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия, за исключением ружья для подводной охоты), а также способом багрения, глушения, ботания и гона;

6) сооружение для лова рыбы заколотов и других видов заграждений;

7) спуск водоемов с целью лова рыбы;

8) подводная охота во время нерестового периода, в местах массового и организованного отдыха физических лиц, а также применение средств подводной охоты с берега, с борта плавательного средства и взаброд; охота с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

9) лов рыбы с плавательных средств на фарватере в период навигации;

10) лов рыбы с незарегистрированных плавательных средств, а также не имеющих на корпусе четкого номера, за исключением судов маломерного флота, не подлежащих регистрации;

11) лов, прием, перевозка, продажа, обработка и хранение рыбы менее установленной Правилами рыболовства промысловой меры (в свежем виде, в сантиметрах). Промысловая мера рыбы определяется измерением от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. При измерении рыбы в обработанном виде (соленом, сушеном, копченом и вяленом) установленная мера снижается на 4%;

12) использование маломерных моторных судов, гидроциклов, моторных лодок, катеров, теплоходов на акваториях водохранилищ питьевого назначения, а также на всех водоемах в период нерестовых запретов;

13) установка шалашей и других стационарных сооружений на льду водоемов, за исключением переносных ветрозащитных устройств;

14) нахождение на водоеме или в водоохранной зоне с взрывчатыми, отравляющими веществами и запрещенными при любительском рыболовстве орудиями лова, а также нахождение на водоемах, где любительский лов рыбы запрещен в установленном порядке, в прибрежных зонах этих водоемов, с любыми орудиями лова и с уловом водных биологических ресурсов;

15) проведение рыболовных соревнований в период нереста без согласования с органами рыбоохраны на водоемах общего пользования или организатором КРХ на водоемах, отведенных для организации таких хозяйств.

На участке р. Обь от с. Талица до слияния рек Бия и Катунь ограничивается хозяйственная деятельность, запрещается добыча песка, дноуглубительные работы.

Строительство мостов, дамб, осуществление взрывных и иных работ, эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов могут причинить вред рыбным запасам. Водным законодательством запрещена эксплуатация водозаборных, сбросных и гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод, оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений без проведения мероприятий, предотвращающих вредное воздействие на водные объекты. Если нарушение правил охраны рыбных запасов повлекло массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, то Уголовный кодекс РФ предусматривает за эти деяния уголовную ответственность.

При осуществлении производственных процессов в целях сохранения среды обитания рыбы и иных водных животных применяются «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 года.

Согласно данному документу при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов должны выполняться следующие условия:

1. 	Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на площадках диких животных;

- Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

– хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

– помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

– максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

– снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

3. 	При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

4. 	Изменение уровня воды в гидросооружениях в период массовых миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

5. 	В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их воспроизводства.

6. 	При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

7. 	Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

Меры по сохранению памятников историко-культурного значения

Сегодня на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

- Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее - хозяйственных работ):

- разработка разделов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия – ремонтно-реставрационных, научно-производственных, по консервации, приспособлению к современному использованию, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых мероприятий (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия краевого значения - с Управлением Алтайского края по культуре).

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия;

- изменение особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историкокультурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

- Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ исполнитель этих работ должен приостановить работы и проинформировать Управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания Управления Алтайского края по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5.	При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

1.7.3. Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Бийский район в соответствии с Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» является административно-территориальной единицей Алтайского края и как муниципальное образование обладает статусом муниципального района с административным центром в г. Бийске. Статьей 4 данного Закона утверждены границы Бийского района в соответствии с их картографическим описанием. Статьей 11 изменены границы внутрирайонных муниципальных образований «Малоенисейский сельсовет» и «Сростинский сельсовет» Бийского района в связи с отнесением территории поселка Предгорный из первого муниципального образования во второе. Рассматриваемые муниципальные образования наделены статусом сельского поселения с административными центрами в селе Малоенисейское и селе Сростки соответственно. Утверждены границы муниципальных образований в соответствии с картографическими описаниями.

Данные решения регламентированы в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2002 г. № 576 «О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю» в целях реализации соглашения о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в части регулирования земельных отношений на территории Бийского района:

- предоставление в собственность или аренду земельных участков, не находящихся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации;

- продажа земельных участков или права на заключение договора аренды земельного участка;

- оформление договоров аренды земельного участка;

- расчет размеров арендной платы по видам использования земель, категориям арендаторов и территориальным зонам.

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Утверждение границ муниципальных образований Алтайского края было проведено в виде их картографического описания законом Алтайского края, что вместе со своевременно внесенными изменениями в уставы муниципальных образований Алтайского края, определяющими порядок формирования органов местного самоуправления и полномочия глав муниципальных образований Алтайского края, позволило провести их выборы в порядке и в сроки, установленные федеральным законом и уставами муниципальных образований Алтайского края.

С начала 2005 года на территории края проводятся работы по описанию границ муниципальных образований в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, которые завершены к 1 января 2007 года. Внесены изменения в закон Алтайского края «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», предусматривающий ликвидацию межселенных территорий, имеющихся в 30 муниципальных районах.

В Алтайском крае завершены работы по государственной кадастровой оценке земель. Утверждены результаты по землям сельскохозяйственного назначения, землям населенных пунктов, землям лесного фонда и части земель водного фонда (без гидротехнических сооружений и водоохранных зон). В стадии утверждения находятся материалы оценки земель промышленности, особо охраняемых территорий и оставшихся земель водного фонда.

С учетом участников долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения в базы земельного кадастра внесены сведения о более чем 1,2 миллиона землепользователей-плательщиков земельного налога и арендной платы за землю. В рамках краевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Алтайском крае (2002-2007 годы)» предусмотрено выполнение работ по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельных участков.

Таким образом, вопросы землепользования на территории района регламентированы в необходимом согласно действующему земельному законодательству РФ объеме.

В районе отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Такие документы должны быть приняты в предусмотренные Градостроительным кодексом РФ сроки.

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории района с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей района являются:

1) принятие схемы территориального планирования района;

2) координация действий органов местного самоуправления района по обеспечению реализации схемы территориального планирования района;

3) обеспечение контроля реализации схемы территориального планирования  района;

4) подготовка и ведение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования района.

В организационном плане еще требуется в ближайшее время провести ряд мер, а именно:

- полную инвентаризацию муниципального имущества с целью определения состава имущества, которое необходимо для реализации вопросов местного значения;

- завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки;

- проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление потенциальных бесхозных объектов с целью переведения их в собственность и их последующей реализации;

- введение рыночных механизмов формирования арендной платы за использование муниципального имущества;

- активизация работы по погашению образовавшейся задолженности за использование земель.

1.7.4. Природно-экологический каркас территорий района

Схема природно-экологического каркаса констатирует сложившуюся систему ценных природных территорий. В ее составе выделяются следующие элементы:

– существующие и проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) – «ядра» или «узлы» каркаса;

– лесные территории, лесополосы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, болота и болотные массивы – природные (переходные) «коридоры».

Важнейшим элементом природно-экологического каркаса Бийского района, его экологической осью является боровой массив левобережья р. Бии, протянувшийся в широтном направлении от западных до восточных границ района. Он представляет собой значительный по площади фрагмент территории с ограниченным использованием и, как правило, малонарушенными экосистемами. Он является основой сохранения природно-ресурсного потенциала и стабилизации показателей биологического разнообразия посредством охраны видов флоры и фауны «in situ» (в среде обитания).

Кроме того, ядрами служат имеющие место быть и при этом оцениваемые крайне низко для хозяйственного использования болотные комплексы. Они зачастую являются центрами биологического разнообразия (преимущественно орнитологического и ботанического) и в числе немногих сохранившихся выполняют биосферную функцию, способствуя сохранению природных комплексов и генофонда биоты.

Ядрами или узлами каркаса следует принимать также 9 объектов, ранее имевших статус памятников природы (в том числе регионального значения), в настоящее время не утративших своей значимости. Они имеют незначительные площади и, как правило, представляют собой отдельные элементы ландшафта: геологические разрезы, озера, родники, останцы и т.д. По причине незначительных площадей и приуроченности к отдельному элементу ландшафта точечные объекты не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на качество окружающих пространств, однако они позволяют расширить сеть территорий с регламентируемым природопользованием и представить большее количество природных образцов региона.

Функциональные связи внутри системы ценных природных территорий осуществляются через совокупность переходных коридоров, соединяющих природные ядра. Это протяженные линейные объекты (реки, цепочки озер, лесополосы и т.д.), часто носящие интразональный характер и служащие для перемещения и расселения видов растений и животных.

Русловые и долинные переходные коридоры служат путями для расселения, сезонных и внутрисезонных миграций водных и околоводных растений и животных, миграций к месту нереста ценных (стерлядь, осетр, таймень и др.) и характерных пород рыб, а также для перемещений, связанных с жизнедеятельностью биологических видов и катастрофическими ситуациями (пожары, наводнения и т.п.). Чаще они являются комплексными и помимо русловых и долинных природных комплексов включают массивы сосновых боров и другие залесенные территории, болотные и озерные массивы. В связи с этим переходные коридоры имеют значительную протяженность (несколько сотен километров) и ширину (10-15 км).

«Бийский» коридор приурочен к руслу и долине реки Бия, соединяет среднегорные подтаежные леса и высокогорья Алтая и лесостепные природные комплексы Алтайского края, составляет единый природный коридор с Телецким озером и рекой Чулышман, расположенными на территории Республики Алтай. По нему проходят пути миграций копытных (лось, марал, северный олень), нерестовых миграций типичных и «краснокнижных» видов рыб (хариус, телецкий сиг, телецкий елец), околоводных видов животных и птиц. Ведется лицензионная добыча косули, лося, отстрел хищников, а также лицензионная охота на глухаря весной, летне-осенняя охота по перу. На территориях, прилегающих к природному коридору, ведутся щадящие лесозаготовки, не препятствующие перемещению видов. Коридор обеспечивает природные связи между Алтайским государственным заповедником (Республика Алтай) и заказниками Алтайского края, расположенными на правом берегу Оби.

«Катунский» природный коридор включает русло и долину реки Катунь. Наибольшая часть его располагается в пределах Алтайской горной системы (Республика Алтай), на территориях с традиционным природопользованием коренных народов (охота, скотоводство). Коридор обеспечивает перемещение и расселение значительной группе видов животных, является путем нерестовых перемещений ценных пород рыб (таймень, хариус, осман, нельма) и связывает между собой горные и равнинные природные районы.

Кроме боров и лесных массивов территорию района пересекают многочисленные защитные лесные полосы. Они посажены в различные годы в рамках работ по защите сельскохозяйственных угодий от засух, суховеев и пыльных бурь. Породный состав их включает хвойные (лиственница, сосна) и лиственные виды деревьев (клен ясенелистный, тополь сибирский, береза бородавчатая) и кустарников (карагана древовидная, облепиха сибирская). Защитные лесные полосы служат для расселения и миграций видов растений и животных, а также для их внутрисезонных перемещений.

Для защиты от негативных воздействий, оказываемых хозяйственной деятельностью человека на территориях, сопредельных с ООПТ или с селитебными зонами населенных пунктов, вокруг охраняемых природных территорий или в жилых массивах создаются буферные зоны, ограничивающие влияние отрицательных вмешательств. К данной функциональной категории относятся леса, отвечающие требованиям зеленых зон населенных пунктов и особо защитных участков леса.

Представленные выше структуры, объединенные в природно-экологический каркас, способны при правильном планировании и управлении решать задачи поддержания удовлетворительного состояния экосистем региона за счет ограничения отдельных видов деятельности регулировать характер антропогенной нагрузки, способствовать устойчивому эколого-экономическому развитию и социально-экологической реабилитации территории.

## 1.8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 1.8.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера

Ураганные ветры. Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в районе возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Поэтому необходимы мероприятия по реконструкции объектов коммунального хозяйства и социальной сферы (см. соответствующий раздел).

Затопление. Основной проблемой природного характера в Бийском районе является проблема затопления. До 1992 г., когда на р. Бие осуществлялось регулярное судоходство и выполнялись дноуглубительные и русловыправительные работы, образование заторов происходило значительно реже. Затопление больших территорий в период весеннего половодья вызывает значительные затруднения при осуществлении мероприятий по защите. В связи с ограниченностью сил и средств работы не могут быть развернуты повсеместно. Они проводятся, как правило, точечно, там, где размещается населенный пункт или хозяйственный объект.

Защита от затопления может быть проведена с помощью следующих мероприятий:

- расчисткой русла реки;

- строительством дамбы;

- сплошной подсыпкой до незатопляемых отметок;

- обвалованием затапливаемой территории.

Выбор варианта зависит от функционального назначения территории, величины слоя затопления, возможностями финансирования.

Для предотвращения паводкового затопления территорий района необходимо организовать отвод поверхностного стока с учетом уже построенных и вновь планируемых дамб. Особый комплекс мероприятий по защите от затопления и подтопления  необходимо предусмотреть в районе села Верх-Катунское, где существует угроза затопления территории кладбища и в районе села Ключи, где река меняет русло и возникает угроза жилым строениям.

Важнейшим мероприятием, во многом снимающим проблему ледовых заторов на реке Бия в весеннее половодье является расчистка русла реки на протяжении нескольких десятков километров, особенно на участке реки между селами Ключи и Усятское.

На участке, расположенном от с. Усятское до с. Стан-Бехтемир, весной 2001 г. произошло катастрофическое наводнение, вызванное заторами льда при ледоходе на р. Бие. Затоплению подверглись села Усятское, Мальцева Курья, Ключи, значительный участок автодороги, опоры ЛЭП. Кроме того, в районе с. Ключи интенсивный размыв левого берега левосторонней протоки р. Бии сегодня угрожает безопасности жилых домов. Бровка подмытого берега движется в сторону привода Бийского аэропорта.

С целью снижения риска чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, необходимо проведение работ, имеющих первостепенное значение, в том числе устройство сооружений инженерной защиты на р. Бия протяженностью 33 км от с. Соусканиха (Красногорский район) до с. Стан-Бехтемир с целью снижения риска чрезвычайных ситуаций, связанных с периодическими наводнениями в период снеготаяния и паводков.

Для защиты сел от затопления и береговой линии от размыва предусматривается выполнить русловыправительные работы, обеспечивающие беззаторный пропуск ледохода, и берегоукрепление левого берега. Это особенно актуально в связи с необходимостью исключения чрезвычайной ситуации, связанной с риском разрушения автодороги федерального значения и аэропорта.

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

В справке о гидротехнических сооружениях, находящихся на территории Бийского района, указаны следующие объекты.

Направляющая шпора берегоукрепления на р. Бия. Находится на правом берегу р. Бия у с. Стан-Бехтемир на балансе Калининской сельской администрации. Этот объект создан для предотвращения размыва правого берега р. Бия в пределах территории санатория «Рассветы над Бией». Длина шпоры 325 м, ширина по верху – 5 м, ширина основания 35-12 м, высота шпоры 7-2 м.

Струенаправляющая дамба на р. Катунь. Это одно из самых старых гидротехнических сооружений, степень износа составляет 92%. Находится на правом берегу. Р. Катунь в 500 м юго-восточнее начала с. Верх-Катунское на балансе Верх-Катунской сельской администрации. Создана для предотвращения размыва правого берега р. Катунь. Длина дамбы 2 км., ширина по верху 10 м, ширина основания 20 м., высота дамбы – 8 м.

Берегозащитная дамба на р. Катунь. Введена в эксплуатацию в феврале 2008 г. Расположена на правом берегу р. Катунь в 400 м ниже с. Верх-Катунское. Находится на балансе Управления природных ресурсов Алтайского края. Создана для берегоукрепления р. Катунь. Длина дамбы 487 м., ширина по гребню 8,1 м, максимальная высота 7,2 м.

Дамба берегоукрепления р. Катунь. Введена в эксплуатацию в ноябре 2008 г. Находится в 500 м на юго-запад от Дома культуры с. Лесное. Состоит на балансе Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального Агентства водных ресурсов. Эта струенаправляющая дамба создана для берегоукрепления р. Катунь. Длина дамбы 1324 м, средняя ширина по гребню 6 м, высота 5 м, шпор – 5 шт.

Водоограждающая дамба-пруд. Находится с правой стороны автодороги Малоенисейское – Светлоозерское на окраине с. Светлоозерское.

Водоограждающая дамба на р. Бия. Находится у с. Малоугренево с левой стороны моста на автодороге «Обход г. Бийска».

Струенаправляющая дамба. Находится на правом берегу р. Бехтемир в центральной части с. Шебалино.

Водоограждающая дамба-дорога (Марчанский пруд). Находится на автодороге между селами Шебалино и Верх-Бехтемир.

Инженерная защита от паводковых вод на р. Бия. Расположена на левом берегу р. Бии у села Ключи, а также включает участок р. Бии, расположенный между селами Усятское и Стан-Бехтемир.

Рисунок 7. Схема выполнения русловыправительных работ.

Русловыправительные работы предполагается выполнить на участках образования заторов, а также разработать осередки в русле реки на повороте, расположенном ниже устья р. Бехтемир. Ширина выправительной трассы принята по аналогии с естественными, характеризующимися отсутствием заторов участками. Ширина ледяного поля участка трассы составляет 250 м. За расчетный уровень при определении ширины выправительной трассы принят низкий уровень ледохода. На участке образования заторов при выполнении выправительных работ предусматривается подрезка берега о. Соколовский на длине 1554 м.

На втором участке выправительных работ в русле реки разрабатываются осередки. Объем разработки составил 1000 м3 галечникового грунта. Кроме этого, предполагается возвести струенаправляющую дамбу, отсекающую протоку, а также выполнить подрезку осередка напротив устья старицы и укрепление левого пойменного берега.

Струенаправляющая дамба протяженностью 722,8 м отсыпается из местного галечникового грунта, полученного при подрезке осередка. Корень дамбы примыкает к высокой бровке правого берега, голова дамбы выводится на самую высокую отметку осередка. Высота дамбы принята на 0,5 м выше низкого уровня ледохода. Отметка гребня головы дамбы составила 176 м, отметка гребня корня - 177 м, продольный уклон - 0,0014, ширина дамбы по гребню принята 10 м, заложение откоса со стороны протоки - 1:1,5, со стороны основного русла у корня - 1:3, на оставшейся длине -1:2.

Для увеличения устойчивости левого пойменного берега откос его на протяжении 1195 м уполаживается, для чего берег подсыпается местным галечниковым грунтом до заложения откоса 1:6. Проектом (генпроектировщик ОАО «Алтай-водпроект») предусматривается берегоукрепление левого берега р. Бия у с. Ключи протяженностью 841,4 м.

Вариант берегоукрепления выбран на основании сравнения двух вариантов:

устройство системы берегозащитных шпор;

уположение берега путем отсыпки откоса до заложения 1 : 6 из галечникового грунта.

По результатам сравнения принят вариант с устройством шпор. Шпоры отсыпаются из местного галечного грунта, гребень и откосы крепятся камнем крупностью 0,3 м, толщина отсыпки 1 м. Шпоры затапливаемые. Отметка головы шпор принята на уровне прохождения руслоформирующего расхода, корень шпор выводится на отметку примыкающего берега. Длина шпор принята 20 м, расстояние между ними в пределах вогнутого берега назначено 40 м, в пределах выгнутого - 60 м.

1.8.2. Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Как уже отмечалось, территория Бийского района является староосвоенной, что подтверждается развитой и густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории района от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Наличие в районе развитых автотранспортных связей в том числе и федерального значения создает угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций, т.к. по автомагистралям перевозятся пассажиры, различные грузы, в том числе взрыво-, пожаро- и  аварийно химически опасные вещества, что является потенциальной опасностью для населения и территории района. Дороги района обеспечивают бесперебойное поступление  необходимых для ликвидации ЧС сил, материальных средств, энергоносителей, продовольствия и техники. Для проведения эвакуации, отселения населения и вывоза материальных и культурных ценностей в районе имеется  необходимый  транспорт, который способен осуществить эти мероприятия.

Данные об организационно-технических мероприятиях по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Бийского района представлены в таблице 24.

Таблица 24

Организационно-технические мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Бийского района

| Наименование показателя | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения, ед. / % от потребности | 8/7,9% |  |  |
| Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед. / % от потребности | Нет |  |  |
| Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | Нет |  |  |
| Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | Нет |  |  |
| Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % от планового числа этих систем | 1/100(район) 15/100(в МО) |  |  |
| Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | Не требуется |  |  |
| Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории. Сетевое радио ликвидировано полностью. В каждом населённом пункте комбинированные системы оповещения: удары по звучащим предметам, телефонная связь, посыльные, автомобильные гудки, частично сирены, церковные колокола | 35,1/100 |  |  |
| Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), включая подвалы частных домов В т.ч. ПРУ в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от нормативной потребности | 37000/100% 9224/27% 2135/100% |  |  |
| Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. / % от нормативной потребности (с учётом выделения из мобрезерва краевой администрации): Противогазы для взрослого населения(в т.ч.на предприятиях устаревшие) Противогазы детские Камеры защитные детские | 16200/ 51,4% 10900/ 100% 2000/ 50% |  |  |
| Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. / % от расчетной потребности (автомобилей) | Оборудование на складах 252/100 |  |  |
| Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности: инфекционных Других | 80/100 30/100 |  |  |
| Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. врачей Среднего медперсонала | 41 147 |  |  |
| Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. % от расчетной потребности |  | 250 тыс. руб. примерно 10-15% |  |
| Защищенные запасы воды, м3 / % от расчетной потребности |  |  |  |
| Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, m 3 / % от их нормативных потребности (молоковозы) |  | 14х3,5 = 490 куб.м 100% |  |
| Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн / % от расчетной потребности |  | В пределах ежедневной потребности |  |
| Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. / % от расчетной потребности |  | Это же |  |
| Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед. / % от расчетной потребности |  | нет |  |
| Запасы топлива, тонн / % от расчетной потребности (45дневный запас) |  | 3000/50 |  |
| Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности |  | В ежедн. работе/ 100 |  |
| Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед. / % от общего количества зданий |  | Нет |  |
| Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед. / % от общего количества зданий |  | 25 |  |
| Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед. / % от потребности |  | Нет |  |
| Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности; |  | Нет |  |
| Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед. / % от потребности |  | Нет |  |
| Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности |  | Нет |  |
| Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед. / % от их общего числа |  | Нет |  |
| Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед. / % от их общего числа |  | Нет |  |
| Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. / % от их общего числа |  | Нет |  |
| Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. / % от их общего числа |  | Нет |  |
| Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. / % от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами |  | Нет |  |
| Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед. / % от числа предприятий, подлежащих оснащению автономными источниками |  | 6/08% |  |
| Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед. / % от расчетной потребности: средств для очистки воды; оборудование для очистки воды; |  | 1/100 |  |
| Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед. / % от расчетной потребности: гидрометеостанций; санитарно-эпидемиологических станций; ветеринарных лабораторий; агрохимических лабораторий. |  | Привлекаются межрайонные. |  |
| Количество абонентских пунктов ЕДДС "01" в городах (районах), ед. / % от планового количества |  | 1/100 |  |
| Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед. / % от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД |  | Нет |  |
| Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел. / % от расчетной потребности |  | 63/100 |  |
| Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. / % от расчетной потребности |  | 12/87 |  |
| Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам), ед./% от расчетной потребности |  | Нет |  |
| Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./ % от расчетной потребности (по видам) |  | Нет |  |
| Численность нештатных аварийно-спасательных формирований ед./% Личного состава чел./% от расчетной потребности |  | 139/100 2878/100 |  |
| Оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./ % от расчетной потребности (по видам) |  | Приборов нет |  |
| Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций |  | 5701/52,3 3797/80 |  |
| Фактическое количество пожарных депо, ед./ % от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам |  | 4/80 |  |
| Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед. / % от общего количества пожарных депо |  | 4/100 |  |
| Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед. / % от общего количества пожарных депо |  | 1/25 |  |
| Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. / % от общего количества пожарных депо |  | - |  |
| Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед. / % от общего количества пожарных депо |  | 3/75 |  |
| Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед. / % от общего количества пожарных депо |  | 3/75 |  |
| Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел. / % от их общего числа |  | 57/56 |  |
| Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от их общего числа |  | 56/40% 12/60 |  |

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории района и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики района и  развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Бийского района, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Бийского района.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г. в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

1.9. Баланс земель, мероприятия по переводу земель

Всего в составе территории Бийского района имеется 217300 га земель. Из них земель сельхозназначения – 180643 га, земель поселений – 5834 га, земель промышленности – 1324, земель особо охраняемых территорий – 140 га, земель лесного фонда – 22567 га, земель водного фонда – 3842 га, земель запаса – 2950 га. (см. Приложения 1, 2).

Распределение земель по формам собственности выглядит следующим образом. Из земель сельскохозяйственного назначения в государственной и муниципальной собственности находится 130772 га, в собственности юридических лиц – 4919 га, в собственности граждан – 44952 га. Из земель поселений в государственной и муниципальной собственности находится 2942 га, в собственности юридических лиц – 1 га, в собственности граждан – 2891 га. Земли промышленности, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, составляют 1317 га, в собственности юридических лиц – 7 га. Права на остальные категории земель принадлежат государству и муниципалитетам (см. Приложение 3). Экспликация земель внутри категорий назначения представлена в Приложении 4.

Баланс земель Бийского района

По данным соответствующего территориального отдела Управления Роснедвижимости по Алтайскому краю баланс земель Бийского района по состоянию на 2008 год отражен в таблице 25.

Таблица 25

Состав категорий земель Бийского района по целевому назначению

| Наименование муниципального образования | Общая пло- щадь | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельско-хозяйст-венные | Посе-лений | Пром., транс-порта, связи | Лесного фонда | Вод-ного фонда | Особо охраняя-емые | Запа-са |
| Большеугреневское | 12206 | 9130 | 196 | 46 | 2641 | 188 | 5 |  |
| Верх-Бектемирское | 18309 | 17944 | 302 | 8 |  |  |  | 55 |
| Верх-Катунское | 16442 | 11869 | 575 | 335 |  | 1123 | 4 | 2536 |
| Енисейское | 12922 | 11137 | 302 | 29 | 1200 | 254 |  |  |
| Заринское | 10823 | 10384 | 367 | 72 |  |  |  |  |
| Калининское | 8678 | 7551 | 156 | 22 | 609 | 251 | 89 |  |
| Лесное | 6615 | 1438 | 115 | 307 | 4500 | 210 | 19 | 26 |
| Малоенисейское | 7162 | 2485 | 355 | 51 | 3946 | 310 | 15 |  |
| Малоугреневское | 7653 | 6681 | 334 | 103 | 510 | 25 |  |  |
| Новиковское | 21602 | 15418 | 331 | 76 | 5404 | 211 | 6 | 156 |
| Первомайское | 20028 | 19047 | 910 | 71 |  |  |  |  |
| Сростинское | 23476 | 22304 | 433 | 85 |  | 654 |  |  |
| Светлоозерское | 10763 | 10145 | 404 | 44 |  | 34 |  | 136 |
| Усятское | 21427 | 16393 | 617 | 35 | 3757 | 582 | 2 | 41 |
| Шебалинское | 19194 | 18717 | 437 | 40 |  |  |  |  |
| Бийский район | 217300 | 180643 | 5834 | 1324 | 22567 | 3842 | 140 | 2950 |

В проекте схемы территориального планирования Бийского района предлагается уточнить границы отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения в целом. Основной целью такого изменения является расширение возможностей их развития путем организации новых видов производства, услуг населению или жилищного строительства. Изменение границ населенных пунктов не влияет на изменение площади поселения в целом, в состав которого входит данный населенный пункт, а вносит лишь корректировки в состав категорий земель, расположенных вблизи данных населенных пунктов. Обобщенные данные увеличения площади населенных пунктов после изменения границ занимаемых ими земель по сельсоветам Бийского района приведены в таблице 26.

Таблица 26

Изменения площади земель населенных пунктов

в результате расширения границ по сельсоветам Бийского района

| Сельсоветы | Площадь земель населенных пунктов по состоянию на 2008 г. га | Площадь земель населенных пунктов после расширения границ, га |
| --- | --- | --- |
| Большеугреневский | 196 | 216 |
| Верх-Бахтемирский | 302 | 545 |
| Верх-Катунский | 575 | 1023 |
| Енисейский | 302 | 302 |
| Заринский | 367 | 399 |
| Калининский | 156 | 224 |
| Лесной | 115 | 331 |
| Малоенисейский | 355 | 660 |
| Малоугреневский | 334 | 722 |
| Новиковский | 331 | 403 |
| Первомайский | 910 | 956 |
| Сростинский | 433 | 956 |
| Светлоозерский | 404 | 705 |
| Усятский | 617 | 1021 |
| Шебалинский | 437 | 844 |
| Итого | 5834 | 9307 |

Общая площадь земель отдельных населенных пунктов по сельсоветам Бийского района увеличивается на 3473 га. Основным резервом для увеличения доли данного вида земель являются земли сельскохозяйственного назначения,  расположенные вблизи населенных пунктов. Данные изменения внесены в проект схемы территориального планирования Бийского района на основе предложений по расширению границ конкретных населенных пунктов по инициативе представителей местных органов власти и руководства администрации района. Предлагаемые изменения границ конкретных населенных пунктов приведены в карте-схеме и Таблице 27.

Таблица 27

Изменения площади земель населенных пунктов на территории Бийского района по инициативе местных органов власти

| Сельсоветы и населенные пункты | Площадь земель населенных пунктов в сельсовете (га) | Предлагаемое расширение границ населенных пунктов (га) | Итоговая площадь земель населенных пунктов в сельсовете с учетом расширения (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеугреневский сель-т |  |  |  |
| С.Большеугренево | 196 | 20 | 216 |
| Верх-Бахтемирский сель-т |  |  |  |
| С. Верх-Бахтемир | 302 | 243 | 545 |
| Верх-Катунский сельсовет |  |  |  |
| с. Верх-Катунское | 444 | 162 | 606 |
| п. Усть-Катунь | 68 | - | 68 |
| п. Чуйский | 47 | 260 | 307 |
| п. Междуречье | 16 | 26 | 42 |
| Енисейский сельсовет |  |  |  |
| С. Енисейское | 302 | - | 302 |
| Заринский сельсовет |  |  |  |
| п. Заря | 150 | 32 | 182 |
| П.Студенческий | 6 | - | 6 |
| С. Старая Чемровка | 211 | - | 211 |
| Калининский сельсовет |  |  |  |
| С. Стан-Бехтемир | 156 | 68 | 224 |
| Лесной сельсовет |  |  |  |
| С. Лесное | 90 | 115 | 205 |
| П. Амурский | 25 | 101 | 126 |
| Малоенисейский сельсовет |  |  |  |
| С. Малоенисейское | 272 | 133 | 405 |
| П. Семеновод | 83 | 172 | 255 |
| Малоугреневский сельсовет |  |  |  |
| С. Малоугренево | 135 | 204 | 339 |
| П. Боровой | 111 | - | 111 |
| П. Пригородный | 88 | 184 | 272 |
| Новиковский сельсовет |  |  |  |
| С. Новиково | 192 | 58 | 250 |
| П. Промышленный | 95 | 14 | 109 |
| П. Б-Аникино | 44 | - | 44 |
| Первомайский сельсовет |  |  |  |
| С. Первомайское | 618 | 46 | 664 |
| П. Восточный | 71 | - | 71 |
| П. Березовая Горка | 44 | - | 44 |
| П. Ягодный | 96 | - | 96 |
| П. Ясная Поляна | 81 | - | 81 |
| Сростинский сельсовет |  |  |  |
| С. Сростки | 323 | 423 | 746 |
| П. Образцовка | 23 | 100 | 123 |
| П. Предгорный | 87 | - | 87 |
| Светлоозерский сельсовет |  |  |  |
| С. Светлоозерское | 319 | 158 | 477 |
| П. Полеводка | 69 | 143 | 212 |
| П. Заозерный | 16 | - | 16 |
| Усятский сельсовет |  |  |  |
| С. Усятское | 473 | 404 | 877 |
| С. Мальцева-Курья | 46 | - | 46 |
| С. Ключи | 98 | - | 98 |
| Шебалинский сельсовет |  |  |  |
| С. Шебалино | 293 | 407 | 700 |
| П. Степной | 144 | - | 144 |
| ИТОГО | 5834 |  | 9307 |

Увеличение площади земель населенных пунктов предполагается за счет земель сельскохозяйственного назначения; земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий. Состав участков земель, предлагаемых для включения в земли населенных пунктов, представлен в табл. 28.

Таблица 28

Состав участков земель Бийского района, предлагаемых

для включения в земли населенных пунктов

| Сельсоветы и населенные пункты | Предлагаемое расширение границ населенных пунктов (га) | Сельско-хозяйст-венные | Пром., транс-порта, связи | Лесного фонда | Водного фонда | Особо охраня-емые | Запаса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеугреневский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Большеугренево | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| Верх-Бахтемирский |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Бахтемир | 243 | 243 | - | - | - | - | - |
| Верх-Катунский |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Катунское | 162 | 162 | - | - | - | - | - |
| п. Междуречье | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
| п. Чуйский | 260 | 260 | - | - | - | - | - |
| Заринский |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заря | 32 | 32 | - | - | - | - | - |
| Калининский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Стан-Бехтемир | 68 | 68 | - | - | - | - | - |
| Лесной |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Лесное | 115 | 115 | - | - | - | - | - |
| П. Амурский | 101 | 98 | 3 | - | - | - | - |
| Малоенисейский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Малоенисейское | 133 | 133 | - | - | - | - | - |
| П. Семеновод | 172 | 168 | - | - | - | 4 | - |
| Малоугреневский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Малоугренево | 204 | 204 | - | - | - | - | - |
| П. Пригородный | 184 | 184 | - | - | - | - | - |
| Новиковский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Новиково | 58 | 58 | - | - | - | - | - |
| П. Промышленный | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Первомайский | 46 | 46 | - | - | - | - | - |
| Сростинский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Сростки | 423 | 418 | 5 | - | - | - | - |
| П. Образцовка | 100 | 94 | 6 | - | - | - | - |
| Светлоозерский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Светлоозерское | 158 | 158 | - | - | - | - | - |
| П. Полеводка | 143 | 143 | - | - | - | - | - |
| Усятский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Усятское | 404 | 402 | 2 | - | - | - | - |
| Шебалинский |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Шебалино | 407 | 407 | - | - | - | - | - |
| Итого | 3473 | 3453 | 16 | - | - | 4 | - |

Кроме инициатив местных органов власти,  заинтересованных в расширении границ населенных пунктов, на балансе земель и переводе земель из одной категории в другую скажется  и реализация перспективных проектов, а также корректировки в определении категории земель, на которых расположены существующие и проектируемые объекты специального назначения.

Предложения по определению территорий для перспективного развития поселений Бийского района:

Коттеджное строительство. В Бийском районе более всего для целей коттеджного строительства  подойдут земельные участки вблизи федеральной автомагистрали М52, на берегу Катуни и непосредственно возле Бийска с учетом пролегания магистральной газовой сети и возможностью подключения к электрической сети с получением необходимой нагрузки. Развитие коттеджного строительства позволит привлечь в район инвестиции частных лиц из соседних районов, города Бийска, а также соседних областей – Новосибирской, Кемеровской, Томской.

Стандартное поселение такого типа объединит в себе несколько коттеджных поселков общей площадью примерно 38 га. Необходимо предусмотреть возможность землеотвода под строительство организованных поселков малоэтажного жилья различных классов. Перспективным представляется такое строительство на трех участках:

-  в селе Семеновод на землях поселения или, вблизи села Семеновод на землях сельскохозяйственного назначения Малоенисейского сельсовета;

- в селе Лесное на землях поселения или вблизи села Лесное на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Заозерное»;

- вблизи села Усть-Катунь на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета.

Производство сырьевой смеси для получения керамических материалов и изделий. Данный проект позволит усилить экономические связи с соседними районами Алтайского края, поскольку поставки сырья будут осуществляться не только для нужд предприятий района, но и для нужд предприятий г. Бийска и соседних районов. Размещение предприятий по производству сырьевой смеси предлагается на базе имеющихся месторождений глины и песчано-гравийной смеси на двух участках:

- вблизи села Первомайское на землях сельскохозяйственного назначения Первомайского сельсовета, либо на землях ФГУО СПО «Сельхоз-техникум Бийский»;

- вблизи поселка Амурский на землях сельскохозяйственного назначения Лесного сельсовета.   Общая площадь предприятия составит более 10 тыс. кв. м.

Строительство заводов стройматериалов. Целесообразно расширить производство кирпичного завода на территории Малоугреневского сельсовета, а также дополнить его небольшими производствами аглопорита, керамзита и других видов стройматериалов (площадь каждого предприятия – 20000-40000 кв.м.) на одной производственной площадке. Указанные строительные материалы могут поставляться для нужд соседних районов Алтайского края (Целинного, Солтонского, Красногорского, Смоленского, Советского, Зонального), а также для нужд г. Бийска и Республики Алтай, что особенно актуально в связи с перспективами развития туристско-рекреационных зон.

Расширение производственной площадки возможно за счет земель сельскохозяйственного назначения ООО АПФ «Угренево». Кирпичный завод и другие производства такого же плана – очень энергоемкие предприятия. С другой стороны, желательно разместить новую промышленную зону как можно ближе к месторождениям, чтобы избежать излишних транспортных расходов.

Строительство свиноводческих комплексов. Для строительства свиноводческого комплекса требуется участок площадью 15 га, за чертой населенного пункта. Требования к поселению: газификация, подъездные пути с твердым покрытием, наличие дорог с твердым покрытием внутри, линии электропередач, скважина для водоснабжения. Сообщение с районным и областным центром – автодорога.

Перспективным представляется размещение в Бийском районе двух комплексов – вблизи села Шебалино на землях сельскохозяйственного назначения Шебалинского сельсовета и вблизи села Усятское на землях сельскохозяйственного назначения Усятского сельсовета на базе ООО «Семеновод».

Выращивание лекарственных трав. Потребителем данной продукции будет в первую очередь являться предприятие «Эвалар», расположенное в непосредственной близости от района – в г. Бийске. Общая площадь плантации – 200000 кв. м. Площадь предприятия вне населенного пункта – 3000 кв. м. Предприятие по выращиванию и переработке лекарственных трав предлагается разместить вблизи села Верх-Бехтемир на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Бехтемирского сельсовета на базе ООО АПФ «Русь».

Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания. Данный вид сельхозпродукции будет поставляться в развивающиеся туристско-рекреационные зоны, что усилит экономические связи района с Республикой Алтай, а также со Смоленским районом и с. Белокуриха.

Поля для выращивания экопродуктов и предприятия для их переработки должны быть равноудалены от индустриальных предприятий и дорог с высокой интенсивностью движения. Для обеспечения круглогодичной работы консервного завода с хорошо сохраняющимися овощами: картофель, лук и тыква, предприятию необходимы складские помещения площадью 5 тыс. кв.м.

Размещение трех небольших предприятий по производству и переработке экологически чистых продуктов планируется:

- в селе Верх-Бехтемир на землях поселения на базе ООО АПФ «Русь»;

- в селе Шебалино на землях поселения на базе фермерских хозяйств;

- в селе Сростки на землях поселения на базе ООО ПР «Сростинский».

Развитие виноградарства. Предлагается начать опытное массовое производство бийского винограда на территории муниципального образования Светлоозерское, на землях сельскохозяйственного назначения сельсовета или на базе ООО «Заозерное».

Повышение рентабельности сельского хозяйства за счет применения биодизеля из рапса. По всем параметрам Бийский район довольно удачен для выращивания рапса, особенно его южная часть. Именно здесь при реализации первого этапа проекта следует засеять рапсом большие площади с одновременным строительством в сельхозпредприятиях мини-заводов по производству масла с маломощными прессами и сушилками. Из-за складов и хранилищ общая площадь таких предприятий составит 5 тыс. кв. м. Размещение предприятий по производству биодизеля из рапса планируется на территории муниципального образования Енисейское, на землях сельскохозяйственного назначения на базе СПК «К-з им. Ленина».

Биодизель может поставляться не только для нужд сельхозпредприятий Бийского района, но и для предприятий соседних районов (Целинного, Солтонского, Красногорского, Смоленского, Советского, Зонального) в связи с их географической близостью и транспортной доступностью.

Производство древесной массы. Площадь земель, необходимых для организации производства оценивается в 2 тыс. кв. м. Одно из таких предприятий целесообразно разместить в селе Малоенисейское на землях поселения или землях сельскохозяйственного назначения Малоенисейского сельсовета.

Производство дачной мебели. Размещение предприятия по производству дачной мебели общей площадью 1000 кв. м предлагается на территории Большеугреневского сельсовета на землях поселения. Продукция предприятия будет поставляться в районы и города Алтайского края, а также в соседнюю Республику Алтай.

Промышленное выращивание грибов. Предприятие площадью 3 тыс. кв. м целесообразно разместить в лесхозе, где имеются запасы опилок. Размещение предприятия по выращиванию грибов предлагается разместить на территории Новиковского сельсовета на землях поселения.

Сервис для дачников. Размещение центров сервиса для дачников планируется в трех местах:

- в поселке Семеновод на землях поселения;

- в селе Лесное на землях поселения;

- в поселке Чуйский на землях поселения.

Сервис вдоль федеральной автодороги. В генплане необходимо предусмотреть выделение боковой части, прилегающая к трассам, с дальнейшим ее выводом из фонда земель сельхозназначения в случае появления инвестора.

Под полосой отвода федеральной автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Зоны концентрации объектов придорожного сервиса предлагается разместить вблизи населенных пунктов – вдоль Чуйского тракта – 4 зоны:

1. Вблизи села Заря на землях сельскохозяйственного назначения Заринского сельсовета;

2. Вблизи западной окраины села Верх-Катунское на землях сельскохозяйственного назначения сельсовета;

3. Возле села Полеводка на землях сельскохозяйственного назначения  ООО «Заозерное»;

4. Вблизи села Образцовка на землях сельскохозяйственного назначения Сростинского сельсовета.

Вдоль автодороги Бийск-Турочак-Артыбаш – 3 зоны:

1. Севернее поселка Боровой на землях сельскохозяйственного назначения Малоугреневского сельсовета;

2. На территории Калининского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения СПК к-з им. Калинина;

3. На территории Новиковского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения.

Организация спортивно-развлекательной зоны. Размещение ипподрома и спортивно-развлекательной зоны планируется у трассы М-52, в селе Верх-Катунское, на базе действующего конезавода «Катунь». Общая площадь предприятия – около 40000 кв.м.

Разведение страусов. Размещение страусиных ферм предлагается осуществлять вблизи населенных пунктов и зон отдыха вдоль автодороги Бийск-Турочак-Артыбаш (3 объекта):

1. На землях сельскохозяйственного назначения Малоугреневского сельсовета;

2. На территории Калининского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения СПК к-з им. Калинина;

3. На территории Новиковского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения АПФ Русь.

Также предполагается размещение ферм вдоль Чуйского тракта (4 объекта):

1. На территории Верх-Катунского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Флора»;

2. На землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета;

3. Западнее села Сростки на землях сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский»;

4. Вблизи села Образцовка на землях сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский».

Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы. В рекреационной зоне планируется выделить три функциональные части: зону отдыха, на которой разместятся жилые корпуса, бунгало и палаточные лагеря, а также различные кафе и торговые точки, прогулочную зону и административно-техническую территорию, включая охраняемую бесплатную автостоянку, прокатные центры и бани. Размещение объектов коммерческой рыбалки планируется в двух местах:

- на реке Бия, недалеко от села Стан-Бахтемир, на землях сельскохозяйственного назначения Калининского сельсовета;

- на реке Катунь, недалеко от поселка Чуйский, на землях сельскохозяйственного назначения Верх-Катунского сельсовета.

Организация коммерческой охоты. В рекреационной зоне планируется выделить три функциональные части: зону отдыха, на которой разместятся жилые корпуса, бунгало и палаточные лагеря, а также различные кафе и торговые точки; прогулочную зону и административно-техническую территорию, включая охраняемую бесплатную автостоянку, прокатные центры и бани. В коммерческую охоту может быть включен и отдых на природе, т.е. эксплуатация охотничьих угодий и прилегающих территорий в туристических целях.

Размещение объектов коммерческой охоты планируется в двух местах:

- вблизи села Большеугренево на землях Бийского лесхозтехникума;

- вблизи села Новиково на землях Бийского лесхозтехникума.

Мероприятия по резервированию и переводу земель в связи с реализацией предложенных проектов предусматриваются в СТБ до момента нахождения инвестора и принятия решения о начале реализации каждого проекта. В Таблице 29 указаны необходимые площади для реализации каждого проекта и перевод земель из одной категории в другую при размещении намечаемых объектов.

Таблица 29

Перевод земель из одной категории в другую при реализации проектов развития Бийского района

| № п/п | Название проекта | Необходимая площадь | Сельсовет | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации проекта | после реализации проекта |
| 1 | Территории под строительство малоэтажной жилой застройки | 20 га 11га 7 га | Малоенисейский с. Семеновод | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Лесной с. Лесное | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Верх-Катунский с. Усть-Катунь | сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 2 | Производство сырьевой смеси для получения керамических материалов и изделий | 1 га | Первомайский с. Первомайское | сельскохозяйственного назначения на землях ФГУО СПО «Сельхоз-техникум Бийский» | промышленности |
|  |  |  | Лесной п. Амурский | земли населенных пунктов | промышленности |
| 3 | Строительство заводов стройматериалов | 2 га 4 га | Малоугреневский | сельскохозяйственного назначения СХК к-зУгреневский | промышленности |
| 4 | Строительство свиноводческих комплексов | 15 га | Шебалинский с. Шебалино | сельскохозяйственного назначения ООО Компаньон | сельскохозяйственного назначения |
|  |  |  | Усятский с. Усятское | сельскохозяйственного назначения на базе ООО «Семеновод» | сельскохозяйственного назначения |
| 5 | Выращивание лекарственных трав | 20 га (плантация) 0,3 га (предприятие) | с. Верх-Бехтемир | сельскохозяйственного назначения «АПСХ Бакольский». | сельскохозяйственного назначения |
| 6 | Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания | 0,5 га | Верх-Бехтемирский с. Верх-Бехтемир | сельскохозяйственного назначения «АПСХ Бакольский». | сельскохозяйственного назначения |
|  |  |  | Шебалинский с. Шебалино | сельскохозяйственного назначения «СХК Шебалинский» | сельскохозяйственного назначения |
|  |  |  | Сростинский с.Сростки | сельскохозяйственного ФГУП Племпродуктор «Сростинский» | сельскохозяйственного назначения |
| 7 | Развитие виноградарства | 0,2 га | Светлоозерский с. Светлоозерское | Земли сельхозназначения на базе ООО «Заозерное» | сельскохозяйственного назначения |
| 8 | Повышение рентабельности сельского хозяйства за счет применения биодизеля из рапса | 0,5 га | Енисейский с. Енисейское | сельскохозяйственного назначения на базе СПК «К-з им. Ленина» | сельскохозяйственного назначения |
| 9 | Производство древесной массы | 0,2 га | Малоенисейский с. Малоенисейское | земли населенных пунктов | промышленности |
| 10 | Производство дачной мебели | 0,1 га | Большеугреневский | земли населенных пунктов | промышленности |
| 11 | Промышленное выращивание грибов | 0,3 га | Новиковский | земли населенных пунктов | сельскохозяйственного назначения |
| 12 | Сервис для дачников | 0,3 га | Малоенисейский п. Семеновод | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Лесной с. Лесное | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
| 13 | Сервис вдоль федеральной автодороги | 0,1 га | Заринский с. Заря | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Верх-Катунский с. Верх-Катунское | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | светоозерский с. Полеводка | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Сростинский с. Образцовка | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Малоугреневский п. Боровой | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Калининский | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
|  |  |  | Новиковский | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
| 14 | Организация спортивно-развлекательной зоны | 4 га | Верх-Катунский с. Верх-Катунское | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов |
| 15 | Разведение страусов | 0,5 га | Малоугреневский | Земли сельскохозяйственного назначения СХК Угреневский | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Калининский | сельскохозяйственного назначения СПК к-з им. Калинина | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Новиковский | сельскохозяйственного назначения АПФ Русь | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Верх-Катунский | сельскохозяйственного назначения ООО «Флора» | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Верх-Катунский | сельскохозяйственного назначения ООО «Заозерное» | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Сростинский западнее с. Сростки | сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский» | Сельхоз назначения |
|  |  |  | Сростинский вблизи с. Образцовка | сельскохозяйственного назначения ФГУП «Племрепродуктор «Сростинский» | Сельхоз назначения |

Продолжение Таблицы 29

| 16 | Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы | 1 га 11га водный фонд 1 га 11га водный фонд | Калининский 2400м от н.п. Стан-Бехтемир Озеро Долгое | сельскохозяйственного назначения СХК к-з Калинина, земли водного фонда | 10 тыс.кв.м земли населенных пунктов – подкатегория «рекреационные» 11 га земли сельскохозяйственного назначения - подкатегория «земли, занятые замкнутыми водоемами» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лесной озеро Кривое | земли населенных пунктов водный фонд | Земли населенных пунктов – подкатегория рекреационные* сельскохозяйственного назначения - подкатегория «земли, занятые замкнутыми водоемами» |
| 17 | Организация коммерческой охоты | 0,75 га | Большеугреневский 500 от н.п. Большеугренево | Земли лесного фонда Бийского лесхозтехникума | Земли населенных пунктов- подкатегория рекреационные Земли лесного фонда – (аренда у Бийского лесхозтехникума) |
|  |  | 0,75 га | Новиковский 1200 м от н.п. Новиково | Земли лесного фонда Бийского лесхозтехникума | Земли лесного фонда (аренда у Бийский лесхозтехникума) |

Как уже отмечалось, на корректировке баланса земель скажется и перевод земель из одной категории в другую применительно к объектам специального назначения (кладбища, полигоны ТБО и скотомогильники). Эти данные отражены в следующей Таблице.

Таблица 30

Мероприятия по необходимому переводу  земель с существующими и проектируемыми объектами специального назначения ТБО Бийского района (кладбища, скотомогильники и полигоны ТБО)

в категорию земель населенных пунктов (подкатегория - земли специального назначения)

| № п/п | Местонахождение обьекта | Площадь | Сельсовет | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до перевода | после перевода |
| 1 | Скотомогильники |  |  |  |  |
|  | 1140 м от н.п.Большеугренево | 1,2 га | Большеугреневский | земли сельхозназначения АПФ «Русь» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 60 м от н.п. Верх-Бехтемир | 1 га | Верх-Бехтемирский | земли земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1030м от н.п. Верх-Катунское проектируемый | 1,3 га | Верх-Катунское | земли сельхозназначения ООО «Заозерное» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1950м от н.п.Лесное проектируемый | 1 га | Лесное | Земли сельхозназначения КФХ Репин | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1680м от н.п.Малоугренево проектируемый | 1 га | Малоугреневское | земли сельхозназначения СХК к-з Угреневский | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1900м от н.п.Новиково проектируемый | 1 га | Новиковское | земли сельхозназначения АПФ «Русь» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 830 м от н.п.Первомайское проектируемый | 1 га | Первомайское | земли земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 710м от н.п. Полеводка | 1 га | Светлоозерское | Земли сельхозназначения ООО «Заозерное» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |

Продолжение Таблицы 30

|  | 1550м от н.п. Степное | 1 га | Шебалинское | земли сельхозназначения ООО «Степной» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кладбища в границах н.п. Большеугренево | 0,8 га | Большеугреневское | земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 80 м от н.п. Верх-Бехтемир земли земли населенных пунктов | 0,93 га | Верх-Бехтемирское | земли земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | в границах н.п. Верх-Катунское | 2,4га | Верх-Катунское | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 2000м от санатория «Рассветы над Бией» | 0,27 га | Енисейское | земли земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 90м от н.п.Стан-Бехтемир | 0,20 га | Калининское | земли сельхозназначения СПК к-з Калинина | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 890м от н.п.Амурский | 0,22га | Лесное | земли поселения. | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1-ое 150м от н.п.Семеновод 2-ое 360м от н.п.Светлоозерское 3-ее 140м от Малоенисейского | 0,55 га 0,63 га 2,00 га | Малоенисейское | земли сельхозназначения ПТФ Енисейская земли лесного фонда Бийский лесхозтехникум; Земли земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1-ое 140 м от н.п.Новиково 2-ое в границах н.п. Бехетемир-Аникино | 1,10 га 0,34 га | Новиковское | земли сельхозназначения АПФ Русь земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1-ое 130м от н.п. Сростки 2-ое 130 от н.п.Образцовка 3-ее урочище Верх-Талое; | 1,31га 1,67 га 0,4 га | Сростинское | земли населенных пунктов; земли сельхозназначения «ФГУП Племпродуктор Сростинский»; | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 1-ое урочище Прогресс 2- е 250м от н.п.Мальцева Курья 3-ее в границах н.п. Усятское 4-ое в границах н.п.Ключи 1-ое. 540м от н.п.Степное 2-ое в границах н.п. Шебалино 3-ее 3660 м от н.п. Шебалино | 0,5 га 0,35 га 1 га 1га 0,8га 1,25га 0,32га | Усятское Шебалинское | земли запаса; земли сельхозначения; ООО «Семеновод» земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли сельхозназначения ООО Компаньон земли населенных пунктов земли сельхозназначения ООО Компаньон; | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 220м от н.п.Старая Чемровка | 2,4га | Заринский | земли сельхозназначения ФГУП Промышленный | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
| 3 | ТБО проектируемые |  |  |  |  |
|  | 1190м от н.п.Малоугренево | 54 га | Малоугреневское | земли сельхозназначения СХК к-з Угреневский | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 790м от н.п.Малоугренево | 1,3га |  |  |  |
|  | 500м от н.п.Новиково | 1,1га | Новиковское | земли сельхозназначения АПФ «Русь» | Земли населенных пунктов (подкатегория - земли спец. назначения) |
|  | 500м от н.п.Бехтеми-Аникино | 0,8га |  | Земли земли населенных пунктов |  |

По инициативе руководства района все имеющиеся земли запаса переводятся в земли сельскохозяйственного назначения.

Пять участков земли сельскохозяйственного назначения удобные под перспективное промышленное освоение на территории четырех сельсоветов переводятся в земли промышленности, транспорта и связи. Их площади указаны в Таблице 31.

Таблица 31

Увеличение площади земель промышленности, транспорта и связи

| Наименование муниципального образования | Пром., транс-порта, связи | Перевод из земель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйст-венные | Поселений | Особо охраняемые территории | Лесного фонда | Водного фонда |
| Верх-Катунское | 180 195 | 180 195 | - | - | - | - |
| Енисейское | 33 | 33 | - | - | - | - |
| Малоугреневское | 26 | 26 | - | - | - | - |
| Шебалинское | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Бийский район | 439 | 439 | - | - | - | - |

Таблица 33

Итоговый баланс земель Бийского района

| Наименование муниципального образования | Общая площадь земель, га | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельско-хозяйственные | Населенных пунктов | Пром., транспорта, связи | Лесного фонда | Водного фонда | Особо охраняемые территории |
| Большеугреневское | 12206 | 9108,7 | 217,4 | 46,1 | 2640,8 | 188 | 5 |
| Верх-Бектемирское | 18309 | 17756 | 545 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Верх-Катунское | 16442 | 13559,7 | 1031,3 | 710 | 0 | 1123 | 18 |
| Енисейское | 12922 | 11010 | 302 | 62 | 1193 | 244 | 111 |
| Заринское | 10823 | 10349,6 | 401,4 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Калининское | 8678 | 7492,8 | 225,2 | 22 | 609 | 240 | 89 |
| Лесное | 6615 | 1238,6 | 331,8 | 304,5 | 4476,5 | 196,6 | 67 |
| Малоенисейское | 7162 | 2163,4 | 681 | 51,2 | 3945,4 | 310 | 11 |
| Малоугреневское | 7653 | 6204,7 | 778,3 | 135 | 510 | 25 | 0 |
| Новиковское | 21602 | 15484,8 | 405,9 | 76 | 5404 | 211 | 20,3 |
| Первомайское | 20028 | 19000,5 | 956 | 71,5 | 0 | 0 | 0 |
| Сростинское | 23476 | 21736,9 | 958,1 | 74 | 0 | 622 | 85 |
| Светлоозерское | 10763 | 9979 | 706 | 44 | 0 | 34 | 0 |
| Усятское | 21427 | 16024,1 | 1021,9 | 33 | 3755,6 | 582 | 10,4 |
| Шебалинское | 19194 | 18302,9 | 846,1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Бийский район | 217300 | 179411,7 | 9407,4 | 1754,3 | 22534,3 | 3775,6 | 416,7 |

1.10. Предложения  по  совершенствованию планировочной организации территории

В соответствии с положениями «Схемы территориального планирования Алтайского края» Бийский район включен в Бийскую планировочную зону наряду с Зональным, Смоленским, Советским районами. Планировочная структура Бийского района является составной частью общей планировочной структуры Алтайского края;

При разработке планировочной структуры Бийского района учитывались следующие принципиальные положения:

- сложившееся и перспективное размещение производительных сил;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур;

- развитие сети населенных мест и изменение их величины;

- организация системы культурно-бытового обслуживания и массового отдыха населения;

- охрана окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных   санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и с точки зрения   сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным   условиям территориях;

- повышение комплексности освоения природных ресурсов при учете экономико-  географической специфики района, возможности и целесообразности развития тех или   иных отраслей с точки зрения эффективности производства.

Главная планировочная концепция развития района включает в себя несколько аспектов:

-  дальнейшее развитие и укрепление планировочного каркаса территории;

-  формирование двух планировочных зон на основе разработанных предложений:

1 планировочная зона – зона  преимущественно сельскохозяйственного производства, туристско-рекреационного освоения, разработки полезных ископаемых, развития сферы услуг. Основные производительные силы будут размещаться вдоль основной автодороги 1Р-375 «Бийск-Турочак», образуя основные планировочные узлы в центрах сельских администраций. Кроме того, разработаны предложения по развитию наиболее критичных территорий планировочной зоны: это Верх-Бехтемирский, Шебалинский, Большеугреневский и Новиковский с/советы. Центры перечисленных сельсоветов в перспективе образуют важные центры производства, для которых будут необходимы развитые функциональные связи внутрирайонного и  межрайонного значения.

Наши предложения по развитию планировочного каркаса этой части:

- Создание поперечных транспортных связей ( по направлению с.Шебалино – с.Бехтемир–Аникино – с.Большеугренево – на с.Усятское, с.Сростки) и организация паромных переправ через р.Бия в районе с.Енисейского и с.Усятского с выходом на левобережную часть района.

Это позволит:

- создать целостный планировочный каркас района;

- преодолеть разделение территории рекой Бией;

- установить новые фукциональные связи между правобережной и левобережной

частями района;

- разгрузить основную территориальную автодорогу зоны в связи с её растущим

транзитным значением (разработка Мунайского угольного месторождения,

туристические потоки на территорию Республики Алтай).

2.   Создание единой внутрирайонной транспортной артерии по направлению:

с.Старая Чемровка – п.Ясная Поляна – п.Степное – с.Шебалино – с.Верх-Бехтемир.

Создание этой планировочной оси направлено на совершенствование территориальной структуры, производительных сил и расселения  Бийского района. Ее появление послужит преодолению территориальной диспропорции в создании базы для формирования возможных перспективных систем расселения;

2 планировочная зона – зона  преимущественно сельскохозяйственного производства, строительства коттеджных поселков, промышленного освоения  месторождений полезных ископаемых, развития сферы услуг.

На территории планировочной зоны в ближайшей перспективе планируется комплексное развитие Бийского аэропорта и усовершенствование федеральной трассы  М52 «Чуйский тракт» (строительство развязок), что свидетельствует о растущем значении этой важнейшей магистрали на региональном уровне. Основные предложения по комплексному социально-экономическому развитию сети населенных пунктов, разработанные совместно с администрацией Бийского района, касаются всех населенных пунктов, расположенных вдоль федеральной трассы М52 и территориальной автодороги «Бийск-Соусканиха» и «Бийск-Белокуриха».

Предложения по  организации  планировочного каркаса:

- Создание транспортных артерий по направлению (с.Верх-Катунское-с.Светлоозерское – с.Малоенисейское – на Енисейское, с.Сростки – с.Усятское – на с.Большеугренево – с.Бехтемир-Аникино – с.Шебалино), объединяющих основные населенные пункты левобережной и правобережной территорий с выходом за границы района.

- Объединение населенных пунктов Лесного сельсовета, единой внутрирайонной планировочной осью по направлению с.Усть- Катунь – с.Лесное – п.Амурский   с выходом на трассу М52 «Чуйский тракт».

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок на 2016 г. | Расчетный срок на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | Га | 217300 | 217300 | 217300 |
| 1.2 | Земли поселений (всего) | Га | 5834 | 8961 | 8961 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 180643 | 177536 | 177536 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 1324 | 1308 | 1308 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Га | 140 | 136 | 136 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | Га | 22567 | 22567 | 22567 |
| 1.7 | Земли водного фонда | Га | 3842 | 3842 | 3842 |
| 1.8 | Земли запаса | Га | 2950 | 2950 | 2950 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс.чел. | 35,2 | 35,1 | 35,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | сельские поселения | тыс.чел. | 35,2 | 35,1 | 35,7 |
| 2.2 | Показатель естественного движения населения, на 1000 человек |  | -5,7 | 1,96 | 1,61 |
| 2.3 | Показатель миграции населения, на 1000 человек |  | 1,06 | 0,15 | 0,15 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | Единиц | 37 | 37 | 37 |
|  | свыше 3 тыс. чел. | Единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | 2000-3000 | Единиц | 4 | 3 | 3 |
|  | 1000-2000 | Единиц | 8 | 9 | 8 |
|  | 500-1000 | Единиц | 5 | 5 | 4 |
|  | 300-500 | Единиц | 6 | 6 | 9 |
|  | 200-300 | Единиц | 3 | 3 | 0 |
|  | 100-200 | Единиц | 7 | 7 | 9 |
|  | менее 100 | Единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/км2 | 16,0 | 15,9 | 16,2 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -дети до 15 лет | тыс.чел/% от общего населения | 5,7/16,2 | 6,3/17,9 | 7,3/20,4 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% от общего населения | 21,4/60,7 | 21,3/60,7 | 21,7/60,7 |
|  | -старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 8,16/23,2 | 7,5/21,4 | 6,7/18.9 |
| 2.7 | Численность занятого населения, всего | тыс. чел. | 11,8 | 12,2 | 12,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в материальной сфере | тыс. чел/% от занятого нас. | 5,9/50,0 | 6,1/50,0 | 6,2/50,0 |
|  | - в обслуживающей сфере | тыс. чел/% от занятого нас. | 2,02/17,1 | 2,09/17.1 | 2,1/17,1 |
|  | -прочие | тыс. чел/% от занятого нас. | 2,01/17,03 | 2,08/17,03 | 2,09/17,03 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | тыс. руб. | 1249120 | 2192570 | 3288855 |
| 3.2 | Объем производства сельского хозяйства | тыс. руб. | 656260 | 1148455 | 1722682 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. кв. м. общей площади | 684,3 | 806,4 | 892,8 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. | 19,6 | 23,0 | 25,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 27,3% | 100 | 100 |
|  | - канализацией | % | 24,7% | 30 | 35 |
|  | - газопроводом | % | 0% | 100 | 100 |
|  | - теплом | % | 12,1% | 100 | 100 |
|  | - электричеством | % | 83% | 100 | 100 |
|  | - телефонами | % | 100% | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 26 6108 | 27 6248 | 27 6248 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 17 1054 | 18 1835 | 18 1835 |
|  | Среднее специальное заведение | объект/мест | 1 | 1 | 1 |
|  | Школа эстетического воспитания (музыкальная школа) | объект/мест | 4 | 4 | 4 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | Ед./коек | _3_ 249 | _3_ 249 | _3_ 249 |
|  | Районная поликлиника | Ед./ посещ. В смену | _1_ 790 | _1_ 790 | _1_ 790 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Ед./ посещ. В смену | _4_ 385 | 4_ 385 | 4_ 385 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 28 | 37 | 37 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест | _1_ 130 | _1_ 200 | _1_ 300 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | _28_ 5010 | _34_ 6445 | _41_ 7880 |
|  | Библиотеки | объект /тыс. экз. | _23_ 218 | _23_ 218 | _23_ 218 |
|  | Музей | объект | 3 | 3 | 3 |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения (СОШ) | объект/мест | _18_ 390 | _18_ 390 | _18_ 390 |
|  | Спортивные залы | объект/мест | _39_ 4355 | _41_ 4954 | _41_ 4954 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект | 69 | 69 | 69 |
|  | Спортивные поля | объект | 12 | 12 | 12 |
|  | Тир | объект | 6 | 6 | 6 |
|  | Биатлон | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Лыжные базы | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Бассейн | объект | 0 | 2 | 2 |
|  | ДЮСШ | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Спортивный комплекс | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
|  | Магазины | Ед., м2 торговой площади | _133_ 3990 | _133_ 3990 | _133_ 3990 |
|  | Рынки | объект |  |  |  |
| 5.7 | Объекты общественного питания | Объект/мест | _22_ 900 | _22_ 900 | _22_ 900 |
|  | Кафе, бары | Ед., пос.мест | _12_ 391 | _12_ 391 | _12_ 391 |
|  | Столовые | объект /пос.мест | _10_ 209 | _10_ 209 | _10_ 209 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.км | 1,3 | 5,9 | 5,9 |
|  | - автомобильной | км/100 кв.км | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Всего | км | 346,7 | 346,7 | 346,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
|  | - территориального значения | км | 294,6 | 294,6 | 294,6 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 331,7 | 346,7 | 346,7 |
| 6.4 | Общая протяженность железных дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | млн. кВт. Ч. /в год | 33,4 | 34 | 42,9 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. Ч. | 950 | 970 | 1200 |
|  | Протяженность электрических сетей | км | 1035 | 1035 | 1035 |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | тыс. м3/год | - | 28575 | 31767 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | 23039 | 25508 |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | 0 | 1 | 1 |
|  | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год | 0 | Н. д. | Н. д. |
|  | Протяженность сетей всего | км | 0 | 44 | 44 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 4295 | 4400 | 4500 |
| 7.4 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Защита территории от затопления |  |  |  |  |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | 4,136 | 5,7 | 5,7 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Свалки ТБО | единиц | 42 | 43 | 43 |
| 8 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год на человека | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
|  | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | - | - | - |
|  | Рекультивация нарушенных территорий | Га | - | - | - |
|  | Лесовосстановительные работы | Га | - | - | - |
|  | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | Га | - | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | Га | - | - | - |
|  | Защита почв и недр | Га | - | - | - |

3. Состав параметров и перечень мероприятий по реализации схемы территориального планирования муниципального района

Условные обозначения:

| 1-ая очередь 2009-2012 гг. |  |
| --- | --- |
| 2-ая очередь 2009-2017 гг. |  |
| 3-ая очередь 2009-2025 гг. |  |

| Мероприятия | Описание | Источники финансирования | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация перспективных проектов в экономике |  |  |  |
| Развитие промышленности строительных материалов | Производство сырьевой смеси для получения керамических материалов и изделий | Частные инвестиции | 2009-2017 |
|  | Строительство заводов стройматериалов | Частные инвестиции | 2009-2017 |
| Развитие сельского хозяйства | Строительство свиноводческих комплексов | Частные инвестиции | 2009-2017 |
|  | Выращивание лекарственных трав | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Производство, консервирование и продажа экологически чистых продуктов питания | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Развитие виноградарства | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Повышение рентабельности сельского хозяйства за счет применения биодизеля из рапса | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Промышленное выращивание грибов | Частные инвестиции | 2009-2012 |
| Развитие лесного хозяйства и деревообработки | Производство древесной массы | Частные инвестиции | 2009-2017 |
|  | Производство дачной мебели | Частные инвестиции | 2009-2017 |
| Развитие сферы услуг | Сервис для дачников | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Сервис вдоль федеральной автодороги | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Организация спортивно-развлекательной зоны | Частные инвестиции | 2009-2017 |
|  | Разведение страусов | Частные инвестиции | 2009-2017 |
|  | Коммерческая рыбалка и промышленное разведение рыбы | Частные инвестиции | 2009-2012 |
|  | Организация коммерческой охоты | Частные инвестиции | 2009-2012 |
| Жилищное строительство |  |  |  |
| Строительство индивидуального жилья | Увеличение обеспеченности жилой площадью: - к 2017 г. до 23 кв.м. на человека; - к 2025 г. до 25 кв.м. на человека | Собственные средства граждан, Бюджет Алтайского края | 2009-2017 гг.; 2018-2025 гг. |
| Строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |
| Завершение строительства школы на 165 мест в п. Семеновод | Организация в здании школы, детского сада, клуба | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Строительство ФАП | Строительство ФАП в п. Междуречье и п. Степной | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Реконструкция здания школы в с. Лесное | Увеличение количества мест, организация в здании детского сада, | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Строительство здания школы на 165 мест в с. Малоенисейское | Организация в здании школы, детского сада, клуба | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Реконструкция здания клуба в с. Большеугренево | Увеличение количества мест до 300 | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция здания клуба в п. Чуйский | Увеличение количества мест до 200 | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция здания клуба в п. Амурский | Увеличение количества мест до 150 | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Реконструкция здания клуба в п. Боровой | Увеличение количества мест до 200 | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция здания клуба в п. Восточный | Увеличение количества мест до 200 | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция здания клуба в п. Заозерный | Увеличение количества мест до 150 | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Реконструкция здания клуба в с. Ключи | Увеличение количества мест до 150 | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Строительства здания клуба в с. Верх-Катунское | Строительство нового здания на 800 мест | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Строительства здания клуба в п. Усть-Катунь | Строительство нового здания на 200 мест | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Строительства здания клуба в с. Малоенисейское | Строительство нового здания на 600 мест | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Строительства здания клуба в п. Пригородный | Строительство нового здания на 200 мест | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Строительства здания клуба в с. Первомайское | Строительство нового здания на 1100 мест | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2017 гг. |
| Завершение строительства двух спортивных сооружений в с. Лесное | Строительство спортивных сооружений на 504 места | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 |
| Реконструкция спортивного зала в с. Малоенисейское | Увеличение количества мест до 215 | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Реконструкция спортивного зала в с. Сростки | Увеличение количества мест до 204 | Бюджеты района, Алтайского края | 2018-2025 гг. |
| Дорожное строительство |  |  |  |
| Реконструкция участка дороги Бийск-Турочак-Артыбаш | Повышение до 3 технической категории участка дороги в границах района протяженностью 46,1 км с типом покрытия не ниже усовершенствованного | Бюджет Алтайского края | 2009-2025 гг. |
| Реконструкция автодороги местного значения Березовая Горка – Степное | Повышение до 4 – 5 технической категории автодороги, обеспечивающей пространственное единство территории района, протяженностью 13,7 км, с типом покрытия не ниже переходного | Бюджет района | 2009-2025 гг. |
| Коммунальная инфраструктура |  |  |  |
| Реконструкция и строительство централизованных систем водоснабжения в Верх-Катунском, Енисейском, Малоенисейском, Малоугреневском, Новиковском, Сростинском, усятском, Шебалинском сельсоветах | Обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 100 литров в сутки на человека к 2017 г. | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция и строительство централизованных систем водоснабжения во всех сельсоветах района | Обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 150 литров в сутки на человека к 2025 г. | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса | 2018-2025 гг. |
| Исключение возможности подачи воды в с. Сростки, не соответсвующие установленным нормам | Регулярный мониторинг состава воды на содержание ртути; Строительство установки по демеркуризации воды | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2025 гг. 2009-2012 гг. |
| Реконструкция и строительство централизованных систем водоотведения в Верх-Катунском, Заринском, Лесном, Малоенисейском, Малоугреневском, Первомайском, Сростинском сельсоветах | Обеспечение потребителей централизованным водоотведением, общий объем к 2017 г. составит 226,8 тыс. куб.м. в год | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса | 2009-2017 гг. |
| Реконструкция и строительство централизованных систем водоотведения во всех сельсоветах района | Обеспечение потребителей централизованным водоотведением, общий объем к 2025 г. составит 322 тыс. куб.м. в год | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса | 2018-2025 гг. |
| Реконструкция систем теплоснабжения путем перехода на локальные источники | Обеспечение потребителей теплоснабжением от локальных источников в объеме: - 193,5 тыс. Гкал/год к 2017 году; - 214,3 тыс. Гкал/год к 2025 году. | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса, собственные средства граждан | 2009-2017 гг. 2018-2025 гг. |
| Строительство системы газоснабжения района, доведение природного газа до потребителей | Обеспечение потребителей природным газом в объеме: - 28,6 млн. м3/год к 2017 году; - 31,8 млн. м3/год к 2025 году. | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса, собственные средства граждан | 2009-2017 гг. 2018-2025 гг. |
| Реконструкция электросетей и подстанций в районе | Обеспечение потребителей электроэнергией в объеме: - 34007 тыс. кВт/час в год к 2017 году; - 42853 тыс. кВт/час в год к 2025 году. | Бюджет района, Алтайского края, средства организаций коммунального комплекса | 2009-2017 гг. 2018-2025 гг. |
| Организация новых и реконструкция существующих объектов специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники) |  |  |  |
| Привести в соответствие с законодательством принадлежность земель, на которых находятся кладбища, выведя их из состава земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда | на территории сельсоветов: Лесной Сростинский Усятский Малоенисейский Малоугреневский Калининский Новиковский Шебалинский Заринский | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Проектирование новых участков компостирования ТБО | Полигоны ТБО на территории Новиковского сельсовета у с. Новиково и п. бехтемир-Аникино и Малоугреневского сельсовета между п. Боровой и с. Малоугренево | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Реконструкция действующих скотомогильников с изменением категории земель (организация санитарно-защитной зоны вокруг них, строительство ограждения территории скотомогильников, где этого нет, обваловка, обустройство въездных ворот и т.д.) | на территории Верх-Катунский сельсовет, 1030м от н.п. Верх-Катунское Светлоозерский сельсовет, 710м от н.п. Полеводка Большеугреневский, сельсовет, 1140 м от н.п.Большеугренево Шебалинский сельсовет, 1550м от н.п. Степное Верх-Бехтемирский сельсовет, 60 м от н.п. Верх-Бехтемир | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Проектирование новых скотомогильников | на территории Малоугреневского, Первомайского, Верх-Катунского, Новиковского, Лесного сельсоветов | Бюджеты района, Алтайского края | 2009-2012 гг. |
| Мероприятия ГО и ЧС |  |  |  |
| Русловыправительные работы, обеспечивающие беззаторный пропуск ледохода, и берегоукрепление левого берега р. Бия с целью снижение риска чрезвычайных ситуаций, связанных с периодическими наводнениями в период снеготаяния и паводков | Расчистка русла реки между с. Ключи и с.Усятское; Сплошная подсыпка до незатопляемых отметок; Устройство сооружений инженерной защиты на р. Бия протяженностью 33 км от с. Соусканиха (Красногорский район) до с. Стан-Бехтемир | Бюджеты района, Алтайского края Бюджеты района, Алтайского края Бюджеты района, Алтайского края, федеральный бюджет | 2009-2012гг. 2012-2017 гг. 2018-2025 гг. |

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ РАЙОНА

Общие сведения

Административная структура муниципального района

| № п/п | Тип МО | Наименование (тип населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | БИЙСКИЙ РАЙОН |  |
|  | в том числе |  |
|  | сельское поселение Большеугреневское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 1 | Большеугренево | село |
|  | сельское поселение Верх-Бехтемирское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 2 | Верх-Бехтемир | село |
|  | сельское поселение Верх-Катунское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 3 | Верх-Катунское | село |
| 4 | Усть-Катунь | поселок |
| 5 | Чуйский | поселок |
| 6 | Междуречье | поселок |
|  | сельское поселение Енисейское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 7 | Енисейское | село |
|  | сельское поселение Заринское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 8 | Заря | поселок |
| 9 | Старая Чемровка | село |
| 10 | Студенческий | поселок |
|  | сельское поселение Калининское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 11 | Стан-Бехтемир | село |
|  | сельское поселение Лесное |  |
|  | в т. ч. |  |
| 12 | Лесное | село |
| 13 | Амурский | поселок |
|  | сельское поселение Малоенисейское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 14 | Малоенисейское | село |
| 15 | Семеновод | поселок |
|  | сельское поселение Малоугреневское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 16 | Малоугренево | село |
| 17 | Боровой | поселок |
| 18 | Пригородный | поселок |
|  | сельское поселение Новиковское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 19 | Новиково | село |
| 20 | Промышленный | поселок |
| 21 | Б-Аникино | поселок |
|  | сельское поселение Первомайское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 22 | Первомайское | село |
| 23 | Восточный | поселок |
| 24 | Березовая Горка | поселок |
| 25 | Ягодный | поселок |
| 26 | Ясная Поляна | поселок |
|  | сельское поселение Светлоозерское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 27 | Светлоозерское | село |
| 28 | Полеводка | поселок |
| 29 | Заозерный | поселок |
|  | сельское поселение Сростинское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 30 | Сростки | село |
| 31 | Образцовка | поселок |
| 32 | Предгорный | поселок |
|  | сельское поселение Усятское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 33 | Усятское | село |
| 34 | Мальцева-Курья | село |
| 35 | Ключи | село |
|  | сельское поселение Шебалинское |  |
|  | в т. ч. |  |
| 36 | Шебалино | село |
| 37 | Степной | поселок |

Основание - Закон Алтайского края от 08.05.2007 №54-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Бийского района Алтайского края»

Количественный состав муниципального района

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее число поселений муниципального района |  |
| 2 | Число сельских поселений | 15 |
| 3 | Число населенных пунктов | 37 |

1.1. Местоположение муниципального района (описание пограничных территорий). На севере Бийский район граничит с Целинным районом Алтайского края; на востоке – с Солтонским и Красногорским районами Алтайского края; на юге - с Советским районом Алтайского края; на востоке – со Смоленским и Зональными районами Алтайского края.

1.2. Год образования муниципального района – 1924 г.

1.3. Основание – постановления Сибирского революционного комитета от 27 мая 1924 г.

1.4. Наименование административного центра муниципального района – город Бийск.

1.5. Основание - Закон Алтайского края от 08.05.2007 №54-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Бийского района Алтайского края»

1.6. Местоположение административного центра муниципального района (описание пограничных территорий). На севере административный центр граничит с Заринским сельским поселением, на востоке – с Малоенисейским и Светлоозерским сельскими поселениями, на юге – с Верх-Катунским и Лесным сельскими поселениями, на западе – с сельскими поселениями другого района Алтайского края.

1.7. Почтовый индекс административного центра муниципального района -

659300.

Фонд объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| п/п | Вид учреждения, предприятия, сооружения | Обеспеченность на конец отчетного периода |  | Обеспеченность на 1 очередь расчетного срока реализации генерального плана |  | Обеспеченность на конец расчетного срока реализации генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во объектов | мощность | кол-во объектов | мощность | кол-во объектов | мощность |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения среднего специального образования [мест] | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Начальное специальное заведение [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Учебный центр профессионального обучения [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Институт повышения квалификации [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прочие | - | - | - | - | - | - |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница [коек] | 3 | 249 | 3 | 249 | 3 | 249 |
| 2 | Поликлиника [посещений в смену] | 1 | 790 | 1 | 790 | 1 | 790 |
| 3 | Специализированный медицинский центр [посещений в смену] | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения [посещений в смену] | 4 | 385 | 4 | 385 | 4 | 385 |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты [посещений в смену] | 28 | - | 37 | - | 37 | - |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санаторий [мест] | 1 | 130 | 1 | 200 | 1 | 300 |
| 2 | Дом отдыха [мест] | - | - | 1 | 50 | 2 | 100 |
| 3 | Спортивный лагерь [мест] | - | - | 3 | 150 | 5 | 250 |
| 4 | Туристическая база [мест] | - | - | 2 | 60 | 4 | 120 |
| 5 | Водолечебница [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочие | - | - | 1 | 75 | 1 | 100 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры [мест] | 28 | 5010 | 41 | 7880 | 41 | 7880 |
| 2 | Библиотека [ед. хранения] | 23 | 218 | 23 | 218 | 23 | 218 |
| 3 | Концертный зал [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Театр [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Кинотеатр [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочие | - | - | - | - | - | - |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивно-зрелищный зал (в т.ч. с искусственным льдом) [единовр. пропускн. способность] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс [кв. м. площади пола] | 1 | 288 | 1 | 288 | 1 | 288 |
| 3 | Бассейн [единовр. пропускн. способность] | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - |
| 4 | Прочие | - | - | 1 | 40000 кв.м. | 1 | 40000 кв.м. |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский дом-интернат [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Дом-интернат для престарелых [мест] | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Дом-интернат для инвалидов [мест] | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Социальный центр обслуживания населения [мест] | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин продовольственных товаров [кв.м. торговой площади] | 93 | 5240 | 121 | 6812 | 157 | 8856 |
| 2 | Магазин непродовольственных товаров [кв.м. торговой площади] | 40 | 2245 | 52 | 2919 | 68 | 3795 |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация субъекта РФ [объект] | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Администрация муниципального образования [объект] | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Прочие | - | - | - | - | - | - |
| ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение банка [операционное место] | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 2 | Прочие | - | - | - | - | - | - |
| ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Телеграф [объект] | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 2 | Почта [объект] | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 3 | Прочие | - | - | - | - | - | - |

Инженерная инфраструктура

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современ. состояние | 2016 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление всего | тыс. м3/в сутки | 3,4 | 4,4 | 7,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1.1 | на коммунально-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 2,5 | 3,5 | 5,4 |
| 1.1.2 | на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений всего | тыс. м3/в сутки | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2.1 | подземных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 1.2.2 | поверхностных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на человека | л./в сутки на чел. | 71 | 100 | 150 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | 265,6 | 265,6 | 265,6 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод всего | тыс. м3/в сутки | 0,43 | 0,62 | 0,88 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1.1 | на КОС |  | - | - | - |
| 2.1.2 | в септики (выгреба) |  | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1.3 | коммунально-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.1.4 | производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.2 | Производительность сооружений канализации всего | тыс. м3/в сутки | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.2.1 | КОС | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.2.2 | ГКНС | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.2.3 | КНС | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии всего | млн. кВт. ч. /в год | 33,4 | 34 | 42,9 |
| 3.2 | Потребность в электроэнергии на человека в год | кВт. ч. | 950 | 970 | 1200 |
| 3.3 | Нагрузка |  | 83% | 85% | 100% |
| 3.4 | Протяженность сетей всего | тыс. км | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла всего | Гкал/год | 80023 | 193526 | 214266 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 4.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 66033 | 159659 | 176769 |
| 4.1.2 | на производственные нужды | Гкал/год | 13990 | 33867 | 37497 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/год | 98172 | 235613 | 263101 |
| 4.3 | Протяженность сетей | км | 56 | 56 | 56 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
| 5.2 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 0 | 28,575 | 31,767 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0 | 23,039 | 25,508 |
| 5.3 | Количество источников подачи газа | штук | 0 | - | - |
| 5.4 | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год | 0 | - | - |
| 5.5 | Протяженность сетей всего | км | 0 | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.5.1 | магистральный высокого давления | км | 0 | - | - |
| 5.5.2 | газопровод высокого давления | км | 0 | - | - |
| 5.5.3 | газопровод среднего давления | км | 0 | - | - |
| 5.5.4 | газопровод низкого давления | км | 0 | - | - |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 4295 | 4400 | 4500 |
| 6.4 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | - | - | - |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Защита территории от затопления |  |  |  |  |
| 7.1 | протяженность защитных сооружений | км | 4,136 | 5,7 | 5,7 |
| 8 | Санитарная очистка | тыс. м3/год | 400 | 405 | 420 |

Транспортная инфраструктура

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современ. состояние | По документам территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
| 1.1 | железнодорожной | км/100 кв.км | 1,3 | 5,9 |
| 1.2 | автомобильной | км/100 кв.км | 15,9 | 15,9 |
| 2 | Авиатранспорт |  |  |  |
| 2.1 | количество аэропортов | штук | 1 | 1 |
| 2.2 | количество вертодромов |  | 0 | 0 |
| 2.3 | количество вертолетных площадок |  | 0 | 0 |
| 3 | Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 346,7 | 346,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | общегосударственного значения |  | 52,1 | 52,1 |
| 3.1.2 | территориального значения |  | 185,3 | 185,3 |
| 3.1.3 | местного значения |  | 109,3 | 109,3 |
| 3.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не обеспечивающие пропускную способность | % | 46,5 | 46,5 |
| 3.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 145,6 | 306,6 |
|  |  | % | 42 | 88,4 |
| 3.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 350 | 500 |
| 4 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 4.1 | Общая протяженность железных дорог | км | 30 | 130 |
| 4.2 | Количество железнодорожных вокзалов (станций) | штук | 1 | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2.1 | пассажирских |  | 1 | 1 |
| 4.2.2 | грузовых |  | 1 | 1 |
| 5 | Водный транспорт |  |  |  |
| 5.1 | количество речных вокзалов |  | 0 | 0 |
| 5.2 | количество речных портов |  | 0 | 0 |
| 5.3 | количество паромных переправ |  | 0 | 0 |
| 5.4 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 0 | 0 |
| 6 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность газового трубопровода |  | - | - |
| 6.2 | Протяженность нефтепродуктопроводов |  | - | - |

Месторождения глинистых сланцев могут быть использованы и электроизоляционных изделий, плит для облицовки помещений, а также как наполнитель для некоторых видов бетона, крупных стеновых блоков и для бронирования рубероида.

Газета «Деловой Бийск». 2008. № 52 .

Сайт Алтайского края http://altairegion.narod.ru/traffic/avto.html

Сайт TRADE-DESIGN.RU:URL: http://www.pro-td.ru/pishevie/42/